Le microcontrôleur 68HC11F1

« Cartes d’évaluation »

http://jcrec.free.fr/

## Présentation générale

L’ensemble didactique proposé permet de mettre en relation une structure logicielle : « le programme DEVMic11 » avec une structure matérielle programmable : « le microcontrôleur 68HC11F1 ».

Des périphériques d’entrée et de sortie permettent d’évaluer les principales fonctions du microcontrôleur.

Cet ensemble permet de développer l’acquisition des savoirs S5 et S6 associés aux compétences St2 et St3 du référentiel du BEPME.

Le logiciel « DevMic11 » installé sur un micro ordinateur PC, permet le développement des programmes, le dialogue et la programmation du « microcontrôleur 68HC11F1 ». La liaison est assurée par le périphérique de communication série RS232 du PC.

La réalisation matérielle comporte 3 cartes : L’Unité Centrale « HC11UC », une carte Entrées / Sorties « HC11ES » et une carte Clavier / Affichage « HC11CAF ».

Exemple de montage avec la carte Entrées / Sorties

Port A

Port B

Liaison série RS232

Reset

Bloc secteur 220V/ 12V 0,5A

Carte HC11ES

Carte HC11UC

Port E

Exemple de montage avec la carte Clavier / Affichage

Port F

Bloc secteur 220V/ 12V 0,5A

Carte HC11UC

Reset

Liaison série RS232

Carte HC11CAF

Port B

Port C

## Dossier de fabrication de la carte HC11F1 Unité Centrale

### Présentation de la fabrication (voir nota)

La carte HC11UC supporte le microcontrôleur 68HC11F1 en boîtier PLCC  à 68 broches  et  une interface sérielle simple.

Pour ne pas trop alourdir la structure, l’interface se limite à 2 étages inverseurs à transistor et à un circuit générant une tension négative d’environ –8V à partir des signaux d’entrée. (Voir la  figure ci-contre). Elle possède sept connecteurs d’extensions de même format 10 broches (0V, +5V, bits du Port x ) correspondants aux sept ports du microcontrôleur 68HC11F1.

#### Description « aspect fonctionnel »

Associée au logiciel DevMic11 la carte HC11F1UC permet de développer un programme assembleur 6811, de le télécharger, de le mettre au point et de l'exécuter.

Deux modes de fonctionnement sont possibles :

Mode développement : le programme est téléchargé en RAM interne. Les pseudo-vecteurs d’interruption sont également en RAM. Le moniteur est implanté en EEprom. Le débogueur utilise les 8 premiers octets de la RAM.  		(Le cavalier « JPMODE » doit être présent : mode bootstrap ).

Mode autonome : le programme est en EEprom à $FE00. Les vecteurs d’interruption sont en EEprom.

(Le cavalier « JPMODE » doit être retiré : mode single chip ).

#### Réalisation « aspect matériel »

Elle est simple mais nécessite de bonnes qualités des soudures :

- Souder les 4 straps, les résistances, les diodes etc.

- Fixer la fiche DB9 (femelle) avec les vis.

- Ne pas oublier C8 soudé côté circuit imprimé.

- Souder les fils du + et - Alim  sur le jack J1 (+ au centre)

- Ne pas se tromper en insérant le support PLCC 68 broches.

(Détrompeur dans un angle).

- Fabriquer les 2 cavaliers pour JPMODE et  JPDEBUG

- Les quatre vis de 3mm forment  quatre pieds.

(Prévoir un dissipateur sur le régulateur en cas d’ajout de cartes d’extensions.)

#### Tests, réglage de la carte « aspect logiciel »

- Placer le cavalier « JPMODE ».

- Alimenter la carte sans le microcontrôleur avec le bloc secteur (le montage est sécurisé contre les inversions de polarités). Tester l’alimentation +5V, led rouge allumée. Régler « P » 2,55V point test.

- Couper l’alimentation, insérer le µC, connecter la liaison sérielle à l’ordinateur et alimenter la carte.

- Lancer ensuite le logiciel DevMic11, depuis le menu Fichier Ouvrir, charger le fichier :

…DevMic11(as ou acps)\Exemples\Assembleur\Mode Bootstrap\Testboot.asm.

- Dans le menu Options, Matériel, régler les différents paramètres (fréquence du quartz : 8000kHz,  type de µC : 68HC11F1, Carte : Mode bootstrap, Port série : com1 en général ). Quitter ce menu.

- Désélectionner le mode simulation , tester la liaison série  en suivant les consignes.

- Installer le moniteur en EEprom  puis suivre les directives. Après le test, une fenêtre  doit indiquer :«  mode bootstrap  Moniteur vérifié sans erreur.». Placer le cavalier JPDEBUG.

- Dans le menu Options, Programmes, Lancer le programme à l’adresse : entrer $100.

- Cliquer sur , après un RESET, le programme est assemblé, téléchargé et démarre sur la carte.

- Cliquer sur , RESET, le programme avance d’un pas » à chaque clic sur , en liaison avec la carte.

Remarque : Le fichier …DevMic11(as ou acps)\Exemple\BepBootstrap\TestPorts.asm permet le lire le port E et d’écrire cette valeur dans les Ports A, B, C, F, G. Avec la carte HC11ES (première Entrée sur le port E et Sortie sur les différents ports) cela permet de tester les liaisons et les soudures de ces 2 cartes.

Nota : cette page est la  reproduction d’une partie du dossier de fabrication de la carte « HC11Fmin » 		proposé par l’équipe d’enseignants  de chez ASSOFT.  http://assoft.free.fr/

### Schéma  structurel

### Schéma d’implantation des composants

### Schéma du typon vu côté des composants

### Typon côté cuivre (Ech2)

8cm

10cm

Remarque : 	Le dessin du typon est (échelle 2) de bonne qualité graphique. Il doit être réduit pour 		le tirage.

L’impression peut se faire échelle 1 après réduction des dimensions du dessin (utiliser les 	flèches de cotation). L’imprimante doit avoir une définition élevée (300 ou mieux 600 dpi).

### Nomenclature des composants de la carte HC11UC

| Nb | Repères | Désignations | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | C1, C2 | Condensateurs céramique 27pF | Sorties radiales |
| 4 | C3, C4, C5, C8 | Condensateurs céramique 100nF | Sorties radiales |
| 1 | C6 | Condensateur chimique alu. 10uF / 16 V | Sorties radiales |
| 1 | C7 | Condensateur chimique alu. 100uF / 16 V | Sorties radiales |
| 1 | R12 | Résistance 470 ¼ W +/- 5 % |  |
| 1 | R6 | Résistance 1K ¼ W +/- 5 % |  |
| 1 | R4 | Résistance 2,2K ¼ W +/- 5 % |  |
| 7 | R2, R3, R8, R9, R11, R13, R14 | Résistances 4,7K ¼ W +/- 5 % |  |
| 1 | R7 | Résistance 20K ¼ W +/- 5 % |  |
| 1 | R10 | Résistance 22K ¼ W +/- 5 % |  |
| 1 | R5 | Résistance 47K ¼ W +/- 5 % |  |
| 1 | R1 | Résistance 100k ¼ W +/- 5 % |  |
| 1 | P | Potentiomètre ajustable 2,2k | Horizontal |
| 1 | D0 | Diode 1N4001 |  |
| 1 | D1 | Diode LED rouge | Diamètre 3mm |
| 2 | D2, D3 | Diodes 1N4148 |  |
| 1 | Q1 | Transistor BC337 |  |
| 1 | Q2 | Transistor BC556 |  |
| 1 | X1 | Quartz 8MHz |  |
| 1 | U2 | Régulateur 7805 (Dissipateur alu. anodisé noir WA400-9P avec son écrou en option) | Avec visserie |
| 1 | U3 | Circuit microcontrôleur MC68HC11F1FN | Avec support PLCC68 |
| 1 | SW1 | Touche clavier D6 | Rouge |
| 3 |  | Picot à souder (cosse poignard) |  |
| 1 | J1 | jack femelle 3,5mm mono |  |
| 1 | P1 | Prise DB9 femelle pour CI coudée à 90° |  |
| 7 | JPA, JPB,JPC, JPD, JPE, JPF, JPG | Connecteurs mâles HE10 2x5 contacts pour CI |  |
| 2 | JPDEBUG, JPMODE | Deux contacts de barrette mâle à wrapper | Le cavalier est formé par deux contacts barrette femelle soudés |
| 1 | HC11UC | Circuit imprimé simple face ½ Europe (100x80) |  |
| 4 |  | Vis M3-20 tête fendue |  |
| 4 |  | Ecrous HM3 |  |
| 4 |  | Rondelles éventail, pour vis de 3mm |  |

## Dossier de fabrication de la carte HC11F1 Entrées / Sorties

Entrées

Sorties

Présentation de la fabrication

#### Description « aspect fonctionnel »

La carte Entrées / Sorties est divisée en deux parties :

  - La partie « Entrée » permet d’envoyer sur un port x de l’UC, 8 informations binaires réglables, d’envoyer sur le port E de l’UC trois tensions analogiques réglables et d’envoyer sur le portA de l’UC quatre signaux binaires de période réglable par le potentiomètre ajustable P2.

    - Cette partie de carte permet de traiter la fonction acquisition de données : binaires ; analogiques (tensions) ; durées, fréquence ; comptage, etc.

  - La partie « Sortie » permet  la visualisation de l’octet de sortie d’un port x et réalise sa conversion en une tension 	0V VDAC2,55V. (q=10mV, PE=2,55V).

    - Cette partie de carte permet de traiter la fonction Conversion Numérique Analogique.

#### Réalisation « aspect matériel »

Aucune difficulté :

- Souder les 2 straps, les résistances, etc.

- Les quatre vis de 3mm forment  quatre pieds.

#### Test de la carte « aspect logiciel »

- Câbler la première Entrée de la carte au port E de la carte HC11UC.

- Câbler la Sortie de la carte au port  A ou B ou C ou  F ou G de la carte HC11UC.

- Lancer le logiciel DevMic11, charger le fichier : …DevMic11(as ou acps)\Exemples\ BepBootstrap\TestPorts.asm. Assembler, lier, télécharger et lancer le programme dans la carte HC11UC. Les 8 Leds de la Sortie doivent avoir le même état logique que les 8 inters. de l’Entrée.

La tension VDAC doit être réglée par P1 à 2,55V lorsque toutes les leds sont éclairées.

- Câbler la deuxième Entrée de la carte au port E de la carte HC11UC. Les Leds D0, D1, D2, D7 de la partie Sortie doivent avoir le même état logique que les Leds DA0, DA1, DA2 et DA7 de cette partie entrée.

Remarque : les trois potentiomètres permettent le réglage des tensions VPE0, VPE1 et VPE2 entre 0V		et 3V. 	Ils agissent donc sur les niveaux logiques réglables par U3 (DIP 8 inters).

### Schéma structurel

### Schéma d’implantation des composants

### Schéma du typon

### Typon côté cuivre (Ech1)

10 cm

16 cm

Remarque :	Le dessin du typon (échelle 1) est de bonne qualité graphique.

L’imprimante doit avoir une définition élevée (300 ou mieux 600 dpi).

### Nomenclature des composants de la carte HC11ES

| Nb | Repères | Désignations | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | C1, C2, C6 | Condensateurs chimique alu. 100uF / 16 V | Sorties radiales |
| 3 | C3, C4, C5 | Condensateurs chimique alu. 1uF / 16 V | Sorties radiales |
| 1 | C7 | Condensateur 4,7nF polyester | Sorties radiales |
| 8 | D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 | Diodes LED Rouge | Diamètre 3mm |
| 3 | DA0, DA1, DA2 | Diodes LED Verte | Diamètre 3mm |
| 1 | DA7 | Diode LED Jaune | Diamètre 3mm |
| 1 | P1 | Potentiomètre ajustable 47k | Horizontal |
| 1 | P2 | Potentiomètre ajustable 1M | Horizontal |
| 3 | P3, P4, P5 | Potentiomètres rotatif 4,7kA pour circuit imprimé |  |
| 4 | Q1, Q2, Q3, Q4 | Transistors BC337 |  |
| 9 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | Résistances 20K ¼ W +/- 1 % |  |
| 7 | R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16 | Résistances 10K ¼ W +/- 1 % |  |
| 1 | R17 | Résistance 1M ¼ W +/- 5 % |  |
| 1 | R18 | Résistance 4,7k ¼ W +/- 5 % |  |
| 4 | R19, R20, R21, R22 | Résistances 10K ¼ W +/- 5 % |  |
| 4 | R23, R24, R25, R26 | Résistances 470 ¼ W +/- 5 % |  |
| 3 | R27, R28, R29 | Résistances 6,8k ¼ W +/- 5 % |  |
| 1 | RR1 | Réseau de 8 résistances 470 avec un commun | SlL 9 broches |
| 1 | RR2 | Réseau de 8 résistances 10k avec un commun | SlL 9 broches |
| 2 | U1, U2 | Circuits intégrés 4050 avec supports | DIL 16 broches |
| 1 | U3 | DIP Switches 8 interrupteurs unipolaires Boîtier | DIL 16 broches |
| 1 | U4 | Circuit intégré 4060 avec supports | DIL 16 broches |
| 3 | JP1, JP2, JP3 | Connecteurs mâles HE10 2x5 contacts pour CI |  |
| 8 |  | Picots à souder (cosse poignard) |  |
| 1 | HC11ES | Circuit imprimé simple face Europe (100x160) |  |
| 4 |  | Vis M3-20 tête fendue |  |
| 4 |  | Ecrous HM3 |  |
| 4 |  | Rondelles éventail, pour vis de 3mm |  |

## Dossier de fabrication de la carte HC11F1 Clavier / Affichage

### Présentation de la fabrication

#### Description  « aspect fonctionnel »

La carte Clavier / Affichage est divisée en deux parties :

  - La partie « Clavier » peut recevoir un clavier matricé (4 lignes x 4 colonnes) ou 16 boutons poussoirs formant le clavier matricé. Elle est connectée à l’entrée sortie d’un port C ou G de l’UC. Des résistances de tirage fixent le niveau haut des entrées.

    - Cette partie de carte permet de traiter la fonction encodage de clavier.

  - La partie Affichage est constituée de 4 afficheurs à cathodes communes en parallèle.      Les 7 segments sont connectés à la sortie d’un port x de l’UC et commandés par un niveau haut. Les 4 cathodes à la sortie d’un port y  et commandées aussi par un niveau haut. La fonction adaptation réalisée par des transistors permet d’avoir une lisibilité correcte des valeurs affichées. La commande des segments et des cathodes est active à l’état haut des bits des port x et y.

    - Cette partie de carte permet de traiter la fonction affichage multiplexé. Elle peut être associée à la fonction comptage pour afficher l’heure etc.

| Clavier (lignes/colonnes) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Px0 | Px1 | Px2 | Px3 |
| Px4 | 1 | 2 | 3 | C |
| Px5 | 4 | 5 | 6 | D |
| Px6 | 7 | 8 | 9 | E |
| Px7 | A | 0 | B | F |

a

b

c

d

e

g

f

Afficheur

Réalisation « aspect matériel »

Aucune difficulté :

- Souder les résistances, les touches ou le clavier etc.

- Les quatre vis de 3mm forment  quatre pieds.

#### Test de la carte « aspect logiciel »

- Câbler la partie clavier de la carte au port C de la carte HC11UC.

- Câbler les commandes de cathodes de la carte au port F de la carte HC11UC.

- Câbler les commandes de segments de la carte au port B de la carte HC11UC

- Lancer le logiciel DevMic11, charger le fichier :

…DevMic11(as ou acps) \Exemples \BepBootstrap \TestCAF.asm. Assembler, lier, télécharger et lancer le programme dans la carte HC11UC. Les afficheurs doivent visualiser le code hexadécimal de chaque touche.

Remarque : 	Segment a : Px0, segment b : Px1, segment c : Px2 etc.

Cathode de l’afficheur unités : Px0, afficheur dizaines : Px1, afficheur centaines : Px2 etc.

### Schéma structurel

### Schéma d’implantation des composants

### Schéma du typon

### Typon côté cuivre (Ech1)

10cm

16cm

Remarque : 	Le dessin du typon (échelle 1) est de bonne qualité graphique .

L’imprimante doit avoir une définition élevée (300 ou mieux 600 dpi).

### Nomenclature des composants de la carte HC11CAF

| Nb | Repères | Désignations | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | Condensateurs chimique alu. 100uF / 16 V | Sorties radiales |
| 11 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R15, R16, R17, R18 | Résistances 4,7K ¼ W +/- 5 % |  |
| 7 | R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 | Résistances 150 ¼ W +/- 5 % |  |
| 1 | RR1 | Réseau de 8 résistances 10k avec un commun | SlL 9 broches |
| 11 | Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11 | Transistors BC337 |  |
| 4 | HD1, HD2, HD3, HD4 | Afficheurs LTS547 (cathode commune), on peut utiliser 2 supports DIL24 broches (2 afficheurs par support). | Rouges |
| 3 | JP1, JP2, JP3 | Connecteurs male HE10 2x5 contacts pour CI |  |
| 10 | B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 | Touches clavier D6 | Jaunes |
| 6 | BA, BB, BC, BD, BE, BF | Touches clavier D6 | Bleues |
| 1 | HC11CAF | Circuit imprimé simple face Europe (100x160) |  |
| 4 |  | Vis M3-20 tête fendue |  |
| 4 |  | Ecrous HM3 |  |
| 4 |  | Rondelles éventail, pour vis de 3mm |  |
| 1 | JP4 | Barrette femelle à souder 8 contacts * | * Voir remarque |
| 1 | Clav | Clavier matricé 16 touches * | * Voir remarque |

Remarque : Le clavier est formé :

- soit  de 16 touches D6 soudées individuellement,

- soit par un clavier  matricé 16 touches, dans ce cas, on doit placer JP4.

## Dossier de fabrication de la carte HC11F1 Liaisons Connexions

### Schéma de la liaison PC  HC11F1 UC

### Schéma des liaisons HC11F1 UC    HC11Entrée / Sortie, Clavier / Affichage

### Nomenclature des câbles de liaison

| Nb | Repères/Longueur | Désignations | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC | DB9 femelle à connexions auto-dénudantes pour câble plat 9 fils |  |
| 1 | Carte HC11UC | DB9 mâle à connexions auto-dénudantes pour |  |
| 1 | 1,5m | câble plat 10 fils nappe. | Enlever 1 fil |
| 8 | / | Connecteurs femelle 2x5 points (pour connecteurs HE10) à connexions auto-dénudantes pour câble plat 10 fils |  |
| 4 | 0,30m | câbles plats 10 fils nappe. |  |
| 1 | / | Bloc secteur 200V/12V-0.5A sortie jack 3,5mm | + au centre |

Vue de dessus

1

3

5

7

9

10

8

6

4

2

Schéma du brochage des ports

## Programmes

Les programmes proposés à titre d’exemple sont écrits langage assembleur. Ils permettent de balayer un large éventail de fonctions logicielles. On les trouve dans répertoire « BepBootstrap ». Ils sont en format texte classique, il est donc est possible de les lire en dehors du logiciel DevMic11 avec bloc note.

### Installation du logiciel DevMic11

- Installer le logiciel DevMic11 : dv11acps.exe pour la version assembleur, C et Pascal ou dv11as.exe pour la version assembleur uniquement.

- Copier le dossier Doc dans le répertoire d’installation de DevMic11. (Il contient des aides en ligne en Anglais sur les mnémoniques du 68HC11)

- Placer le dossier « BepBootstrap » dans le répertoire …DevMic11(as ou acps)\Exemples\.

- Lancer le programme et dans menu Options Programme de DevMic, la case « Lancer le programme à l’adresse » entrer l’adresse de lancement des programmes au vue de la directive  « org » soit : $0100  (ou $0002). Si la case de saisie Options Programme est blanche, le programme s’implante automatiquement à l’adresse « org » du listing du premier programme, et reste par le suite à cette adresse.

- Configurer les options et télécharger le moniteur. (Voir page 3)

### Description des programmes du répertoire « BepBootstrap »

#### AffMux.asm

- Fonction : sous programme de commande de l’affichage multiplexé.

- Description : les données hexadécimales ou décimales (4bits) à afficher, sont dans les variables  DataAff1, 2, 3, 4. Le programme se charge de les convertir en 7 segments (Deco7seg) et de les envoyer sur le port B, en même temps que la commande (Port F) de l’afficheur correspondant.   Une temporisation (TpMux) gère la fréquence du multiplexage. Pour avoir un affichage permanent, ce sous programme doit être inclus dans une boucle.

- Sous programmes appelés : TpMux, Deco7seg.

- Structure algorithmique : linéaire ou séquentielle.

- Périphériques HC11 utilisés : ports B, F.

- Niveau : simple.

#### CanCna.asm

- Fonction : programme de Conversion Analogique Numérique

- Description : la tension présente sur l’entrée VPE0, est convertie en une donnée numérique de 8bits (CanPE0) puis renvoyée par le port B. Les 8 leds affichent la donnée, le Convertisseur Numérique Analogique R-2R redonne la tension de départ sur la sortie VDAC : VDAC=VPE0

Caractéristiques de conversion : Quantum q = 10mV, Pleine Echelle PE = 2,55V.

- Sous programmes appelés : /

- Structures algorithmiques : linéaire et itérative en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : ports B, E, CAN

- Cartes : HC11UC et HC11ES.

- Niveau : simple.

#### CanPE0.asm

- Fonction : sous programme de Conversion Analogique Numérique.

- Description : la tension présente sur l’entrée VPE0, est convertie en une donnée numérique de 8bits  récupérable dans le registre de résultat  « ADR1 ».

- Sous programmes appelés : /

- Structures algorithmiques : linéaire et répétitive.

- Périphériques HC11 utilisés : port E, CAN

- Niveau : simple

#### ChenilPB.asm

- Fonction : programme chenillard.

- Description : un bit à « 1 » parmi des « 0 » du port B est décalé toutes les 1/2s vers la gauche.

- Sous programme appelé : Tempos.

- Structure algorithmique : linéaire en boucle.

- Périphérique HC11 utilisés : port B.

- Cartes : HC11UC et HC11ES

- Niveau : très simple

#### CligloPB.asm

- Fonction : programme Clignotant.

- Description : les bits du port B s’inversent toutes les 1/2s.

- Sous programme appelé : Tempos.

- Structure algorithmique : linéaire en boucle.

- Périphérique HC11 utilisés : port B

- Cartes : HC11UC et HC11ES

- Niveau : très simple

#### CompFenetre.asm

- Fonction : programme comparateur de tension à deux seuils.

- Description : la tension VPE0 est convertie par (CanPE0) puis comparée à 2 seuils B et H. 		Si VPE0<VseuilB ; alors PORTB prend la valeur d’affichage : AffBas. 				Si VPE0>VseuilH ; alors PORTB prend la valeur d’affichage : AffHaut.				Sinon PORTB prend la valeur d’affichage : AffFenetre.

- Sous programmes appelés : CanPE0

- Structure algorithmique : conditionnelle en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : port B, E, CAN.

- Cartes : HC11UC et HC11ES

- Niveau : moyen.

#### CompSimple.asm

- Fonction :  programme comparateur de tension à un seuil.

- Description : la tension VPE0 est convertie par (CanPE0) puis comparée au seuil.			Si VPE0>Vseuil ; alors PORTB est tout à 1 ($FF).							Sinon PORTB est tout à 0 ($00).

- Sous programmes appelé : CanPE0

- Structure algorithmique : conditionnelle en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : port B, E, CAN.

- Cartes : HC11UC et HC11ES

- Niveau : facile

#### ConvBinBcd16.asm

- Fonction : sous programme de conversion Binaire BCD sur 16bits.

- Description : la donnée à convertir est dans le double accumulateur « D », le résultat de la conversion donne cinq variables BCD : Bcd5 pour les 10000ers, Bcd4 …….Bcd1 pour les unités.

- Sous programmes appelés : /

- Structure algorithmique : linéaire.

- Périphériques HC11 utilisés : /

- Niveau : moyen

#### ConvBinBcd8.asm

- Fonction :  sous programme de conversion Binaire BCD sur 8bits.

- Description : la donnée à convertir est dans l’accumulateur « A », le résultat de la conversion donne  trois variables BCD : Bcd3 pour les 100enes, Bcd2 pour les 10enes et Bcd1 pour les unités.

- Sous programmes appelés : /

- Structure algorithmique : linéaire.

- Périphériques HC11 utilisés : /

- Niveau : moyen.

#### Ctr10000PA0.asm

- Fonction : programme compteur d’impulsions externes 0 9999 avec affichage décimal.

- Description : le compteur est incrémenté à chaque front montant du signal présent sur PA0. 		Le compteur lui même est le registre d’index « Y » (16bits). La valeur de ce registre est transférée dans le double accumulateur « D » pour être convertie en BCD (ConvBinBcd16). Les données BCD sont à leur tour converties en 7 segments (Deco7seg) pour être affichées (AffMux).

- Sous programmes appelés : ConvBinBcd16, AffMux, Deco7seg.

- Structures algorithmiques : linéaire et itérative en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : port B, F, A, Timer.

- Cartes : HC11UC, HC11ES, HC11CAF.

- Niveau : connaisseur.

#### CtrBinPB.asm

- Fonction : programme de compteur binaire interne.

- Description : le port B est incrémenté toutes les 1/2s.

- Sous programme appelé : Tempos.

- Structure algorithmique : linéaire en boucle.

- Périphérique HC11 utilisé : port B.

- Cartes : HC11UC et HC11ES.

- Niveau : très simple

#### CtrDecPB.asm

- Fonction :  programme de compteur décimal interne.

- Description :  le port B est incrémenté toutes les 1/2s. Si Port B = 10 ; alors Port B = 0.

- Sous programme appelé : Tempos.

- Structures algorithmiques : linéaire et conditionnelle en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : port B.

- Cartes : HC11UC et HC11ES.

- Niveau : très simple.

#### CtrPA0.asm

- Fonction :  programme compteur binaire d’impulsions externes.

- Description : la variable « Tmp » est incrémentée à chaque front montant du signal présent sur PA0 puis envoyée sur le port B.

- Sous programmes appelés : /

- Structures algorithmiques : linéaire et itérative en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : Port A, B, Timer

- Cartes : HC11UC et HC11ES.

- Niveau : moyen.

#### CtrPA7.asm

- Fonction : programme compteur binaire d’impulsions externes.

- Description : le compteur interne d'impulsions « PACNT » est incrémenté à chaque front montant sur PA7. Sa valeur est copiée dans le port B.

- Sous programmes appelés : /

- Structure algorithmique : linéaire en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : Port A, B, Compteur d’impulsion.

- Cartes : HC11UC et HC11ES.

- Niveau : simple

#### CtrSecondes.asm

- Fonction :  programme compteur de secondes.

- Description : la variable « Secondes » est incrémentée en temps réel toutes les secondes (InterSeconde). Sa valeur est copiée dans le port B.

- Sous programme appelé : InterSeconde (programme d’interruption RTI)

- Structure algorithmique : linéaire en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : port B, Timer.

- Cartes : HC11UC et HC11ES

- Niveau : moyen.

#### De.asm

- Fonction :  programme de simulation de lancement de dé.

- Description : à l’appui d’une touche du clavier , la variable « De » ( 1  De  6 ) est incrémentée. Elle est décodée en 7 segments (Deco7Seg) puis affichée.

- Sous programmes appelés : Deco7Seg, Tempos.

- Structures algorithmiques : linéaire, conditionnelle et itérative.

- Périphériques HC11 utilisés : Port B, C, F.

- Cartes : HC11UC et HC11CAF

- Niveau : moyen

#### Deco7seg.asm

- Fonction : sous programme de décodage 7 segments pour afficheur à cathode commune.

- Description : la donnée hexadécimale est dans la variable « Tmp ». Cette valeur est  testée séquentiellement dans une table contenant les valeurs 7 segments. 						Si la valeur hexa de « Tmp » = la valeur hexa de table						Alors  « Tmp » prend la valeur 7 segments correspondante.

- Sous programmes appelés : /

- Structures algorithmiques : itérative et séquentielle.

- Périphériques HC11 utilisés : /

- Niveau : moyen.

#### Horloge.asm

- Fonction : programme horloge à affichage numérique.

- Description : les secondes (Variable (Secondes), minutes(variable Minutes), heures (variable Heures), sont générées en temps réel (InterHms). Le clavier permet de remettre à 0 les secondes, de régler (Tempos) les heures et les minutes. Les valeurs de Minutes et Heures sont converties en BCD (ConvBinBcd8), en 7 segments (Deco7seg) puis affichées (AffMux). La variable Seconde est envoyée sur le port A.

- Sous programmes appelés : ConvBinBcd8, AffMux, Deco7seg, Tempos, InterHms (programme d’interruption RTI)

- Structures algorithmiques : toutes

- Périphériques HC11 utilisés : Port A, B, C, F, Timer.

- Cartes : HC11UC et HC11CAF (HC11ES).

- Niveau : expert.

#### InterHms.asm

- Fonction : sous programme de base de temps d’horlogerie temps réel

- Description : une interruption temps réel se produit toutes les 50000 périodes d’horloge du circuit : f(quartz) = 8Mhz, F(horloge) = 2Mhz, T(horloge) = 0,5s. 50000x0,5 = 25ms. Une variable CtrInter est remise à 0 toutes les 40 interruptions : 40x25 = 1000ms = 1s. Les variables binaires Secondes (max = 60), Minutes (max = 60), Heures (max = 24), forment le compteur de l’horloge.

- Sous programmes appelés : /

- Structures algorithmiques : linéaire et conditionnelle.

- Périphérique HC11 utilisé : Timer

- Niveau : expert.

#### InterSecondes.asm

- Fonction : sous programme de base de temps générant  la seconde en temps réel.

- Description : une interruption temps réel se produit toutes les 50000 périodes d’horloge du circuit : f(quartz) = 8Mhz, F(horloge) = 2Mhz, T(horloge) = 0,5s. 50000x0,5 = 25ms. Une variable CtrInter est remise à 0 toutes les 40 interruptions : 40x25 = 1000ms = 1s. La variable binaire « Seconde » est incrémentée toutes les secondes.

- Sous programmes appelés : /

- Structures algorithmiques : linéaire et conditionnelle.

- Périphérique HC11 utilisé : Timer.

- Niveau : expert.

#### LecClav.asm

- Fonction :  sous programme encodeur Hexadécimal de clavier

- Description : Le port C est alternativement entrant puis sortant les 4 bits de poids faible sont branchés aux colonnes les 4 bits de poids fort sont branchés aux lignes. Les lignes et les colonnes sont forcées à 1 par des R.  la détection de touche appuyée se fait comme suit :	 												Si aucune touche appuyée ; alors on re teste « n » fois puis on sort du sous programme. 	Si sur une est appuyée ; alors la valeur lue sur le port C est testée séquentiellement dans une table et renvoie la valeurs hexadécimale correspondantes. Celle-ci est copiée dans la variable « Clavier ».

- Sous programmes appelés : /

- Structures algorithmiques : toutes.

- Périphériques HC11 utilisés : Port B, C, F.

- Niveau : expert.

#### RegPorts.asm

- Fonction :  déclaration des adresse des registres.

- Description : /

- Sous programmes appelés : /

- Structure algorithmique : /

- Périphériques HC11 utilisés : /

- Niveau : /

#### SerrureCodeePE.asm

- Fonction :  programme serrure codée

- Description : le code de 8bits est  rentré sur le port E.							Si code = clé ; alors port B = $FF (tout à 1)	; sinon	port B = $00.

- Sous programmes appelés : /

- Structures algorithmiques : linéaire et conditionnelle en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : port B, E.

- Cartes : HC11UC et HC11ES

- Niveau : très facile

#### SinusPB.asm

- Fonction :  programme générateur de tension basse fréquence sinusoïdale.

- Description : une table sinus « scannée » régulièrement, fournit des valeurs instantanées recopiées sur le port B . Le CNA les traduit en tension présente sur la sortie VDAC.

- Sous programmes appelés :

- Structures algorithmiques : linéaire en boucle.

- Périphérique HC11 utilisé : Port B.

- Cartes : HC11UC et HC11ES

- Niveau : simple (adressage indexé)

#### TPA0.asm

- Fonction :  programme de mesure de période

- Description : un premier front montant sur PA0, déclenche lecture du registre de capture TIC3.Un second front montant (une période plus tard) re-déclenche la lecture du registre. La soustraction des deux lecture représente la période du signal. Cette valeur est  convertie en BCD (ConvBinBcd16), décodée en 7 segments (Deco7seg), affichée (AffMux).

- Sous programmes appelés : ConvBinBcd16, AffMux, Deco7seg.

- Structures algorithmiques : linéaire et itérative en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : Port A, B, F. Timer.

- Cartes : HC11UC et HC11CAF.

- Niveau : moyen, expert.

#### Tempos.asm

- Fonction : sous programmes de temporisations logicielles.

- Description : temporisations de 120 s, 20ms, 100ms, 1/2s.

- Sous programmes appelés : /

- Structures algorithmiques : itérative, conditionnelle.

- Périphériques HC11 utilisés : /

- Niveau : facile.

#### TestCAF.asm

- Fonction :  programme de test de la carte HC11CAF

- Description : la donnée codée en hexa provenant du clavier (LecClav), est décodée en 7 segments et envoyée sur le port B pour l’affichage. Le port F gère les cathodes.

- Sous programmes appelés : Tempos, LecClav, Deco7seg.

- Structure algorithmique : linéaire en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : port B, C, F.

- Cartes : HC11UC et HC11CAF

- Niveau : moyen.

#### TestPorts.asm

- Fonction : programme de test pour les cartes HC11UC et HC11ES.

- Description : la donnée d’entrée du port E est lue puis envoyée sur les ports A, B, C,  F, G.

- Sous programmes appelés :

- Structures algorithmiques : linéaire ou séquentielle.

- Périphériques HC11 utilisés : Ports A, B, C, E, F, G.

- Cartes : HC11UC et HC11ES.

- Niveau : très simple.

#### VoltmetrePE0.asm

- Fonction :  programme voltmètre à affichage numérique 256 points.

- Description : la tension présente sur l’entrée PE0, est convertie en numérique binaire sur 8bits, en BCD (ConvBinBCd8), en 7 segments (Deco7seg) et affichée (AffMux).

- Sous programmes appelés : ConvBinBCd8, Deco7seg, AffMux.

- Structure algorithmique : linéaire en boucle.

- Périphériques HC11 utilisés : Port B, E, F, CAN.

- Cartes : HC11UC et  HC11CAF

- Niveau : moyen.

## Estimation du prix de revient TTC (20/06/2002)

- Composants des cartes sans les circuit imprimés (C.L.P. Toulouse) :

  - HC11UC : 20€  130F

  - HC11ES : 17,5€  114F

  - HC11CAF (avec touches boutons poussoirs) : 23,7€  155F

- Circuits imprimés non percés (ERCIM Toulouse :5,5€ (36F)/dm2 TTC) :

  - HC11UC : 4,4€  29F

  - HC11ES : 8,8€  58F

  - HC11CAF : 8,8€  58F

Connectique et alimentation :

Total TTC pour un ensemble : 96,2€  630F

  - Câbles et bloc secteur: 13€  85F

- Licence  « mono poste »  : (http://www.micrelec.fr/Default.htm)

  - DevMic11as (Assembleur uniquement) : 77€  500F

  - DevMic11acps (Assembleur + C + Pascal) : 123€  800F

## Documents ressources

- 68HC11Présentation.doc : (21 pages)

  - Architecture interne

  - Famille 68HC11

  - Broches d’accès et rôle des broches

  - Modes de fonctionnement

  - Registres de l’U.C.

  - Description des périphériques

- 68HC11ParticularitésF1FN.doc : (12 pages)

  - Présentation.

  - Caractéristiques générales.

  - Brochage.

  - Rôle des broches.

  - Plan mémoire (Mapping).

  - Les périphériques parallèles de communication.

- 68HC11Aide à la programmation.doc : (15 pages)

  - Présentation.

  - Mode d'adressage.

  - Directives d'assemblage.

  - Constitution d'un programme Assembleur.

  - Jeu d'instructions en Français.

  - Classification des instructions.

- 68HC11F1.pdf : (68 pages)

  - Documentation technique du 68HC11F1 de Motorola

- Manuel DevMic&cours assembleur.doc : (78 pages)

  - Manuel d’utilisation du logiciel  « DevMic11a[cp]s » de chez ASSOFT: http://assoft.free.fr/.

Il détaille la structure, les ressources internes du 68HC11. Un cours d’assembleur commenté d’exemples permet de se « lancer dans l’aventure » sans trop de difficultés !

Auteur : B. REYNIER, professeur STS Génie Electronique à Valence.

Divulgation à titre gracieux par l’association SoFt.

Duplication autorisée à condition de ne pas effacer ce cadre

Les Microcontrôleurs HC11 et leurs programmation :

De C Cazaubon, éditeur Masson, collection Technologie.

Dans cet ouvrage l’auteur décrit l’architecture de l’unité centrale,

les modes d’adressages, les mnémoniques, les périphériques.

Il est illustré d’exemples de programmation commentés.

On trouve tout ce dont on à besoin.