Documents ressources

Les microcontrôleurs 68HC11

« Aide à la programmation »

http://jcrec.free.fr/

### Présentation

Le 68HC11, est un Le microcontrôleur fabriqué par Motorola d’architecture 8 bits « Von Neumann » c’est à dire que le même bus (bus de données) véhicule tour à tour les instructions et les données, par opposition à l’architecture « Harvard » ou les données et les instructions ont leur propre bus. Il comporte plus de 256 instructions, ce qui comparé aux microcontrôleurs Pic de Microchip (35 instructions Risc ) est considérable. Cette richesse offre au programmeur une grande souplesse d’utilisation.

Quelques définitions générales :

Une instruction est une opération élémentaire programmable réalisée par le microcontrôleur.

Un opérande est une valeur traité par une instruction, cela peut être une donnée, une adresse, une donnée à une adresse…

Un Opcode est le code opératoire d’une instruction. Il est écrit  en hexadécimal ($). Il est compris directement par le microcontrôleur.

Une suite d’ Opcode, d’opérande  forme une trame hexadécimale qui définit le programme à télécharger dans le composant. C’est le langage de premier niveau  appelé « Langage Machine »

Pour développer des programmes on utilise des langages plus proches du langage naturel.

Au second niveau on à le « Langage Assembleur » chaque Opcode est traduit par un mot abrégé :

le mnémonique.

Exemple le mnémonique « ABA réalise l’opération suivante : Ajoute le contenu de l’accumulateur B au contenu de l ‘accumulateur A et met le résultat dans l’accumulateur A. Il à pour opécode : 1B.

Le développeur du programme écrit son listing constitué d’étiquettes, de mnémoniques, d’opérandes, de commentaires et de directives d’assemblage. Ensuite ce programme est «assemblé » ce qui le traduit en langage machine pour permettre la programmation du microcontrôleur.

Au troisième niveau on à les langages C, Pascal. Ils se rapprochent encore plus du langage naturel.

Ils utilisent  des « fonctions » qui intègrent plusieurs mnémoniques (macro). Le programme est écrit comme un algorithme. Ce sont des langages évolués, permettant une programmation plus aisé mais plus distante du microcontrôleur.

### Mode d’adressage

Le mapping, carte d’adressage ou plan mémoire donne le moyen de retrouver les adresses de chaque élément associé au CPU pour permettre l’exécution des programmes et gérer les liens avec les applications.

Le CPU exécute à tout instant une instruction associée à une opérande.

Exemple :

InstructionRegistre utiliséMode d’adressageFormat de la donnée     Opérande / Donnée

Charge l’accumulateur Bavecla valeur (immédiate)      Hexadécimale8F

LDA B

# $  8F

Opérande : Donnée intervenant lors d’une opération mathématique.

Le mode d’adressage c’est le moyen donné au CPU pour trouver le lieu exact où se trouve l’opérande .

La capacité d’adressage du CPU est celle du PC (16 bits ) c’est à dire 216 = 65536 adresses soit en hexadécimal de $0000 à $FFFF.

Les divers types de mode d’adressages sont décrits ci-dessous

#### Adressage Immédiat	 [ # ]

L’opérande est située immédiatement après l’Instruction.

Dans cet exemple l’accumulateur A est chargé avec la donnée située immédiatement après l’instruction LDAA, le résultat de cette instruction est : A  $4

#### Adressage Etendu	 [> ou pas de symbole ]

La donnée est située à l’adresse indiquée après l’instruction.

Dans cet exemple l’accumulateur A est chargé avec la donnée située à l’adresse indiquée après l’instruction LDAA, le résultat de cette instruction est :  A   $5B

#### Adressage Direct	 [ < ]

L’opérande est située à l’adresse dont la partie basse est indiquée après l’instruction, la partie haute étant sous entendue et égale à $00.

Dans cet exemple l’accumulateur A est chargé avec la donnée située à l’adresse dont la partie basse est indiquée après l’instruction LDAA, le résultat de cette instruction est : A   $4F

#### Adressage Inhérent ou Implicite

L’instruction se suffit à elle même.

Dans cet exemple l’accumulateur B contient $82 est après instruction, la donnée sera complémentée à 1, le résultat de cette instruction est : B   $7D

#### Adressage Indexé

La donnée est située à l’adresse correspondant à la somme du registre utilisée et de la valeur numérique.

Dans cet exemple l’accumulateur A est chargé par la Donnée située à l’adresse :

$1010 = X + $10 ( avec X = $1000 )   A  $AE

#### Adressage Relatif

La donnée est située à l’adresse correspondant à l’étiquette donnée.

Lors de l’écriture du programme assembleur, on ne mettra que des noms d’étiquettes à 8 lettres maximum, celui-ci se chargera de faire le calcul du déplacement. ( en fait ce déplacement correspond à l’adresse (@) de l’instruction suivante additionné du déplacement )

TEMPO1 	LDY 	#$02A3 	@	 $0042 	18CE 		0042

Dans cet exemple si le résultat de la dernière instruction n’est pas nul ( Branch if Not Equal « to Zero » ),

le compteur de Programme ( PC ) sautera à l’adresse TEMPO1.

Remarque concernant l’adressage relatif :

La valeur du déplacement étant un nombre signé codé sur un octet,. le bit de signe étant le bit de

poids fort la valeur du nombre est donc codée sur 7 bits ce qui donne un déplacement compris entre -128 et +127 octets.

L’étiquette est un nom que l’on place dans le programme source afin que l’assembleur ait

des points de repères pour calculer les déplacements.

#### Adressage Spécial

##### Manipulation de Bit

ESSAI0	BCLR		PORTB,X,%0011 0001 	* Mise à 0 de PB5, PB4 et PB0

Adresse de la Donnée (Direct ou Indexé) + octet position bit (masque)

ESSAI1 	BSET 		$1C,%1110 0100	* Mise à 1 de Bit 7, 6, 5, 2 de	 la donnée à l’@ $001C

Adresse opérande (Direct ou Indexé) + octet position bit (masque)

##### Branchement sur test de Bit d’une variable ( donnée )

TEST1 	BRCLR 	ADCTL,X,%1000 0000,TEMPO      * Le programme fait un saut à l’étiquette

TEMPO si le bit 7 du registre ADCTL (indexé grâce à X ) vaut 0

Adresse opérande (Direct ou Indexé) + octet position bit (masque) + déplacement

TEST2 	BRSET $3C,%0011 0000,TEMPO2 	      * Le programme fait un saut à l’étiquette TEMPO2

si les bits 5 et 4 valent 1. La donnée se trouve à l’adresse $003C.

Adresse opérande (Direct ou Indexé)+octet position bit (masque)+déplacement

### Directives d’assemblage

Les directives d’assemblage n’ont aucune influence sur le programme proprement dit mais elles orientent le processus d’assemblage.

#### Processus d’assemblage : Passage du programme texte en programme binaire compréhensible par le 68HC11

Directive ORG $@ 	Indique le début ( origine ) du programme ou de la localisation de variables

Directive EQU 	Equivalence : Associe un nom à une donnée ou une adresse.

Ex :

REGBAS 	EQU 	$1000

PORTC 	EQU 	$03

Directive FDB, FDD, FCC (Form Constant Byte, Double Byte, Character).

Allocation et mise en place d’octets dans une zone précise en mémoire.

Ex :

PUBL 	FCC 	« VIVE » 	Ici PUBL correspond à une chaîne de caractères qui est situé en mémoire.

Directive RMB 		(Reserve Memory Byte) : Réserver un Octet en Mémoire.

Ex :

CAPT	RMB 	2 	2 Octets alloués pour une variable appelé CAPT dont on ne connaît pas la valeur.

### Constitution d’un programme Assembleur

TITRE

Fonctionnalité du programme ( rôle )

Registres concernés variables d’entrées sorties 	Optionnel

Opérations effectuées. 	Optionnel

EQU 			Définition des étiquettes « symboles » utilisées

ORG		$@ 	Origine RAM si l’on veut affecter des variables de traitement Optionnel

RMB $			Optionnel

FDB $			Emplacement des variables de travail Optionnel

Programme

ORG $@ 		Origine du programme

- Initialisation des variables et périphériques.

- Instruction assembleur ou programme à proprement parler

- Initialisation des différents vecteurs d’interruptions. Optionnel

### Exemple de programme assembleur

Rappel sur l’écriture d’une ligne assembleur :

Exemple de directive d'assemblage

Etiquette	Directive	Valeur		Commentaire

Annee		equ		2003		;Le symbole « Année » vaut 2003 après assemblage

Exemple de ligne de programme

Etiquette	Mnemonique	Operande	Commentaire

Debut		ldaa		#10		;Charger immédiatement 10 (décimal) dans l'accu A

| Programme assembleur | Commentaires |
| --- | --- |
| ;"Copie E-B.asm" Ce programme recopie la donnée présente à l’entrée du PortE en sortie du PortB. ;Equivalences PORTB equ $1004 PORTE equ $100A ;Implantation du programme org $0100 ;Implantation de la pile lds #$C0 ;Programme principal Boucle ldaa PORTE staa PORTB bra Boucle end | Commentaire de titre, nom du fichier et rôle du programme Equivalences des adresses (Directives) Registre du portB Registre du portE Adresse de départ du programme en mémoire RAM (Directive) Configuration (Instruction) pile en RAM Programme principal (Instructions) Lecture du PortE Ecriture dans le PortB Branchement en début de boucle Fin du programme (Directive) |

### Jeu d’instructions du microcontrôleur 68HC11

| Instruction | Opération / Description |
| --- | --- |
| ABA | Additionne I'accumulateur B à I'accumulateur A. Additionne le contenu de I'accumulateur B au contenu de I'accumulateur A et place le résultat dans I'accumulateur A. Le contenu de I'accumulateur B reste inchangé. Cette instruction affecte I'indicateur de demi-retenue H qui peut être ensuite utilisé par les opérations BCD. |
| ABX | Additionne I'accumulateur B au registre d'index X |
| ABY | Additionne I'accumulateur B au registre d'index Y Additionne le contenu non signé de I'accumulateur B au contenu du registre d'index X (ou Y) en tenant compte de I'éventuelle retenue sur l'addition des octets de poids faible et place le résultat dans le registre d'index X (ou Y). Le contenu de I'accumulateur B reste inchangé. Il n'y a pas d'instruction équivalente sur I'accumulateur A. |
| ADC | Addition avec retenue Additionne le contenu de I'accumulateur A (ou B) au contenu de M en tenant compte de la retenue C et place le résultat dans I'accumulateur A (ou B). Cette instruction affecte I'indicateur de demi-retenue H qui peut être ensuite utilisé par les opérations BCD |
| ADD | Addition sans retenue Additionne le contenu de I'accumulateur A (ou B) au contenu de M et place le résultat dans I'accumulateur A (ou B). Cette instruction affecte I'indicateur de demi-retenue H qui peut être ensuite utilisé par les opérations BCD. |
| ADDD | Addition sur le double accumulateur Additionne le contenu de I'accumulateur D au contenu de M et M+1 et place le résultat dans I'accumulateur D. L'accumulateur B qui correspond à I'octet de poids faible de D est additionné à M+1 et I'accumulateur A qui correspond à I'octet de poids fort de D est additionné à M. |
| AND | ET logique Effectue un ET logique entre le contenu de M et le contenu de I'accumulateur A (ou B) et place le résultat dans I'accumulateur A (ou B). |
| ASL | Décalage arithmétique à gauche C; ; ; 0. b7; b0. Décale tous les bits de ACCx ou de M d'une place vers la gauche. Le bit b0 est chargé avec un 0. Le bit de retenue C est chargé avec le bit b7 de ACC x ou de M. |
| ASLD | Décalage arithmétique à gauche sur D C; ; ; ; 0. b7; A; C; C; A; b0; b7; A; C; C; B; b0. Décale tous les bits de ACCD d'une place vers la gauche. Le bit b0 de ACCB est chargé avec un 0. Le bit de retenue C est chargé bit b7 de ACCA. |
| ASR | Décalage arithmétique à droite ; ; C. b7; b0. Décale tous les bits de ACCx ou de M d'une place vers la droite. Le bit b7 est maintenu constant. Le bit de retenue C est chargé avec le bit b0 de ACCx ou de M. |
| BCC | Branche si la retenue est à 0 Teste I'état du bit de retenue C et effectue un branchement s'il est à 0. |
| BCLR | Remise à 0 de bits sur des cases mémoires Met à 0 plusieurs bit de M. Le ou les bits à mettre à 0 sont spécifies par des 1 dans I'octet de masque. Tous les autres bits sont réécrits avec leur valeur courante. |
| BCS | Branche si la retenue est à 1 Teste I'état du bit de retenue C et effectue un branchement s'il est à 1. |
| BEQ | Branche si égal Teste I'état du bit de retenue Z effectue un branchement s'il est à 1. |
| BGE | Branche si supérieur ou égal à 0 Effectue un branchement si (N et V sont à 1) OU si (N et V sont à 0). Si BGE est exécute immédiatement après une des instructions suivantes : CBA CMP(A, B ou D), CP(X ou Y), SBA, SUB(A, B ou D), le branchement s'effectuera si et seulement si le complément à deux de ACCx est plus grand ou égal au complément à deux du nombre à soustraire (par ex. M). |
| BGT | Branche si plus grand que 0 Effectue un branchement si (Z = 0) ET si (N et V sont à 1) OU si (N et V sont à 0). Si BGT est exécuté immédiatement après une des instructions suivante : CBA, CMP(A, B ou D), CP(X ou Y), SBA, SUB(A, B ou D), le branchement s'effectuera si et seulement si le complément à deux de ACCx est plus grand ou égal au complément à deux du nombre à soustraire (par ex. M). |
| BHI | Branche si plus grand Effectue un branchement si (C est à 0) OU si (Z est à 0). Si BHI est exécuté immédiatement après une des instructions suivante : CBA, CMP(A, B ou D), CP(X ou Y), SBA, SUB(A, B ou D), le branchement s'effectuera si et seulement si ACCx est plus grand que le nombre à soustraire (par ex. M). |
| BHS | Branche si supérieur ou égal Teste l’indicateur de retenue C et effectue un branchement s’il est à 0. Si BGE est exécuté immédiatement après une des instructions suivante : CBA, CMP(A, B ou D), CP(X ou Y), SBA, SUB(A, B ou D), le branchement s'effectuera si et seulement si ACCx est plus grand ou égal au nombre à soustraire (par ex. M). |
| BIT | Bit test Effectue un ET logique entre les contenus de ACCx et de M, puis modifie les indicateurs du registre d'état en fonction du résultat. Les contenus de ACCx et de M ne sont pas modifiés. |
| BLE | Branche si inférieur ou égal à 0 Effectue un branchent si (Z est à 1) OU (N est à 1 ET V à 0) OU (N est à 0 ET V à 1). Si BLE est exécuté immédiatement après une des instructions suivantes, CBA, CMP(A, B ou D), CP(X ou Y), SB4, SUB(A, B ou D), le branchement s'effectuera si et seulement si le complément à deux de ACCx est plus petit ou égal au complément à deux du nombre à soustraire (par ex. M). |
| BLO | Branche si plus petit Teste I'état du bit de retenue C et effectue un branchement s'il est à 1. Si BLO est exécuté immédiatement après une des instructions suivante CBA, CMP(A, B ou D), CP(X ou Y), SBA, SUB(A, B ou D), le branchement s'effectuera si et seulement si ACCx était plus petit que le nombre B soustraire (par ex. M). |
| BLS | Banche si plus petit ou égal Effectue un branchement si (C est à 1) OU (Z est à 1). Si BLS est exécuté immédiatement après une des instructions suivantes, CBA, CMP(A, B ou D), CP(X ou Y), SBA, SUB(A. B ou D), le branchement s'effectuera si et seulement si ACCx est plus petit ou égal au nombre à soustraire (par ex. M). |
| BLT | Branche si plus petit que 0 Effectue un branchement si (N est à 1 ET V à 0) OU (N est à 0 ET V à 1). Si BLT est exécuté immédiatement après une des instructions suivantes, CBA, CMP(A, B ou D), CP(X ou Y), SBA, SUB(A, B ou D), le branchement s'effectuera si et seulement si le complément à deux de ACCx est plus petit que le complément à deux du nombre à soustraire (par ex. M). |
| BMI | Branche si négatif Teste I'état du bit de signe N et effectue un branchement s'il est égal à 1. |
| BNE | Branche si non égal Teste I'état du bit Z et effectue un branchement s'il est à 0. |
| BPL | Branche si positif Teste I'état du bit de signe N et effectue un branchement s'il est à 0. |
| BRA | Branche toujours Branchement inconditionnel à I'adresse spécifiée par le résultat de la somme de (PC)+ 0002 + Rel, avec Rel qui représente le décalage en nombre signé pour effectuer le branchement. Ce décalage est compris entre +127 et –128. Note : En assembleur ce décalage est automatiquement obtenu en spécifiant I'étiquette (ou I'adresse) du branchement dans le champ rr (décalage relatif en nombre signé). Il en est de même pour toutes les opérations de branchement. |
| BRCLR | Branche si Bit(s) à 0 Teste les bits, spécifiés par 1 dans I'octet du masque, de la case mémoire M, puis effectue un branchement si tous les bits testés sont à 0. |
| BRN | Branche jamais Vaut 2 NOP. Elle permet de remplacer un BRA lors de la mise au point de programmes. |
| BRSET | Branche si Bit(s) à 1 Teste les bits, spécifiés par 1 dans I'octet du masque, de la case mémoire M, puis effectue un branchement si tous les bits testés sont à 1. |
| BSET | Remise à 1 de bits sur des cases mémoires Met à 1 plusieurs bits de M. Le ou les bits à mettre à 1 sont spécifiés par des 1 dans I'octet de masque. Les autres bits ne sont pas affectés par l’opération. |
| BSR | Branche à un sous programme Le compteur programme est incrémenté de 2 unités. L'octet de poids faible du compteur programme est poussé dans la pile. Le pointeur de pile est décrémenté d'une unité. L'octet de poids fort du compteur programme est poussé dans la pile et le pointeur de pile est de nouveau décrémente d'une unité. Un branchement est effectué à I'adresse spécifiée par le déplacement relatif. |
| BVC | Branche si I'overflow est à 0 Teste I'état du bit V et effectue un branchement s'il est à 0. Cette instruction entraîne un branchement après une opération sur des nombres signés s'il n'y a pas eu de débordement (overflow). |
| BVS | Branche si I'overflow est à 1 Teste I'état du bit V et effectue un branchement s'il est à 1. Cette instruction entraîne un branchement après une opération sur des nombres signés s'il y a eu débordement (overflow ). |
| CBA | Compare I'accumulateur A à I'accumulateur B Compare le contenu des accumulateurs A et B sans en changer leurs valeurs. Les indicateurs du registre d'état sont modifiés et peuvent être testés pour effectuer des branchements. |
| CLC | Met la retenue à 0 Met I'indicateur de retenue C à zéro. |
| CLI | Met le masque d'interruption à 0 Met à 0 le masque d'interruption I. Quand I est à 0 les interruptions sont validées. |
| CLR | Met à 0 Met à 0 le contenu de ACCA ou de ACCB ou de M. |
| CLV | Met I'overflow à 0 Met à 0 I'indicateur d'overflow V. |
| CMP | Comparaison Compare le contenu de I'accumulateur A (ou B) au contenu de M et positionne les indicateurs du registre d'état en fonction du résultat. ACCA ou ACCB ou M ne sont pas modifiés. |
| COM | Complémente Remplace le contenu de ACCA ou de ACCB ou de M avec son complément à 1. Chaque bit de ACCx ou de M est remplacé par son complément. |
| CPD | Compare le double accumulateur D Compare le contenu de I'accumulateur D au contenu de M et M+1 et positionne les indicateurs du registre d'état en fonction du résultat de I'opération. La comparaison est réalisée en interne en effectuant une soustraction entre (D) et (M : M+1) mais sans en modifier leur contenu. |
| CPX | Compare le registre d'index X Compare le contenu du registre d'index X au contenu de M et M+1 et positionne les indicateurs du registre d'état en fonction du résultat de I'opération. La comparaison est réalisée en interne en effectuant une soustraction entre (IX) et (M : M+1) mais sans en modifier leur contenu. |
| CPY | Compare le registre d'index Y Compare le contenu du registre d'index Y au contenu de M et M+1 et positionne les indicateurs du registre d'état en fonction du résultat de I'opération. La comparaison est réalisée en interne en effectuant une soustraction entre (IY) et (M : M+1) mais sans en modifier leur contenu. |
| DAA | Ajustement décimal Après les opérations d'addition ABA, ADD, ADC I'ajustement décimal corrige le résultat afin d'obtenir un nombre BCD. Les nombres additionnés doivent être des nombres BCD. Après cette addition I'ajustement décimal est effectué en tenant compte du résultat de la demi-retenue H et de la retenue C. |
| DEC | Décrémente Le contenu de ACCA ou de ACCB ou de M est diminué de une unité. Les indicateurs N, Z, et V sont positionnés en accord avec le résultat de I'opération, I'indicateur de retenue n'est pas modifié par I'opération. |
| DES | Décrémente le pointeur de pile Soustrait 1 du pointeur de pile. |
| DEX | Décrémente le registre d'index X |
| DEY | Décrémente le registre d'index Y Soustrait 1 du registre d'index. Seul le bit Z est modifiés par cette opération. |
| EOR | OU exclusif Effectue un OU exclusif entre le contenu de M et le contenu de I'accumulateur A (ou B) et place le résultat dans I'accumulateur A (ou B). |
| FDIV | Division fractionnaire Effectue une division fractionnaire entre le numérateur place dans I'accumulateur D et le dénominateur placé dans le registre d'index X ; modifie les indicateurs du registre d'état en fonction du résultat. Après l'opération. Le quotient est placé dans le registre d'index X et le reste dans l'accumulateur D. Les deux nombres sont supposés avoir le même format, c'est-à-dire le même nombre de chiffres pour la partie entière et pour la partie fractionnaire. Le numérateur doit être inférieur au dénominateur et le résultat est obtenu sous forme fractionnaire (.$xxxx). Si le numérateur est supérieur au dénominateur ou si le dénominateur est égal à 0, le quotient est mis à $FFFF et le reste est indéterminé. |
| IDIV | Division entière Effectue une division entière non signé entre le numérateur placé dans I'accumulateur D et le dominateur placé dans le registre d'index X, modifie les indicateurs du registre d'état en fonction du résultat. Après I'opération le quotient est placé dans le registre d'index X et le reste dans I'accumulateur D. Les deux nombres sont supposés avoir le même format, c'est-à-dire le même nombre de chiffres pour la partie entière et pour la partie fractionnaire. Le résultat est obtenu sous forme siére ($xxxx.). Si le dénominateur est égal à 0, le quotient est mis à $FFFF et le reste est indéterminé. |
| INC | Incrémente Additionne 1 au contenu de I'accumulateur A (ou B) ou au contenu de M. Les indicateurs N, Z et V sont positionnés en fonction du résultat. L'indicateur C n'est pas modifié. |
| INS | Incrémente le pointeur de pile Additionne 1 au pointeur de pile. |
| INX | Incrémente le registre d'index X |
| INY | Incrémente le registre d'index Y Additionne 1 au contenu du registre d'index . L'indicateur Z est le seul modifié par cette opération. |
| JMP | Saut Effectue un saut à I'adresse spécifiée dans le champ opérande en adressage étendu ou indexé. |
| JSR | Saut à un sous programme Le compteur programme est incrémenté de 2 ou 3, suivant le mode d'adressage employé, et sa valeur (adresse de retour) est poussée dans la pile. Un branchement est effectué à I'adresse spécifiée. Cette adresse peut être spécifiée en adressage direct, étendu ou indexé. |
| LDA | Charge I'accumulateur Charge le contenu de I'accumulateur A (ou B) avec le contenu de M. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |
| LDD | Charge le double accumulateur Charge le contenu du double accumulateur avec le contenu de M et de M+1. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |
| LDS | Charge le pointeur de pile Charge le contenu du pointeur de pile avec le contenu de M et de M+1. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |
| LDX | Charge le registre d'index X Charge le contenu du registre d'index X avec le contenu de M et de M+1. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |
| LDY | Charge le registre d'index Y Charge le contenu du registre d'index Y avec le contenu de M et de M+1. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |

| LSL | Décalage logique à gauche (identique à ASL) C; ; ; 0. b7; b0. Décale tous les bits de ACCx, ou de M, d'une place vers la gauche. Le bit b0 est chargé avec un 0. Le bit de retenue C est chargé avec le bit b7 de ACC x ou de M. |
| --- | --- |
| LSLD | Décalage logique à gauche sur D (identique à ASLD) C; ; ; ; 0. b7; A; C; C; A; b0; b7; A; C; C; B; b0. Décale tous les bits de ACCD d'une place vers la gauche. Le bit b0 de ACCB est chargé avec un 0. Le bit de retenue C est charge avec le bit b7 de ACCA. |
| LSR | Décalage logique à droite 0; ; ; C. b7; b0. Décale tous les bits de ACCx, ou de M, d'une place vers la droite. Le bit b7 est chargé avec 0. Le bit de retenue C est chargé avec le bit b0 de ACC x ou de M. |
| LSRD | Décalage logique à droite sur D 0; ; ; ; C. b7; A; C; C; A; b0; b7; A; C; C; B; b0. Décale tous les bits de ACCD d'une place vers la droite. Le bit b15 de ACCA est chargé avec un 0. Le bit de retenue C est chargé avec le bit b0 de ACCB. |
| MUL | Multiplication non signé Multiplie le contenu des accumulateurs 8 bits A et B et place le résultat dans I'accumulateur D pour obtenir un résultat non signé sur 16 bits. |
| NEG | Change de signe Remplace le contenu de ACCx ou de M par son complément à deux (la valeur $80 reste inchangée). |
| NOP | Non opération Cette instruction sur un octet incrémente le compteur programme d'une unité et n'a pas d'action sur le registre d'état. |
| ORA | OU logique Effectue un OU logique entre le contenu de ACCx et le contenu de M et place le résultat dans ACCx. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |
| PSH | Pousse une donnée dans la pile Le contenu de I'accumulateur A ou B est mémorisé dans la pile à I'adresse pointée par le pointeur de pile, puis le pointeur de pile est décrémenté d'une unité. |
| PSHX | Pousse le registre d'index X dans la pile |
| PSHY | Pousse le registre d'index Y dans la pile Le contenu du registre d'index X (ou Y) est mémorisé dans la pile à I'adresse pointée par le pointeur de pile. Le pointeur de pile est décrémenté de deux unités pendant cette opération. |
| PUL | Tire une donnée de la pile Le pointeur de pile est incrémente d'une unité. L'accumulateur A (ou B) est chargé de la pile (de I'adresse pointée par le pointeur de pile). |
| PULX | Tire le registre d'index X de la pile |
| PULY | Tire le registre d'index Y de la pile Le pointeur de pile est incrémenté d'une unité puis le registre d'index IXH est charge avec le contenu de I'adresse pointée par le pointeur de pile. Le pointeur de pile est incrémenté d'une unité, puis le registre d'index IXL est chargé avec le contenu de I'adresse pointée par le pointeur de pile. Le pointeur de pile est incrémenté de deux unités au cours de cette opération. |
| ROL | Rotation à gauche C; ; ; C. b7; b0. Décale tous les bits de ACCx, ou de M, d'une place vers la gauche. Le bit b0 est chargé avec I'indicateur de retenue C. L'indicateur de retenue C est charge avec le bit b7 de ACC x ou de M. |
| ROR | Rotation à droite C; ; ; C. b7; b0. Décale tous les bits de ACCx, ou de M, d'une place vers la droite. Le bit b7 est chargé avec I'indicateur de retenue C. L'indicateur de retenue C est chargé avec le bit b0 de ACC x ou de M. |
| RTI | Retour d'interruption Le registre d'état, les accumulateurs A et B, les registres d'index X et Y, le compteur programme sont restaurés à partir de la pile avec I'état qu'ils avaient avant I'interruption. |
| RTS | Retour d'un sous programme Le compteur programme est restauré depuis la pile avec la valeur qu'il avait avant le saut au sous programme. |
| SBA | Soustrait I'accumulateur B de l’accumulateur A Soustrait le contenu de l'accumulateur B au contenu de I'accumulateur A et place le résultat dans I'accumulateur A. Le contenu de I'accumulateur B reste inchangé. |
| SBC | Soustraction avec retenue Soustrait le contenu de M et de C du contenu de I'accumulateur ACCx et place le résultat dans ACCx. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |
| SEC | Met la retenue à 1 Positionne I'indicateur de retenue C à 1. |
| SEI | Met le masque d'interruption à 1 Positionne le masque d'interruption à 1. Toutes les interruptions sont inhibées, sauf les interruptions non masquables et les interruptions dues à SWI. |
| SEV | Met I'indicateur d'overflow à 1 Positionne I'indicateur d'overflow à 1. |
| STA | Mémorise I'accumulateur Charge le contenu de I'accumulateur A (ou B) dans la mémoire M. Le contenu de ACCX est inchangé. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |
| STD | Mémorise le double accumulateur Mémorise le contenu du double accumulateur dans M et M+1. Le contenu de ACCD reste inchangé. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |
| STOP | Opération d'arrêt d’horloge Si le bit S du registre d'état est à 1, I'instruction STOP est inhibée et elle se comporte comme I'instruction NOP. Si le bit S est à 0, I'instruction STOP arrête toutes les horloges du système et le microcontrôleur est placé en mode faible consommation. Les registres internes conservent leur état ainsi que les entrées sorties. On peut quitter le mode STOP soit avec un RESET, soit avec XIRQ ou IRQ. Quand on quitte le mode STOP avec un XIRQ, si le bit X du registre d'état est à 0, I'exécution sera reprise avec les opérations du programme d'interruption, si le bit X est à 1 I'exécution sera reprise avec I'instruction qui suit le STOP. Nota: pour éviter des anomalies de fonctionnement, on conseille de mettre un NOP avant STOP. |
| STS | Mémorise le pointeur de pile Mémorise le contenu du pointeur de pile dans M et M+1. Le contenu de SP reste inchangé. Les indicateurs du registre d'état sont positionnes en fonction du résultat de I'opération. |
| STX | Mémorise le registre d'index X |
| STY | Mémorise le registre d'index Y Mémorise le contenu du registre d'index dans M et M+1. Le contenu de X ou Y reste inchangé. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |
| SUB | Soustraction Soustrait le contenu de M du contenu de I'accumulateur ACCx et place le résultat dans ACCx. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |
| SUBD | Soustraction sur le double accumulateur Soustrait le contenu de M et M+1 du contenu de I'accumulateur ACCD et place le résultat dans ACCD. Les indicateurs du registre d'état sont positionnés en fonction du résultat de I'opération. |
| SWI | Interruption du programme Le compteur programme est incrémenté d'une unité. Le compteur programme, le registre d'index X, le registre d'index Y, I'accumulateur A, I'accumulateur B et le registre d'état sont poussés dans la pile. Le masque I est mis à 1. Le compteur programme est chargé avec I'adresse du vecteur d'interruption SWI. Le programme continue son exécution à cette adresse. Cette instruction n'est pas masquable par le bit I. |
| TAB | Transfert de I'accumulateur A dans I'accumulateur B Transfère le contenu de I'accumulateur A dans I'accumulateur B. Le contenu de I'accumulateur A reste inchangé. |
| TBA | Transfert I'accumulateur B dans I’accumulateur A Transfère le contenu de I'accumulateur B dans I'accumulateur A. Le contenu de I'accumulateur B reste inchangé. |
| TAP | Transfert de I'accumulateur A dans le registre d'état Transfère le contenu de l'accumulateur A dans le registre d'état. Le contenu de I'accumulateur A reste inchangé. Le bit X ne peut pas être mis à 1 par cette opération s'il était antérieurement à 0. |
| TPA | Transfert du registre d'état dans I'accumulateur A Transfère le contenu du registre d'état dans I'accumulateur A. Le contenu du registre d'état reste inchangé. |
| TST | Test Soustrait 00 au contenu de A, B ou M et positionne les indicateurs du registre d'état en fonction du résultat. La soustraction est effectuée en interne sans modifier à B ou M. |
| TSX | Transfert du pointeur de pile dans le registre d'index X |
| TSY | Transfert du pointeur de pile dans le registre d'index Y Transfère le contenu du pointeur de pile plus un dans le registre d'index X (ou Y). Le contenu du pointeur de pile reste inchangé |
| TXS | Transfert du registre d'index X dans le pointeur de pile |
| TYS | Transfert du registre d'index Y dans le pointeur de pile Transfère le contenu du registre d'index X (ou Y) moins un dans le pointeur de pile. Le contenu du registre d'index X (ou Y) reste inchangé. |
| WAI | Attente d'interruption Le compteur programme est incrémente d'une unité. Le compteur programme, le registre d'index Y le registre d'index Y, I'accumulateur A, I'accumulateur B et le registre d'état sont poussés dans la pile. Le MPU se met en attente d'une interruption pour un nombre entier de périodes d'horloge. Le MPU quitte le mode d'attente quand il détecte une interruption non masquée. Quand le MPU quitte le mode WAIT, il positionne le bit I à 1 et exécute le programme correspondant B la demande d'interruption. |
| XGDX | Echange le double accumulateur et le registre d'index X |
| XGDY | Echange le double accumulateur et le registre d'index Y Echange les contenus du double accumulateur D et du registre d'index X (ou Y). |

Description des termes utilisés par le jeu d’instructions.

Opérateurs

() 		contenu du registre dont le nom est entre les parenthèses

		est transféré vers

		est poussé dans la pile

		est tiré de la pile

.		ET logique

+		OU logique ou Addition arithmétique

		OU exclusif

Complément de a

*		Multiplication

:		Concaténation

-		Soustraction arithmétique

Registres du microcontrôleur

ACCA		Accumulateur A, 8 bits

ACCB		Accumulateur B, 8 bits

ACCx		Accumulateur A ou B, 8 bits

ACCD		Accumulateur D ; ACCA (poids forts) concaténé avec ACCB (poids faible), 16 bits

CCR		Registre d'état, 8 bits

IX    		Registre d'index X. 16 bits

IXH		Octet de poids fort du registre d'index X

IXL		Octet de poids faible du registre d'index X

TY		Registre d'index Y, 16 bits

IYH		Octet de poids fort du registre d'index Y

IHL		Octet de poids faible du registre d'index Y

PC		Compteur programme, 16 bits

PCH		Octet de poids fort du compteur programme

PCL		Octet de poids faible du compteur programme

SP		Pointeur de pile

SPH		Octet de poids fort du pointeur de pile

SPL		Octet de poids faible du pointeur de pile

Mémoires

M		Une adresse mémoire

M+1		L'adresse suivante

Adressages

Imm		Immédiat

Dir		Direct. 0 à 255

Etend		Etendu

Ind,X I		Indexe X

Ind,Y		Indexé Y

Inh		Inhérent

Rel		Relatif

(opr)		Opérande

(msk)		Masque

(rel)		Décalage relatif utilisé dans une instruction de branchement

Bits du registre d'état CCR

C		Indicateur de retenue

V		Indicateur de dépassement

| Z Indicateur de zéro S | X | H | I | N | Z | V | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

N		Indicateur de signe

I		Masque d'interruption

H		Indicateur de demi-retenue

X		Masque d'interruption

S		Inhibition du STOP

Abréviations

MPU		Microprocesseur

BCD		Décimal Codé en Binaire

### Classification des instructions du 68HC11

| Logiques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Et/Ou/Xor/Not | Indicateurs | Mise à 1/0 de bit(s) | Rotations |
| ANDA A=A and M ANDB B=B and M ORAA A=A or M ORAB B=B or M EORA A=A xor M EORB B=B xor M COM M=not(M) COMA A=not(A) COMB B=not(B) | CLC C=0 SEC C=1 CLV V=0 SEV V=1 | BSET M=M+masque BCLR M=M and not(masque) | ROL M rotate left ROLA A rotate left ROLB B rotate left ROR M rotate right RORA A rotate right RORB B rotate right |
| Décalages logiques |  | Décalages arithmétiques |  |
| LSL M shift left LSLA A shift left LSLB B shift left LSLD D shift left LSR M shift right LSRA A shift right LSRB B shift right LSRD D shift right |  | ASL M shift left ASLA A shift left ASLB B shift left ASLD D shift left ASR M shift right ASRA A shift right ASRB B shift right |  |

| Comparaisons/tests |  |
| --- | --- |
| Comparaisons | Tests |
| CBA A-B CMPA A-M CMPB B-M CPD D-M:M+1 CPX X-M:M+1 CPY Y-M:M+1 | BITA A and M BITB B and M TST M-0 TSTA A-0 TSTB B-0 |

| Arithmétiques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Addition | Soustraction | Incrémentation | Décrémentation |
| ABA A=A+B ADDA A=A+M ADDB B=B+M ADDD D=D+M:M+1 ADCA A=A+M+C ADCB B=B+M+C ABX X=X+B ABY Y=Y+B | SBA A=A-B SUBA A=A-M SUBB B=B-M SUBD D=D-M:M+1 SBCA A=A-M-C SBCB B=B-M-C | INC M=M+1 INCA A=A+1 INCB B=B+1 INX X=X+1 INY Y=Y+1 INS SP=SP+1 | DEC M=M-1 DECA A=A-1 DECB B=B-1 DEX X=X-1 DEY Y=Y-1 DES SP=SP-1 |
| Opposé |  | Divers |  |
| NEG M=-M NEGA A=-A NEGB B=-B |  | DAA Décimal Adjuste FDIV D/X, D=r, X=q IDIV D/X, D=r, X=q MUL D=A*B |  |

Classification des instructions du 68HC11 suite

| Transferts |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chargement de registres | Remise à zéro | Rangement de registres |
| LDAA A=M LDAB B=M LDD A=M,B=M+1 LDX X=M:M+1 LDY Y=M:M+1 LDS SP=M:M+1 | CLR M=0 CLRA A=0 CLRB B=0 | STAA M=A STAB M=B STD M=A,M+1=B STX M:M+1=X STY M:M+1=Y STS M:M+1=SP |
| Inter-registres 8 bits |  | Inter-registres 16 bits |
| TAB B=A TBA A=B TAP CCR=A TPA A=CCR |  | TSX X=SP+1 TSY Y=SP+1 TXS SP=X-1 TYS SP=Y-1 XGDX Echange D avec X XGDY Echange D avec Y |

| Ruptures de séquence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inconditionnelles | Avec test direct d'indicateur | Avec test de bits |
| JMP Jump BRA Branch always BRN Branch never JSR Jump to subroutine BSR Branch to subroutine RTS Return from subroutine | BCC Branch if C clear BCS Branch if C set BEQ Branch if equal to 0 BNE Branch if not equal to 0 BPL Branch if plus BMI Branch if minus BVC Branch if V clear BVS Branch if V set | BRCLR Branch if bit(s) clear BRSET Branch if bit(s) set |
| Conditionnelles (nb. signés) | Conditionnelles (nb. non signés) |  |
| BGT Branch if greater than 0 BGE Branch if greater than 0 or equal BLT Branch if less than 0 BLE Branch if less than 0 or equal | BHI Branch if higher BHS Branch if higher or same BLO Branch if lower BLS Branch if lower or same |  |

| Gestions diverses |  |
| --- | --- |
| Interruptions (IT) | Pile et divers |
| CLI I=0 SEI I=1 SWI Software IT WAI Wait for IT RTI Return from IT | PSHA Push A PSHB Push B PSHX Push X PSHY Push Y PULA Pull A PULB Pull B PULX Pull X PULY Pull Y NOP no operation STOP stop horloge interne |