|  | Mémoires programmes | Mémoires données |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Références | ROM | EEPROM | RAM | Commentaires |
| MC68HC11A8 | 8K | 512 | 256 | Base de la famille |
| MC68HC11A1 | - | 512 | 256 | A8, avec ROM inhibée |
| MC68HC11A0 | - | - | 256 | A8, avec ROM et EEPROM inhibées |
| MC68HC811A8 | 8K EEPROM | 512 | 256 | Emulateur du A8 |
| MC68HC11E9 | 12K | 512 | 512 | A8 avec plus de mémoire |
| MC68HC11E1 | - | 512 | 512 | E9 avec ROM inhibée |
| MC68HC11E0 | - | - | 512 | E9 avec ROM et EPROM inhibées |
| MC68HC711E9 | 12K EPROM | 512 | 512 | E9 avec EPROM pour petites séries |
| MC68HC11D3 | 4K | - | 192 | Pas de convertisseur A/D |
| MC68HC711D3 | 4K EPROM | - | 192 | Pas de convertisseur A/D |
| MC68HC11F1 | - | 512 | 1K | Bus non multiplexé et ports en plus |
| MC68HC11L6 | 16K | 512 | 512 | A8 avec port en plus |
| MC68HC11G5 | 16K | - | 512 | Timer et compteur supplémentaires |

| MODB | MODA | Mode | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Normal Single Chip | Le 68HC11 fonctionne seul, toutes ses entrées/sorties sont disponibles |
| 1 | 1 | Normal Expanded | Le 68HC11 fonctionne en mode étendu à l'aide de boîtiers mémoires externes 2 ports sont invalidés pour les bus D/A |
| 0 | 0 | Special Bootstrap | Idem Single chip, avec téléchargement automatique du programme en RAM lors de la mise sous tension |
| 0 | 1 | Special Test | Mode de fonctionnement réservé aux tests en usine avant mise en vente - INTERDIT |

| Nom | Direction/Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| VSS | Entrée tension | Référence d’alimentation (0V) |
| MODB/VSTBY | Entrée logique | Mode de fonctionnement du C / Entrée pile de secours pour maintenir le contenu de RAM quand chute VDD. |
| MODA/ | Entrée logique | Mode de fonctionnement du C / Indique le début d'un cycle d'instruction. MODB |
| E | Sortie logique | Horloge de référence |
| R/ | Sortie logique | Lecture (H) écriture (L) |
| EXTAL | Entrée passive | Branchement du quartz |
| XTAL | Sortie passive | Branchement du quartz |
| PC0/D0/A0 | E/S logique | Port C0 / D0-A0 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC1/D1-A1 | E/S logique | Port C1 / D1-A1 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC2/D2-A2 | E/S logique | Port C2 / D2-A2 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC3/D3-A3 | E/S logique | Port C3 / D3-A3 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC4/D4-A4 | E/S logique | Port C4 / D4-A4 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC5/D5-A5 | E/S logique | Port C5 / D5-A5 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC6/D6-A6 | E/S logique | Port C6 / D6-A6 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC7/D7-A7 | E/S logique | Port C7 / D7-A7 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
|  | Entrée logique | Initialisation du C |
|  | Entrée logique | Commande d’interruption ne pouvant être masquée |
|  | Entrée logique | Commande d’interruption pouvant être masquée |
| PD0/RxD | E/S logique | Port D0 / Réception de données synchrones |
| PD1/TxD | E/S logique | Port D1 / Transmission de données synchrones |
| PD2/MISO | E/S logique | Port D2 / Echange de données synchrones entre deux C |
| PD3/MOSI | E/S logique | Port D3 / Echange de données synchrones entre deux C |
| PD4/SCK | E/S logique | Port D4 / Echange de données synchrones entre deux C |
| PD5/ | E/S logique | Port D5 / Echange de données synchrones entre deux C |
| VDD | Entrée tension | Alimentation +5V / VSS |
| PA0/IC3 | Entrée logique | Port A0 / Entrée de capture de temps |
| PA1/IC2 | Entrée logique | Port A1 / Entrée de capture de temps |
| PA2/IC1 | Entrée logique | Port A2 / Entrée de capture de temps |
| PA3/OC5/IC4/OC1 | Sortie logique | Port A3 / Sortie du comparateur du timer |
| PA4/OC4/OC1 | Sortie logique | Port A4 / Sortie du comparateur du timer |
| PA5/OC3/OC1 | Sortie logique | Port A5 / Sortie du comparateur du timer |
| PA6/OC2/OC1 | Sortie logique | Port A6 / Sortie du comparateur du timer |
| PA7/PA/OC1 | E/S logique | Port A7 / Entrée comptage d’impulsions … |
| PB0/A8 | Sortie logique | Port B0 / A8 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB1/A9 | Sortie logique | Port B1 / A9 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB2/A10 | Sortie logique | Port B2 / A10 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB3/A11 | Sortie logique | Port B3 / A11 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB4/A12 | Sortie logique | Port B4 / A12 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB5/A13 | Sortie logique | Port B5 / A13 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB6/A14 | Sortie logique | Port B6 / A14 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB7/A15 | Sortie logique | Port B7 / A15 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PE0/AN0 | Entrée log./analog. | Port E0 / Tension analogique VE0 |
| PE1/AN1 | Entrée log./analog. | Port E1 / Tension analogique VE1 |
| PE2/AN2 | Entrée log./analog. | Port E2 / Tension analogique VE2 |
| PE3/AN3 | Entrée log./analog. | Port E3 / Tension analogique VE3 |
| PE4/AN4 | Entrée log./analog. | Port E4 / Tension analogique VE4 |
| PE5/AN5 | Entrée log./analog. | Port E5 / Tension analogique VE5 |
| PE6/AN6 | Entrée log./analog. | Port E6 / Tension analogique VE6 |
| PE7/AN7 | Entrée log./analog. | Port E7 / Tension analogique VE7 |
| VREFL | Entrée tension | Ajustage de la limite inférieure du CAN (Port E) |
| VREFH | Entrée tension | Ajustage de la limite supérieure du CAN (Port E) |

## Les périphériques du 68HC11

Remarque :	 Les adresses spécifiées pour les périphériques sont variables suivant les membres de la famille HC11. Elles sont données à titre indicatif pour le HC11(A0, A1et A8). En réalité les différences sont minimes d’un HC11 à l’autre. Elles se situent essentiellement au niveau de certains Ports.

### Les périphériques parallèles de communication

#### PORT A

Le port A est un port à usage général qui peut être partagé avec le « Timer » et l’accumulateur d’impulsions.

Le tableau ci-dessous montre les registres intervenant sur l’utilisation du Port A.

Le registre PORTA permet de lire ou d’écrire l’état des niveaux logiques présents ou bien à mettre en sorties ces niveaux logiques.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTA | PA7 | PA6 | PA5 | PA4 | PA3 | PA2 | PA1 | PA0 | $1000 |
| Sens | E/S | S | S | S | S | E | E | E |  |
| Autres fonctions | PAI | OC2 | OC3 | OC4 | OC5/IC4 | IC1 | IC2 | IC3 |  |
| Et/Ou | OC1 | OC1 | OC1 | OC1 | OC1 | - | - | - |  |
| PACTL | DDRA7 |  |  |  |  |  |  |  | $1026 |

DDRA7 du registre PACTL contrôle de direction de PA7 du Port A. Il permet de configurer le sens de transfert des données sur la ligne PA7 : 0 pour une entrée, 1 pour une sortie. DDRA7 = 0 après le RESET.

Remarque : le port A à ses sorties à 0 et ses entrées en haute impédance (Z) après le RESET.

#### PORT B

Le port B est un port à usage général orienté uniquement en sortie. Il devient la partie haute du bus d’adresse du microcontrôleur en mode étendu. Le tableau ci-dessous montre le registre intervenant sur l’utilisation du Port B. Le registre PORTB permet d’écrire les niveaux logiques présents sur les broches du port B.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTB | PB7 | PB6 | PB5 | PB4 | PB3 | PB2 | PB1 | PB0 | $1004 |
| Sens | S | S | S | S | S | S | S | S |  |
| Autres fonctions | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | ½ bus d’Adresses |

Remarque : le port B à ses sorties remises à 0 après le RESET.

#### PORT C

Le port C est un port à usage général. Il devient le bus de données et ½ bus d’adresses basses du microcontrôleur en mode étendu. Le tableau ci-dessous montre les registres intervenant sur l’utilisation du Port C.

Le registre PORTC permet de lire les niveaux logiques présents sur les broches ou d’écrire l’état des niveaux logiques à mettre sur les sorties. En entrée la valeur lue dans le registre PORTC correspond aux états logiques présents sur les broches du port C à l’instant de lecture.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTC | PC7 | PC6 | PC5 | PC4 | PC3 | PC2 | PC1 | PC0 | $1003 |
| Sens | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S |  |
| DDRC | DDRC7 | DDRC6 | DDRC5 | DDRC4 | DDRC3 | DDRC2 | DDRC1 | DDRC0 | $1007 |
| Autres fonctions | D7 A7 | D6 A6 | D5 A5 | D4 A4 | D3 A3 | D2 A2 | D1 A1 | D0 A0 | Bus de données et 1/2bus Adresses |

DDRC est le registre de contrôle de direction du Port C, il permet de configurer le sens de transfert des données sur les lignes PC0 à PC7 : 0 pour une entrée, 1 pour une sortie.

Remarque : le port C est mis en entrée après le RESET. (DDRCx = 0)

#### PORT D

Le port D est un port à usage général de 6 bits. Il est partagé avec la communication série.

Le tableau ci-dessous montre les registres intervenant sur l’utilisation du Port quand la communication série n’est pas utilisée.

Le registre PORTD permet de lire les niveaux logiques présents sur les broches ou d’écrire l’état des niveaux logiques à mettre sur les sorties.

En entrée la valeur lue dans le registre PORTD correspond aux états logiques présents sur les broches du port D à l’instant de lecture.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTD | 0 | 0 | PD5 | PD4 | PD3 | PD2 | PD1 | PD0 | $1008 |
| Sens | - | - | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S |  |
| Autres fonctions | - | - |  | SCK | MOSI | MISO | TxD | RxD |  |
| DDRD | 0 | 0 | DDRD5 | DDRD4 | DDRD3 | DDRD2 | DDRD1 | DDRD0 | $1009 |

DDRD est le registre de contrôle de direction du Port D, il permet de configurer le sens de transfert des données sur les lignes PD0 à PD5 : 0 pour une entrée, 1 pour une sortie.

Remarque : le port D est mis en entrée après le RESET. (DDRDx = 0). Les entrées sont en haute impédance (Z).

#### PORT E

Le port E est un port à usage général orienté uniquement en entrée. Il est partagé avec les entrées du Convertisseur Analogique Numérique (CAN), le tableau ci-dessous montre le registre intervenant sur l’utilisation du Port E.

La valeur lue dans le registre PORTE correspond aux états logiques présents sur les broches du port E à l’instant de lecture quand celui-ci n’est pas utilisé en capture par le CAN.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTE | PE7 | PE6 | PE5 | PE4 | PE3 | PE2 | PE1 | PE0 | $100A |
| Sens | E | E | E | E | E | E | E | E |  |
| Autres fonctions | AN7 | AN6 | AN5 | AN4 | AN3 | AN2 | AN1 | AN0 |  |

Remarque : le port E à ses entrées non définies par le RESET.

### Le convertisseur Analogique / Digital ou Numérique (CAD ou CAN)

Le 68HC11 est équipé d’un Convertisseur Analogique Numérique (CAN) à 8 entrées multiplexées. Le multiplexage des 8 entrées se fait en 2 temps c’est-à-dire 2*4 entrées. Il peut également ne faire la conversion que d’une seule voie par action sur le registre de contrôle du convertisseur ADCTL.

Le résultat numérique représente la grandeur analogique dépendant de la différence de potentiel entre les broches d’entrées VRH et VRL.

Le fonctionnement du convertisseur demande à des switches analogiques de commuter des tensions voisines de 5V, il faut donc que ces switches soient alimentés sous une tension supérieure à VDD. Cette tension particulière est générée en interne pas le microcontrôleur. Pour des considérations de consommation, le fonctionnement de cette « pompe de charge » n'est pas permanent, elle est déclenchée par la mise à 1 du bit ADPU du registre OPTION.

Les tableaux ci-dessous représentent les registres qui interviennent dans le fonctionnement du convertisseur analogique numérique.

ADCTL est le registre de contrôle du convertisseur numérique analogique, nous allons décrire le rôle de

chaque bit. :

MUX :		1 le convertisseur réalise les 4 conversions suivant le bit CC ( Tableau ci-dessous )

0 le convertisseur réalise une conversion suivant les bits CA,CB,CC

SCAN : 	0 le convertisseur ne réalise qu’une salve de conversion.

1 le convertisseur réalise les conversions en continu.

CCF : 		1 Indicateur de fin conversion, il est remis à 0 par écriture dans ADCTL, ce qui provoque		une nouvelle conversion quand SCAN = 0

Rem : Le bit CD est réservé.

Exemple de programme utilisant le Convertisseur Analogique Numérique :

On active la pompe de charge alimentant le convertisseur  avec le drapeau ADPU du registre OPTION.

On exécute une conversion et l’on attend la fin de conversion par le drapeau CCF du registre ADCTL.

Dés la fin de conversion on affiche le résultat sur le PortB.

*Déclaration des équivalences

PORTB		EQU	$1004

ADR1		EQU	$1031

ADCTL		EQU	$1030

OPTION 	EQU 	$1039

ADPU		EQU	$80

CCF		EQU	$80

*Procédure de conversion A/N

BSET OPTION,X ADPU 	* On lance la pompe de charge pour le convertisseur A/N

* à chaque demande de conversion (économie d'énergie)

DEPART	CLR ADCTL 				* On réalise une  conversion sur PE0

* Le convertisseur ne réalise qu'une seule conversion.

* Le fait de mettre à 0 le bit CCF du registre ADCTL, lance * une nouvelle conversion.

FINCONV	BRCLR	ADCTL,X CCF,FINCONV 	* On boucle ici tant que la conversion  n'est pas terminée. 							* Si bit 7 passe à 1, alors on a fini cette conversion.

LIT 		LDA ADR1 				* on lit le résultat (de PE0).

STAA PORTB 				* que l'on affiche immédiatement.

Bibliographie :

Extraits du livre de Christian Tavernier sur le Microcontrôleur 68HC11.

Extraits du livre de Christian Cazaubon les Microcontrôleur 68HC11 et leurs programmations.

Extraits de la documentation technique sur les 68HC11 de Motorola.

Etc.

Remarque : fin de documentation à destination des élèves de BEP.