Documents ressources

Les microcontrôleurs 68HC11

« Présentation générale »

http://jcrec.free.fr/

## Présentation générale

### Introduction

L'appellation MC 68HC11 regroupe une famille de microcontrôleurs fabriqués par l'industriel Américain Motorola. Toutes les versions ont le même cœur de circuit  (68HC11A8). Les différences portent essentiellement sur la quantité de mémoire et sur le nombre d'entrées/sorties disponibles. Le MC 68HC11 est un microcontrôleur 8 bits (pouvant toutefois effectuer des opérations sur 16 bits) de technologie HCMOS, alimenté sous 5V. Il est architecturé autour d’une unité centrale de type 6809. Ses modes de fonctionnement, ses multiples entrées/sorties et sa facilité d'utilisation l'ont rendu très populaire dans le monde de l'électronique numérique.

## Architecture interne du 68HC11

### Schéma fonctionnel

### Description du schéma fonctionnel

Autour de I'unité centrale 68HCll proprement dite on trouve tout d'abord de la mémoire. Elle se subdivise au maximum en trois blocs distincts dont la taille et la présence varient selon les références du circuit. La RAM ou mémoire vive, de 256 octets au moins est toujours présente. La ROM ou mémoire morte peut être présente ou absente. Lorsqu'elle est présente, elle peut être du type ROM programmable par masque (lors de la fabrication du circuit) ou du type EPROM (programmable par l’utilisateur). Dans ce dernier cas, cette mémoire EPROM peut être non effaçable (programmable une fois) ou effaçable type EEPROM (programmable et effaçable électriquement). Dans tous les cas, cette mémoire destinée au programme ne doit pas être confondue avec la petite EEPROM visible sur ce synoptique qui est destinée aux données.

Cette unité centrale est entourée d'un certain nombre de ports parallèles baptisés port A  à port E (F, G suivant les versions). Ils peuvent être bidirectionnels ou unidirectionnels selon le cas. Certaines lignes de ces ports sont également partagées avec d'autres ressources internes et ne sont donc pas nécessairement accessibles directement en permanence. Ainsi par exemple le port E est commun avec le convertisseur analogique/digital.

Des entrées / sorties séries sont aussi disponibles et peuvent fonctionner en mode synchrone ou asynchrone selon que I'on utilise la SPI ou la SCI.

Un timer ou plus exactement un sous-ensemble timer est également disponible. II comporte plusieurs timers très évolués ainsi qu'un accumulateur d'impulsions. Une horloge temps réel et un "chien de garde" ou COP (pour Computer Operating Properly) destiné à surveiller le fonctionnement du microcontrôleur.

Un convertisseur analogique/digital à huit entrées complète cette panoplie de ressources internes déjà bien riche.

Toute la logique nécessaire, tant au traitement des interruptions qu'à la génération de l'horloge est évidemment intégrée dans le 68HCll dont la mise en oeuvre matérielle est ainsi fort simple puisque, dans de nombreux cas, un quartz (généralement 8Mhz) et une cellule R-C pour le Reset sont les seuls composants externes indispensables pour le pilotage de cette logique.

Remarquez aussi en partie basse du schéma fonctionnel que le circuit peut fonctionner selon deux modes : un mode "single chip" ou circuit seul et un mode "expanded" ou étendu qui lui permet alors d'adresser des circuits externes comme n'importe quel microprocesseur ordinaire. Dans ce dernier cas, les lignes des ports B et C se transforment en lignes d'adresses et de données.

## Famille du 68HC11

Elle contient plus de 40 versions différentes, avec des boîtiers allant de 40 broches pour le 68HC711D3 à 88 broches pour le 68HC711P2. La référence constructeur donne sous une forme codée des informations sur la technologie, le boîtier etc. Un aperçu des caractéristiques de cette famille se trouve présenté sous une forme résumée dans le tableau suivant.

### Description de la référence

### Tableau  de classification

Il existe plus de 40 références de 68HC11. Le tableau qui suit donne un petit aperçu cette famille.

|  | Mémoires programmes | Mémoires données |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Références | ROM | EEPROM | RAM | Commentaires |
| MC68HC11A8 | 8K | 512 | 256 | Base de la famille |
| MC68HC11A1 | - | 512 | 256 | A8, avec ROM inhibée |
| MC68HC11A0 | - | - | 256 | A8, avec ROM et EEPROM inhibées |
| MC68HC811A8 | 8K EEPROM | 512 | 256 | Emulateur du A8 |
| MC68HC11E9 | 12K | 512 | 512 | A8 avec plus de mémoire |
| MC68HC11E1 | - | 512 | 512 | E9 avec ROM inhibée |
| MC68HC11E0 | - | - | 512 | E9 avec ROM et EPROM inhibées |
| MC68HC711E9 | 12K EPROM | 512 | 512 | E9 avec EPROM pour petites séries |
| MC68HC11D3 | 4K | - | 192 | Pas de convertisseur A/D |
| MC68HC711D3 | 4K EPROM | - | 192 | Pas de convertisseur A/D |
| MC68HC11F1 | - | 512 | 1K | Bus non multiplexé et ports en plus |
| MC68HC11L6 | 16K | 512 | 512 | A8 avec port en plus |
| MC68HC11G5 | 16K | - | 512 | Timer et compteur supplémentaires |

### Broches d’accès du circuit intégré 68HC11

Nous allons voir maintenant quels sont les noms et les fonctions des diverses broches que I'on peut rencontrer sur les boîtiers des circuits de la famille HCII étant entendu que certaines pourront être absentes sur certaines versions de circuits, eu égard a leur contenu ou parfois même au nombre de pattes disponibles sur le boîtier choisi.

La description qui suit est une présentation générale des fonctions de ces broches.

Précisons qu’aucun numéro de broche ne figure intentionnellement ci-après. Les noms utilisés, par contre, sont ceux retenus par Motorola.

### Rôle des broches

- VDD (+V) et VSS (masse) sont les pattes d'alimentation du boîtier. Bien qu'il soit réalisé en technologie HCMOS, le 68HC11 s'alimente uniquement  sous cinq volts. Dans ces conditions, ses entrées/sorties sont compatibles TTL LS ou CMOS alimentes sous la même tension. Du fait de la rapidité des transmissions des signaux logiques inhérente à la technologie HCMOS, cette alimentation doit être parfaitement découplée et au plus prés du boîtier pour éviter tout problème. La meilleure solution est de faire appel a un condensateur de 1F (au tantale par exemple) en parallèle sur un condensateur de 100nF qui sera impérativement du type céramique de bonne qualité (multicouches par exemple).

- MODA/et MODB/Vstby sont des pattes à double fonction comme leur noms le laissent supposer. Lors d'un Reset du circuit, les pattes sont à considérer comme des entrées appelées MODA et MODB elles permettent de sélectionner l’un des quatre modes de fonctionnement du circuit comme le montre le tableau des modes de fonctionnement.

Tableau des modes de fonctionnement :

| MODB | MODA | Mode | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Normal Single Chip | Le 68HC11 fonctionne seul, toutes ses entrées/sorties sont disponibles |
| 1 | 1 | Normal Expanded | Le 68HC11 fonctionne en mode étendu à l'aide de boîtiers mémoires externes 2 ports sont invalidés pour les bus D/A |
| 0 | 0 | Special Bootstrap | Idem Single chip, avec téléchargement automatique du programme en RAM lors de la mise sous tension |
| 0 | 1 | Special Test | Mode de fonctionnement réservé aux tests en usine avant mise en vente - INTERDIT |

Les niveaux logiques des entrées MODA et MODB étant pris en compte à la mise sous tension, tout changement postérieur est proscrit. 
Hormis la phase de Reset, la patte MODA devient une sortie baptisée. Cette patte est au niveau bas lors du premier cycle de I'horloge  E  en phase d'exécution d'une instruction. Elle peut être utilisée pour synchroniser un oscilloscope ou un analyseur logique en phase de mise au point de programme par exemple. La patte MODB quant à elle devient une entrée d'alimentation de sauvegarde pour la RAM interne qui est activée automatiquement par un interrupteur électronique interne. Tant que I'alimentation VDD est normale, la RAM est alimentée via la patte VDD. Dès que VDD devient inférieure à  Vstby - 0,7 V environ la RAM se trouve alimentée par la tension appliquée sur Vstby. II est évident qu'une logique externe peut être nécessaire au niveau de cette broche pour exploiter convenablement cette possibilité. La figure qui suit, montre un exemple d'utilisation avec un circuit Maxim MAX 690.

Si l’on ne souhaite pas utiliser Vstby, cette patte doit être reliée directement à la masse ou à VDD via une résistance de 4,7 k selon le mode de fonctionnement  que l’on désire sélectionner lors d'un Reset.

- EXTAL, XTAL et E sont les broches relatives à I'horloge. EXTAL et XTAL permettent la connexion d'un quartz ou d'une horloge externe. La figure qui suit  montre les deux modes de connexion d'un quartz selon que sa fréquence est supérieure ou inférieure à 1Mhz.

La fréquence du quartz est égale à quatre fois la fréquence réelle de l'horloge du bus interne du 68HCll. II est possible d'utiliser la patte XTAL comme sortie, à condition de l'amplifier par un circuit à faible courant d'entrée comme un 74HC04 par exemple.

II est également possible d'utiliser comme entrée d'horloge la patte EXTAL, pour synchroniser deux  68HCll par exemple. La figure qui suit montre ces deux possibilités.

La broche E est une sortie d'horloge bus dont I'état, haut ou bas, permet de savoir si des données ou des adresses valides sont présentes sur le bus du 68HCll. C'est assez peu utile en mode boîtier seul mais s’avère indispensable en mode étendu pour dialoguer correctement avec les périphériques externes.

- RESET est évidemment la broche de Reset ou de remise à I'état initial mais, contrairement à de nombreux  circuits, c'est une ligne bidirectionnelle. Utilisée en entrée et forcée à la masse, elle provoque une re-initialisation du circuit. Si par contre un événement interne anormal survient tel que par exemple la détection par le chien de garde ou COP d'une anomalie, ce dernier provoque un Reset interne du 68HCll mais fait aussi générer un niveau bas à cette patte afin que cette information puisse, le car échéant, être exploité par des boîtiers externes. Afin d'éviter I'altération du contenu de I'EEPROM mais aussi de certains registres réalisés selon la même technologie, il est fortement conseillé de piloter cette broche par un circuit détectant automatiquement toute baisse de VDD en dessous de la valeur limite autorisée et générant alors un Reset dans ce cas. La figure ci-dessous montre un exemple de ce type qui peut être uniquement du type Reset automatique avec seulement la partie droite de la figure et un circuit MC 34064 ou incorporer aussi une possibilité de Reset manuel avec l'ajout de la partie gauche.

- et sont des entrées d'interruptions externes. est une entrée d'interruption masquable alors que est "non marquable, une fois passée la phase d'initialisation du circuit. Les circuits générant un niveau bas sur cette entrée doivent être conçus de telle façon que le niveau soit maintenu jusqu'à ce que le 68HCll leur ait effectivement signifié la prise en compte de I'interruption sauf éventuellement pour I'entrée qu'il est possible de programmer pour être sensible à un front descendant. Chacune de ces entrées doit être ramenée à VDD par une résistance de 4,7k  placée près de la patte correspondante du boîtier. Si plusieurs circuits sont connectés "ensembles" sur I'une ou I'autre de ces entrées, ils travaillent en OU câble en forçant ou à la masse. C'est au logiciel de reconnaître ensuite le circuit interrupteur en procédant à une interrogation systématique des circuits concernés (technique de « polling »).

- VREFL et VREFH sont respectivement les entrées de référence basse et haute du convertisseur analogique/digital. Le convertisseur étant du type à redistribution de charge, la consommation de courant sur ces broches est quasi nulle. Afin de conserver une bonne précision au convertisseur I'écart entre VREFL et VREFH doit être au moins de 2,5 V. Par ailleurs ces tensions ne doivent pas devenir supérieure (pour VRERH) et inférieure (pour VREFL) aux alimentations du circuit encore que le convertisseur continue de fonctionner correctement même pour VREFH égale à 6V.

Si I'alimentation 5V du 68HCll est correctement stabilisée, il est possible de mettre en œuvre le schéma qui suit ce qui simplifie la génération de VREFL et VREFH. On peut aussi utiliser une division de VDD.

- PE0 à PE7 sont les entrées du port parallèle E. Ces lignes sont unidirectionnelles et ne fonctionnent qu'en entrée. De plus elles sont partagées avec les entrées du convertisseur analogique/digital mais, malgré cela, iI est possible de les utiliser simultanément dans les deux modes. En effet, lors d'une entrée de donnée numérique. Le buffer interne correspondant n'est mis en fonction qu'un très court instant ce qui peut introduire une légère perturbation uniquement si cela se produit pendant une phase d'échantillonnage de I’entrée correspondante. II est au demeurant très facile d'éviter ce genre de problème avec un logiciel écrit en conséquence.

- PD0 à PD5 sont les entrée/sorties parallèles du port D qui sont communes avec les lignes des ports série de la SPI et de la SCI. Le schéma fonctionnel précise I'affectation relative de ces pattes aux différentes lignes spécifiques de ces interfaces. II est évident qu'ici aussi toute simultanéité de fonction est impossible sauf quelques cas particuliers. Ainsi, même avec la SPI en fonction, la ligne peut être utilisée comme sortie sous réserve que I'interface fonctionne en mode maître. Ces six lignes pouvant être configurées pour fonctionner en OU câblé, il est nécessaire soit de désactiver ce mode par logiciel, soit de prendre la précaution de ramener ces lignes par des résistances de rappel au VDD.

- PC0 à PC7 sont des entrées /sorties parallèles d’usage général en mode circuit seul. En mode entendu, elles deviennent les lignes ou circulent les données et les huit bits de poids faibles des adresses en mode multiplexé. La ligne AS (Adresse Strobe) dont le rôle est alors tenu par la patte STRA indique alors si le port C véhicule des adresses (AS au niveau haut) ou des données (AS au niveau bas).  Le rôle de la ligne lecture/écriture est tenu quant à lui par la patte STRB.

- PB0 à PB7 sont des sorties parallèles en mode circuit seul et véhiculent les 8 bits de poids forts des lignes d'adresses en mode étendu. Les remarques faites au dessus pour le port C s'appliquent aussi ici. II est évident que, si le circuit est utilisé en mode étendu, les sorties PB0 à PB7 et les entrées/sorties PC0  PC7 sont perdues. II est toutefois possible de les « récupérer » en plaçant sur le bus externe du 68HC11 un boîtier appelé 68HC24 ou PRU (pour Port Replacement Unit) qui présente alors le même aspect, vu du logiciel, que les ports B et C « perdus ».

- STRA et STRB sont respectivement AS et R / en mode étendu. En mode circuit seul, ces lignes peuvent être utilisées pour divers protocoles de dialogue via les ports B et C. STRA est sensible à un front et permet de mémoriser dans un registre spécial associé au port C les données appliquées sur celles des lignes de PC0 a PC7 qui ont été placées en entrées. Le sens du front actif est programmable par logiciel. Si elle n'est pas utilisée pour provoquer cette mémorisation, STRA peut toujours servir à provoquer une interruption lors de la réception d'un front actif. « Attention », en mode circuit seul, STRA doit être ramenée au VDD par une résistance de rappel de 4,7k , si elle n'est pas utilisée. STRB quant a elle est une sortie indiquant lorsque des données valides sont présentes sur les lignes des ports B et C qui ont été placées en sorties (fonction "strobe"). Si STRB n'est pas utilisée en tant que telle, elle peut servir de sortie à usage général mais sa manipulation est moins simple que celle d'une classique ligne de port.

- PA0 à PA7 sont Ies entrées (PA0, PA1, PA2), les sorties (PA3, PA4, PA5, PA6) et I'entrée/sortie (PA7) du port A. Ces lignes sont partagées avec celles du timer ce qui justifie le fait que certaines d'entre elles soient unidirectionnelles. En effet, PA0 à PA2 sont aussi les entrées de capture IC3 à IC1 du timer, PA3 à PA6 sont aussi les sorties de comparaison OC1 à OC5 du timer tandis que PA7 peut être configurée comme entrée de capture ou sortie de comparaison. Si le timer à accumulation d'impulsions est utilisé, c'est également PA7 qui lui sert d'entrée. Il est évident que si une des pattes de sortie de comparaison est validée pour cette fonction au niveau du timer, elle ne peut être utilisée en tant que patte de sortie parallèle à usage général.

### Tableau résumant le rôle des broches

| Nom | Direction/Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| VSS | Entrée tension | Référence d’alimentation (0V) |
| MODB/VSTBY | Entrée logique | Mode de fonctionnement du C / Entrée pile de secours pour maintenir le contenu de RAM quand chute VDD. |
| MODA/ | Entrée logique | Mode de fonctionnement du C / Indique le début d'un cycle d'instruction. MODB |
| E | Sortie logique | Horloge de référence |
| R/ | Sortie logique | Lecture (H) écriture (L) |
| EXTAL | Entrée passive | Branchement du quartz |
| XTAL | Sortie passive | Branchement du quartz |
| PC0/D0/A0 | E/S logique | Port C0 / D0-A0 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC1/D1-A1 | E/S logique | Port C1 / D1-A1 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC2/D2-A2 | E/S logique | Port C2 / D2-A2 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC3/D3-A3 | E/S logique | Port C3 / D3-A3 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC4/D4-A4 | E/S logique | Port C4 / D4-A4 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC5/D5-A5 | E/S logique | Port C5 / D5-A5 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC6/D6-A6 | E/S logique | Port C6 / D6-A6 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
| PC7/D7-A7 | E/S logique | Port C7 / D7-A7 bus donnée/d’adresse du C (mode étendu) |
|  | Entrée logique | Initialisation du C |
|  | Entrée logique | Commande d’interruption ne pouvant être masquée |
|  | Entrée logique | Commande d’interruption pouvant être masquée |
| PD0/RxD | E/S logique | Port D0 / Réception de données synchrones |
| PD1/TxD | E/S logique | Port D1 / Transmission de données synchrones |
| PD2/MISO | E/S logique | Port D2 / Echange de données synchrones entre deux C |
| PD3/MOSI | E/S logique | Port D3 / Echange de données synchrones entre deux C |
| PD4/SCK | E/S logique | Port D4 / Echange de données synchrones entre deux C |
| PD5/ | E/S logique | Port D5 / Echange de données synchrones entre deux C |
| VDD | Entrée tension | Alimentation +5V / VSS |
| PA0/IC3 | Entrée logique | Port A0 / Entrée de capture de temps |
| PA1/IC2 | Entrée logique | Port A1 / Entrée de capture de temps |
| PA2/IC1 | Entrée logique | Port A2 / Entrée de capture de temps |
| PA3/OC5/IC4/OC1 | Sortie logique | Port A3 / Sortie du comparateur du timer |
| PA4/OC4/OC1 | Sortie logique | Port A4 / Sortie du comparateur du timer |
| PA5/OC3/OC1 | Sortie logique | Port A5 / Sortie du comparateur du timer |
| PA6/OC2/OC1 | Sortie logique | Port A6 / Sortie du comparateur du timer |
| PA7/PA/OC1 | E/S logique | Port A7 / Entrée comptage d’impulsions … |
| PB0/A8 | Sortie logique | Port B0 / A8 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB1/A9 | Sortie logique | Port B1 / A9 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB2/A10 | Sortie logique | Port B2 / A10 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB3/A11 | Sortie logique | Port B3 / A11 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB4/A12 | Sortie logique | Port B4 / A12 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB5/A13 | Sortie logique | Port B5 / A13 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB6/A14 | Sortie logique | Port B6 / A14 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PB7/A15 | Sortie logique | Port B7 / A15 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| PE0/AN0 | Entrée log./analog. | Port E0 / Tension analogique VE0 |
| PE1/AN1 | Entrée log./analog. | Port E1 / Tension analogique VE1 |
| PE2/AN2 | Entrée log./analog. | Port E2 / Tension analogique VE2 |
| PE3/AN3 | Entrée log./analog. | Port E3 / Tension analogique VE3 |
| PE4/AN4 | Entrée log./analog. | Port E4 / Tension analogique VE4 |
| PE5/AN5 | Entrée log./analog. | Port E5 / Tension analogique VE5 |
| PE6/AN6 | Entrée log./analog. | Port E6 / Tension analogique VE6 |
| PE7/AN7 | Entrée log./analog. | Port E7 / Tension analogique VE7 |
| VREFL | Entrée tension | Ajustage de la limite inférieure du CAN (Port E) |
| VREFH | Entrée tension | Ajustage de la limite supérieure du CAN (Port E) |

## Schémas types de mise en œuvre du 68HC11

On distingue essentiellement deux schémas types de mise en oeuvre d'un 68HCll : le mode « circuit seul » et le mode « étendu ». Pour ce qui est du mode « bootstrap », on l’utilise essentiellement pour développer.

### Mode "single chip" ou circuit seul

#### Présentation

Sur le schéma ci-dessous côté droit, figurent toutes les résistances de rappel conseillées pour éviter que les entrées subissent des changement d’états intempestifs. Si ces pattes sont connectées à la sortie d’un circuit externe, ces résistances n’ont bien sur plus de raison d’être.

Le Reset adopté, est un Reset « simple » à la mise sous tension sans possibilité de Reset manuel. Si cela s'avérait  nécessaire, il suffirait d'adjoindre le circuit MC34064 présenté plus haut.

#### Schéma en mode circuit seul

### Mode étendu

#### Présentation

Le schéma, présenté ci-dessous est à peine plus compliqué que le précédent. Le démultiplexage des adresses de poids faibles et des données est assure par un octuple latch 74HC373 grâce à la ligne AS dont les chronogrammes de fonctionnement ont été spécialement prévus pour cela.

Les lignes E et R/ sont ensuite utilisées pour valider les différents circuits en présence. Un exemple de décodage d'adresses, simple mais suffisant, est également présenté avec l'usage d'un 74HC138. D'autres circuits peuvent  évidemment être ajoutés sur les bus d'adresses et de données du 68HCll utilisé dans ce mode. Il faut veiller toutefois à ne pas dépasser les possibilités de charges capacitives de ces lignes et si tel était le cas, il faudrait alors mettre en œuvre des amplificateurs de bus classiques (74HC244, 74HC540 ou 541, etc.). Toutefois il conviendrait dans une telle situation de se demander si le choix d'un microcontrôleur pour une telle applications a bien été judicieux vue la lourdeur du schéma !

#### Schéma en mode étendu du démultiplexage Adresses / Données

#### Suite du schéma en mode étendu avec le décodage d’adresses et les mémoires

## Registres de l’unité centrale (U.C.) du 68HC11

L’unité centrale (U.C.) est de type 6809 « améliorée ».

L‘unité arithmétique et logique (A.L.U.) permet de réaliser quelques 256 instructions avec 6 modes d’adressages.

On distingue six registres à l’intérieur de cette unité centrale (8 ou 16 bits).

- Les accumulateurs A et B (8bits) sont des registres

à usage général. Ils sont utilisés pour mémoriser

des opérandes ou des résultats de calcul.

- L’accumulateur D (16bits) est la réunion de

l’accumulateur A et B.

- Les registres d’index X et Y (16bits) peuvent être

utilisés pour l’adressage indexé ou comme registres

d’usage général.

- Le pointeur de pile SP (16bits) peut être placé

n’importe ou dans l’espace adressable par le circuit

(64ko). Il mémorise les adresses lors de sauts ou

lors des interruptions.

- Le compteur programme PC (16bits) pointe sur l’adresse

(64k adresses possibles) de la prochaine instruction à exécuter.

Son contenu est modifié automatiquement lors de l’exécution du programme.

- Le registre d’état contient 5 indicateurs et 2 masques d’interruption.

Il contient les « drapeaux » de fonctionnement de l’U.C.

## Les périphériques du 68HC11

Remarque :	 Les adresses spécifiées pour les périphériques sont variables suivant les membres de la famille HC11. Elles sont données à titre indicatif pour le HC11(A0, A1et A8). En réalité les différences sont minimes d’un HC11 à l’autre. Elles se situent essentiellement au niveau de certains Ports.

### Les périphériques parallèles de communication

#### PORT A

Le port A est un port à usage général qui peut être partagé avec le « Timer » et l’accumulateur d’impulsions.

Le tableau ci-dessous montre les registres intervenant sur l’utilisation du Port A.

Le registre PORTA permet de lire ou d’écrire l’état des niveaux logiques présents ou bien à mettre en sorties ces niveaux logiques.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTA | PA7 | PA6 | PA5 | PA4 | PA3 | PA2 | PA1 | PA0 | $1000 |
| Sens | E/S | S | S | S | S | E | E | E |  |
| Autres fonctions | PAI | OC2 | OC3 | OC4 | OC5/IC4 | IC1 | IC2 | IC3 |  |
| Et/Ou | OC1 | OC1 | OC1 | OC1 | OC1 | - | - | - |  |
| PACTL | DDRA7 |  |  |  |  |  |  |  | $1026 |

DDRA7 du registre PACTL contrôle de direction de PA7 du Port A. Il permet de configurer le sens de transfert des données sur la ligne PA7 : 0 pour une entrée, 1 pour une sortie. DDRA7 = 0 après le RESET.

Remarque : le port A à ses sorties à 0 et ses entrées en haute impédance (Z) après le RESET.

#### PORT B

Le port B est un port à usage général orienté uniquement en sortie. Il devient la partie haute du bus d’adresse du microcontrôleur en mode étendu. Le tableau ci-dessous montre le registre intervenant sur l’utilisation du Port B. Le registre PORTB permet d’écrire les niveaux logiques présents sur les broches du port B.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTB | PB7 | PB6 | PB5 | PB4 | PB3 | PB2 | PB1 | PB0 | $1004 |
| Sens | S | S | S | S | S | S | S | S |  |
| Autres fonctions | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | ½ bus d’Adresses |

Remarque : le port B à ses sorties remises à 0 après le RESET.

#### PORT C

Le port C est un port à usage général. Il devient le bus de données et ½ bus d’adresses basses du microcontrôleur en mode étendu. Le tableau ci-dessous montre les registres intervenant sur l’utilisation du Port C.

Le registre PORTC permet de lire les niveaux logiques présents sur les broches ou d’écrire l’état des niveaux logiques à mettre sur les sorties. En entrée la valeur lue dans le registre PORTC correspond aux états logiques présents sur les broches du port C à l’instant de lecture.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTC | PC7 | PC6 | PC5 | PC4 | PC3 | PC2 | PC1 | PC0 | $1003 |
| Sens | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S |  |
| DDRC | DDRC7 | DDRC6 | DDRC5 | DDRC4 | DDRC3 | DDRC2 | DDRC1 | DDRC0 | $1007 |
| Autres fonctions | D7 A7 | D6 A6 | D5 A5 | D4 A4 | D3 A3 | D2 A2 | D1 A1 | D0 A0 | Bus de données et 1/2bus Adresses |

DDRC est le registre de contrôle de direction du Port C, il permet de configurer le sens de transfert des données sur les lignes PC0 à PC7 : 0 pour une entrée, 1 pour une sortie.

Remarque : le port C est mis en entrée après le RESET. (DDRCx = 0)

#### PORT D

Le port D est un port à usage général de 6 bits. Il est partagé avec la communication série.

Le tableau ci-dessous montre les registres intervenant sur l’utilisation du Port quand la communication série n’est pas utilisée.

Le registre PORTD permet de lire les niveaux logiques présents sur les broches ou d’écrire l’état des niveaux logiques à mettre sur les sorties.

En entrée la valeur lue dans le registre PORTD correspond aux états logiques présents sur les broches du port D à l’instant de lecture.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTD | 0 | 0 | PD5 | PD4 | PD3 | PD2 | PD1 | PD0 | $1008 |
| Sens | - | - | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S |  |
| Autres fonctions | - | - |  | SCK | MOSI | MISO | TxD | RxD |  |
| DDRD | 0 | 0 | DDRD5 | DDRD4 | DDRD3 | DDRD2 | DDRD1 | DDRD0 | $1009 |

DDRD est le registre de contrôle de direction du Port D, il permet de configurer le sens de transfert des données sur les lignes PD0 à PD5 : 0 pour une entrée, 1 pour une sortie.

Remarque : le port D est mis en entrée après le RESET. (DDRDx = 0). Les entrées sont en haute impédance (Z).

#### PORT E

Le port E est un port à usage général orienté uniquement en entrée. Il est partagé avec les entrées du Convertisseur Analogique Numérique (CAN), le tableau ci-dessous montre le registre intervenant sur l’utilisation du Port E.

La valeur lue dans le registre PORTE correspond aux états logiques présents sur les broches du port E à l’instant de lecture quand celui-ci n’est pas utilisé en capture par le CAN.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTE | PE7 | PE6 | PE5 | PE4 | PE3 | PE2 | PE1 | PE0 | $100A |
| Sens | E | E | E | E | E | E | E | E |  |
| Autres fonctions | AN7 | AN6 | AN5 | AN4 | AN3 | AN2 | AN1 | AN0 |  |

Remarque : le port E à ses entrées non définies par le RESET.

### Le convertisseur Analogique / Digital ou Numérique (CAD ou CAN)

Le 68HC11 est équipé d’un Convertisseur Analogique Numérique (CAN) à 8 entrées multiplexées. Le multiplexage des 8 entrées se fait en 2 temps c’est-à-dire 2*4 entrées. Il peut également ne faire la conversion que d’une seule voie par action sur le registre de contrôle du convertisseur ADCTL.

Le résultat numérique représente la grandeur analogique dépendant de la différence de potentiel entre les broches d’entrées VRH et VRL.

Le fonctionnement du convertisseur demande à des switches analogiques de commuter des tensions voisines de 5V, il faut donc que ces switches soient alimentés sous une tension supérieure à VDD. Cette tension particulière est générée en interne pas le microcontrôleur. Pour des considérations de consommation, le fonctionnement de cette « pompe de charge » n'est pas permanent, elle est déclenchée par la mise à 1 du bit ADPU du registre OPTION.

Les tableaux ci-dessous représentent les registres qui interviennent dans le fonctionnement du convertisseur analogique numérique.

ADCTL est le registre de contrôle du convertisseur numérique analogique, nous allons décrire le rôle de

chaque bit. :

MUX :		1 le convertisseur réalise les 4 conversions suivant le bit CC ( Tableau ci-dessous )

0 le convertisseur réalise une conversion suivant les bits CA,CB,CC

SCAN : 	0 le convertisseur ne réalise qu’une salve de conversion.

1 le convertisseur réalise les conversions en continu.

CCF : 		1 Indicateur de fin conversion, il est remis à 0 par écriture dans ADCTL, ce qui provoque		une nouvelle conversion quand SCAN = 0

Rem : Le bit CD est réservé.

Exemple de programme utilisant le Convertisseur Analogique Numérique :

On active la pompe de charge alimentant le convertisseur  avec le drapeau ADPU du registre OPTION.

On exécute une conversion et l’on attend la fin de conversion par le drapeau CCF du registre ADCTL.

Dés la fin de conversion on affiche le résultat sur le PortB.

*Déclaration des équivalences

PORTB		EQU	$1004

ADR1		EQU	$1031

ADCTL		EQU	$1030

OPTION 	EQU 	$1039

ADPU		EQU	$80

CCF		EQU	$80

*Procédure de conversion A/N

BSET OPTION,X ADPU 	* On lance la pompe de charge pour le convertisseur A/N

* à chaque demande de conversion (économie d'énergie)

DEPART	CLR ADCTL 				* On réalise une  conversion sur PE0

* Le convertisseur ne réalise qu'une seule conversion.

* Le fait de mettre à 0 le bit CCF du registre ADCTL, lance * une nouvelle conversion.

FINCONV	BRCLR	ADCTL,X CCF,FINCONV 	* On boucle ici tant que la conversion  n'est pas terminée. 							* Si bit 7 passe à 1, alors on a fini cette conversion.

LIT 		LDA ADR1 				* on lit le résultat (de PE0).

STAA PORTB 				* que l'on affiche immédiatement.

Bibliographie :

Extraits du livre de Christian Tavernier sur le Microcontrôleur 68HC11.

Extraits du livre de Christian Cazaubon les Microcontrôleur 68HC11 et leurs programmations.

Extraits de la documentation technique sur les 68HC11 de Motorola.

Etc.

Remarque : fin de documentation à destination des élèves de BEP.

### Le périphérique de liaison série asynchrone SCI

Cette interface permet la communication avec un autre équipement, terminal ou ordinateur.

Les données sont transmises et reçues sous forme série. La norme RS232 impose des niveaux qui ne sont pas ceux de la logique TTL, il faut faire appel à un circuit spécialisé qui réalise la mise à niveau (MAX232).

Les deux lignes TXD et RXD sont les lignes PD0 et PD1 du 68HC11.

La mise en service de la SCI va ignorer les valeurs des bits de DDRD0 et DDRD1 qui fixent le rôle (entrée ou sortie) des lignes PD0 et PD1 et imposer une sortie pour TXD (PD1) et une entrée pour RXD (PD0). Dès que la SCI ne sera plus utilisée, les deux lignes reprendront le rôle correspondant DDRD ($1009).

La sortie série asynchrone est active lorsque la ligne TDX ( PD l ) passe de 1 à  0. Ce bit start donne le départ de la transmission d’une donnée dont le format est généralement de 8 bits ( 1 octet ).

Il est parfois de 9 bits, le 9ème bit servant de bit de parité.

L’entrée série asynchrone est active lorsque la ligne RDX ( PDO ) passe de 1 à 0 . Ce bit start donne le départ de la réception d’une donnée dont le format doit être identique à celui de l’émetteur.

Les tableaux ci-dessous représentent les registres qui interviennent dans la liaison série asynchrone.

SCDR registre de données :

en lecture donne la donnée reçue.

en écriture envoie la donnée.

BAUD registre qui permet de choisir la vitesse

de transmission  (1 baud = 1 bit/s)

SCCR1 registre de configuration de format des

données  les bits les plus couramment utilisés sont :

M  =	1 donne 9 bits de données ; 0 8 bits.

T8	Ecriture du 9ème bit de données.

R8 	Lecture du 9ème bit de données.

SSCR2 registre de contrôle de la liaison série

asynchrone SCI dont les bits les plus souvent usités sont :

RE 	1 Récepteur activé ; 0 Récepteur déconnecté.

TE	1 Emetteur activé ; 0 Emetteur déconnecté.

RIE 	1 active interruption RDRF dès que RDRF=1 ou OR =1 ; 0 les inhibe ( voir registre SCSR ).

TIE 	1 active interruption TDRE ; 0 l’inhibe ( voir registre SCSR ).

SCSR registre d’état de la liaison série asynchrone SCI dont les bits les plus couramment utilisés sont :

FE 	1 Erreur de format de données.

OR 	1 Débordement, réception d’une donnée avant utilisation de la précédente.

RDRF	1 Registre de réception plein.

TDRE	1 Registre d’émission vide.

Exemple de programme utilisant la liaison série asynchrone.

*Configuration de la vitesse

LDAA	#$20 		*configuration de la vitesse

STAA	BAUD		*Vitesse. 31,25 kbs

*Configuration du mode émission

CLR	SCCR1		*Format : start. 8bits, stop

LDAA	#$2C         	*Masque

STAA	SCCR2		*Pas d'interruption

CLR	SCSR		*Reset registre SCI

CLR	SCDR		*Reset registre de données

Suite du programme

*Procédure d’émission la donnée est dans A

SENDATA	PSHX

LDX	#SCSR

BRCLR 0,X,$80,SENDATA 	*Attente du registre vide

LDAA	SCDR

PULX

RTS

*Procédure de réception

GETDATA	PSHX

PSHA

LDX	#SCSR

BRCLR 0,X,$20,GETDATA 	*On attend une donnée

LDAA	SCDR			*Lecture de la donnée

STAA	BYTE			*Sauvegarde

PULA

PULX

RTS

### Le périphérique de liaison série synchrone SPI.

L'interface de communications série (SCI) est de type UART full duplex utilisant pour les transmissions le standard NRZ (un bit de départ, 8 ou 9 bits de données, 1 bit stop).

Un générateur de bauds intégré à la puce fournit des fréquences standards à partir de I'horloge du microcontrôleur.

Le récepteur et le transmetteur du SCI sont indépendants du point de vue fonctionnement, mais utilisent les mêmes format et vitesse de transmission.

L'utilisateur aura à fournir une interface pour convertir les niveaux RS232 ou RS422 (+/- 12 V) en niveaux logiques 0 V et 5 V utilisés par le microprocesseur.

Lors des communications avec I'extérieur, I'interface utilise deux broches du port D : PD0 et PD1. Lorsque I'interface de la communication à été configurée en mode réception, PD0 devient I'entrée de réception de données RxD; lorsqu'elle a été configurée en mode transmission, PD1 devient la sortie transmission de données TxD.

Message utile 8 ou 9 bits

Message transmis 10 à 11 bits

|  | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lors de I'utilisation en récepteur, le SCI peut être utilisé soit comme un UART classique, soit être placé en mode attente et utiliser une procédure spécifique de «réveil». Cette dernière fonctionnalité est plutôt utilisée dans les systèmes constitues de plusieurs récepteurs : le circuit émetteur envoie un message destiné par exemple à un récepteur particulier en envoyant en début de message une information d'adresse ; les récepteurs évaluent I'information puis si le message ne leur est pas destiné, se mettent de nouveau en mode "dormant* ignorant ainsi le reste du message. Si un nouveau message est émis les récepteur dormants sont réveillés pour évaluer le message d'en-tête et ainsi de suite.

Les horloges de l'émetteur et du récepteur (appelées horloge RT) fonctionnent à une fréquence 16 fois plus grande que celle correspondant au taux de transmission ou réception (baud rate). Ainsi une fois qu'un bit de départ valide est détecté chaque bit est échantillonné 3 fois au 8e, 9e et 10e coup d'horloge. La valeur définitive du bit est alors déterminée par un circuit détecteur majoritaire.

Lorsque I'entrée RxD passe au niveau bas, un bit de départ est détecté. Une vérification est alors effectuée en prenant trois échantillons aux temps RT1, RT3 et RT5 : si au moins deux échantillons détectent un niveau zéro, le bit de départ est validé. Cependant, si les trois échantillons ne donnent pas un niveau zéro, un drapeau de bruit (noise flag) est positionné.

Registre associé :

BAUD : registre commande de vitesse de transmission

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | BAUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCLR | 0 | SCPI | SCPO | RCKB | SCR2 | SCR1 | SCR0 | $102B |

SCCR1 : registre de commande 1

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | SCCR1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS | TS | 0 | M | WAKE | 0 | 0 | 0 | $102C |

SCCR2 : registre de commande 2

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | SCCR2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIE | TCIE | RIE | ILIE | TE | RE | RWU | SBK | $102D |

SCDR : registre de données

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | SCDR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R7/T7 | R6/T6 | R5/T5 | R4/T4 | R3/T3 | R2/T2 | R1/T1 | R0/T0 | $102F |

### Le timer

L'ensemble timer est constitué d'un compteur 16 bits, d'un pré-diviseur programmable, d'un compteur de demande d'interruption, d'un compteur de remise à zéro automatique, d'un compteur d'impulsions et de diviseurs permettant de produire le séquencement des signaux des liaisons séries.

#### Description générale

Le timer utilise un compteur 16 bits qui s'incrémente en permanence (free-running) dès la remise à zéro du microcontrôleur. Il est précédé d'un pré-diviseur à quatre étages. Un indicateur de débordement (owerflow) permet d'étendre les possibilités du timer au delà de 16 bits.

Trois registres de capture permettent de mémoriser I'instant d'arrivée d'un front sur les trois entrées de captures correspondantes.

Cinq registres de comparaisons permettent de produire des signaux sur les sorties de comparaisons correspondantes. Ils permettent aussi de générer des délais programmés.

En plus du timer on trouve un circuit d'interruptions temps réel (RTI). Il est possible de sélectionner par programme quatre périodes d'interruptions différentes.

Un autre compteur permet d'assurer la surveillance du bon déroulement des programmes (COP ou warchdog). II est possible de sélectionner par programme quatre périodes de surveillance différentes.

Les registres associés aux entrées de captages et aux sorties de comparaisons sont des registres 16 bits.

Toutes les entrées de captures et les sorties de comparaisons, ainsi que I'oveflow et le RTI, ont leurs propres demandes d'interruptions et des vecteurs d'interruptions spécifiques. De nombreux bits de contrôles permettent de choisir par programme la validation ou I'inhibition des interruptions ainsi que le sens du front de déclenchement des entrées de captures. Cette structure permet une grande flexibilité dans I'utilisation de I'ensemble timer.

#### Schéma fonctionnel

Le schéma fonctionnel de la figure permet de bien comprendre le fonctionnement de I'ensemble compteur et registres de comparaisons et de captures et de bien identifier les bits de contrôles ainsi que les indicateurs des résultats d'une comparaison ou d'une capture.

Les broches du port A sont utilisées en relation avec les fonctions du timer mais elles peuvent être utilisées aussi comme entrées sorties d'usage général, entrées et sorties parallèles.

Les broches PA0, PA1, PA2 servent d'entrées de capture. Le front de déclenchement est choisi par programme; le niveau d'entrée peut être lu a n'importe quel moment.

Les broches PA3 à PA6 sont des sorties associées aux registres de comparaisons OC5 à OC2.

La broche PA7 est associée au registre de comparaison OC1. Elle peut être utilisée pour contrôler les sorties PA3 à PA6 ou comme entrée du compteur d'impulsions.

#### Captures

La fonction de capture est un élément fondamental de l'architecture du système timer du HC11.

Pour le microprocesseur le temps est représenté par le nombre binaire contenu dans le compteur free-running. Ce compteur est le cœur du système timer. La fonction de capture, utilisée pour mémoriser I'apparition d'un événement sur I'entrée de capture, permet de recopier le contenu du compteur dans un registre de capture. Si le temps de montée du signal est inférieur à un cycle d'horloge, la précision de la mesure est d'un cycle d'horloge.

En enregistrant les temps successifs entre plusieurs fronts, il est possible de mesurer la période ou la largeur d'un signal. Quand la période ou la largeur des impulsions dépasse la capacité du compteur 16 bits, il est nécessaire de traiter les débordements du compteur par programme.

Une autre utilisation importante des entrées de capture est d'établir un temps de référence. Dans ce cas I'entrée de capture est utilisée en conjonction avec les sorties de comparaisons. En additionnant le contenu du registre de capture à un délai et en mémorisant le résultat dans un registre de comparaison, il est possible de générer un temps de retard indépendant du temps d'exécution du programme.

#### Comparaisons

La fonction comparaison est aussi un élément fondamental de I'architecture du timer du HCI1. II y a un registre et un comparateur 16 bits associés à chacune des 5 sorties de comparaison. Quand il y a identité entre I'information binaire d'un registre et celle du compteur il est possible d'agir sur la sortie correspondante et de produire une demande d'interruption.

Une application de la fonction de comparaison est de produire une impulsion de durée déterminée.

Tout d'abord la sortie est configurée pour changer d'état à chaque égalité entre le compteur et le registre de comparaison associé. A chaque égalité une valeur correspondant à la largeur d'impulsion suivante, en temps de cycle, est additionnée au contenu du comparateur. Alors I'état de la sortie change

automatiquement à chaque égalité avec une précision identique à celle de I'horloge du compteur et indépendante des temps de cycle du programme. La résolution du système dépend du temps nécessaire à la modification du contenu des registres de comparaisons. En répétant ces actions il est possible de générer des signaux de sorties de fréquence fixe et de rapport cyclique variable permettant, par exemple de contrôler I'accélération ou la décélération d'un micro moteur à courant continu.

Une autre utilisation de la fonction de comparaison est de pouvoir générer des délais constants et indépendants des temps de cycle du programme. Par exemple, après avoir programmé le pré-diviseur par quatre dans le cas d'une horloge à 8MHz le compteur compte des impulsions de période égale à 2s. A chaque égalité il suffit d'ajouter 50 000 au contenu d'un registre de comparaison pour obtenir des

interruptions toutes les 0,1 s. II est aisé de traiter cette information pour réaliser une horloge temps réel ou relative à un signal de départ.

Registres associés au compteur  free running :

TCNT : registre de lecture du compteur free running

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | TCNT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | $100E |
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | $100F |

TMSK2 : PR1 et PR0 sont les bits de présélection du rapport de division

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | TMSK2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOI | TRII | PAOVI | PAII | 0 | 0 | PR1 | PR0 | $1024 |

TFLG2 :

TOF : ce bit est mis à 1 à chaque débordement du timer, ce bit est mis à 0 en écrivant un 1 dans TOF.

TOF peut optionnellement générer une interruption contrôlée par TOI de TMSK2

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | TFLG2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOF | RTIF | PAOVF | PAIF | 0 | 0 | 0 | 0 | $1025 |

Remarque

Il existe d’autres registres pour l’exploitation du timer permettant de commander les fonctions de : chien de garde, entrées de captures, choix du front de capture, sorties de comparaison, comptage d’impulsions etc.

## Table des registres des 68HC11 A0, A1, A8

Registres suite

## Plan mémoire (mapping) des 68HC11 A0, A1, A8

Table des matières

A.	Présentation générale	2

1.	Introduction	2

B.	Architecture interne du 68HC11	2

1.	Schéma fonctionnel	2

2.	Description du schéma fonctionnel	3

C.	Famille du 68HC11	3

1.	Description de la référence	3

2.	Tableau  de classification	4

3.	Broches d’accès du circuit intégré 68HC11	4

4.	Rôle des broches	4

5.	Tableau résumant le rôle des broches	8

D.	Schémas types de mise en œuvre du 68HC11	9

1.	Mode "single chip" ou circuit seul	9

a)	Présentation	9

b)	Schéma en mode circuit seul	9

2.	Mode étendu	10

a)	Présentation	10

b)	Schéma en mode étendu du démultiplexage Adresses / Données	10

c)	Suite du schéma en mode étendu avec le décodage d’adresses et les mémoires	11

E.	Registres de l’unité centrale (U.C.) du 68HC11	11

F.	Les périphériques du 68HC11	12

1.	Les périphériques parallèles de communication	12

a)	PORT A	12

b)	PORT B	12

c)	PORT C	12

d)	PORT D	13

e)	PORT E	13

2.	Le convertisseur Analogique / Digital ou Numérique (CAD ou CAN)	13

3.	Le périphérique de liaison série asynchrone SCI	15

4.	Le périphérique de liaison série synchrone SPI.	16

5.	Le timer	17

a)	Description générale	17

b)	Schéma fonctionnel	17

c)	Captures	18

d)	Comparaisons	18

G.	Table des registres	19

H.	Mapping mémoire 68HC11 A0, A1, A8	20