Documents ressources

Le microcontrôleur 68HC11

« Particularités du 68HC11F1FN »

http://jcrec.free.fr/

### Présentation

Le circuit 68HC11F1FN fabriqué par Motorola est un microcontrôleur 8 bits (CPU dérivée du 6809) de technologie CMOS présenté en boîtier PLCC 68 broches, pouvant fonctionner avec une fréquence d’horloge : 0Hz  f(E)  5MHz (pour les plus performants).

Sa tension d’alimentation unique est VDD de 5V et sa consommation est faible (IDD=15mA).

Les différences essentielles avec le 68HC11A8 (le « père » de la série) sont : le portA est entièrement bidirectionnel (DDRA=$1001), un port F sortant (8bits) et un port G bidirectionnel (8bits) ont été ajoutés. En mode étendu, la partie basse du bus d’adresses sort par le port F et n’est plus multiplexée avec le bus de données. Tous les autres périphériques sont identiques à la version de base et les registres qui leurs sont associés gardent la même adresse.

### Caractéristiques générales

- Modes WAIT et STOP en économie d'énergie

- 512 octets d'EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)

- 1024 octets de RAM, avec sauvegarde durant un Standby

- Pas d’EPROM

- Bus d'adresse et de données non multiplexés

- Timer 16-bit amélioré

- 3 canaux de capture en entrée

- 4 canaux de capture en sortie

- 1 canal supplémentaire en sortie ou en entrée

- Accumulateur 8-bit d'impulsion

- Circuit d'interruption en temps réel

- Chien de garde

- Interface de communication série asynchrone améliorée (SCI)

- Interface périphérique série asynchrone améliorée (SPI)

- Convertisseur Analogique Numérique 8-bit, 8 canaux

- 4 signaux de sorties de sélections avec horloge programmable

- 2 fils de sélection entrées/sorties

- 1 fil de sélection programmation

- 1 fil de sélection à caractère général

- 7 ports parallèles (54 lignes entrées-sorties, Port A....Port G )

- Une horloge paramétrable

### Brochage du 68HC11F1

### Rôle des broches

| N° | Nom | Dir/Type | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | Entrée tension | Référence d’alimentation (0V) |
| 2 | MODB/VSTBY | Entrée logique | Mode de fonctionnement du C / Entrée pile de secours pour maintenir le contenu de RAM quand chute VDD. |
| 3 | MODA/ | Entrée logique | Mode de fonctionnement du C / Indique le début d'un cycle d'instruction. MODB |
| 4 | E | Sortie logique | Horloge de référence |
| 5 | R/ | Sortie logique | Lecture (H) écriture (L) |
| 6 | EXTAL | Entrée passive | Branchement du quartz |
| 7 | XTAL | Sortie passive | Branchement du quartz |
| 8 | 4XOUT | Sortie logique | Oscillateur horloge pour un autre HC11 |
| 9 | PC0/DATA0 | E/S logique | Port C0 / D0 du bus de donnée du C (mode étendu) |
| 10 | PC1/DATA1 | E/S logique | Port C1 / D1 du bus de donnée du C (mode étendu) |
| 11 | PC2/DATA2 | E/S logique | Port C2 / D2 du bus de donnée du C (mode étendu) |
| 12 | PC3/DATA3 | E/S logique | Port C3 / D3 du bus de donnée du C (mode étendu) |
| 13 | PC4/DATA4 | E/S logique | Port C4 / D4 du bus de donnée du C (mode étendu) |
| 14 | PC4/DATA5 | E/S logique | Port C5 / D5 du bus de donnée du C (mode étendu) |
| 15 | PC6/DATA6 | E/S logique | Port C6 / D6 du bus de donnée du C (mode étendu) |
| 16 | PC7/DATA7 | E/S logique | Port C7 / D7 du bus de donnée du C (mode étendu) |
| 17 |  | Entrée logique | Initialisation du C |
| 18 |  | Entrée logique | Commande d’interruption ne pouvant être masquée |
| 19 |  | Entrée logique | Commande d’interruption pouvant être masquée |
| 20 | PG7/ | E/S logique | Port G7 / Sortie de sélection de circuit |
| 21 | PG6/CSGEN | E/S logique | Port G6 / Sortie de sélection de circuit (mode étendu) |
| 22 | PG5/CSIO1 | E/S logique | Port G5 / Sortie de sélection de circuit (mode étendu) |
| 23 | PG4/CSIO2 | E/S logique | Port G4 / Sortie de sélection de circuit (mode étendu) |
| 24 | PG3 | E/S logique | Port G3 |
| 25 | PG2 | E/S logique | Port G2 |
| 26 | PG1 | E/S logique | Port G1 |
| 27 | PG0 | E/S logique | Port G0 |
| 28 | PD0/RxD | E/S logique | Port D0 / Réception de données synchrones |
| 29 | PD1/TxD | E/S logique | Port D1 / Transmission de données synchrones |
| 30 | PD2/MISO | E/S logique | Port D2 / Echange de données synchrones entre deux C |
| 31 | PD3/MOSI | E/S logique | Port D3 / Echange de données synchrones entre deux C |
| 32 | PD4/SCK | E/S logique | Port D4 / Echange de données synchrones entre deux C |
| 33 | PD5/ | E/S logique | Port D5 / Echange de données synchrones entre deux C |
| 34 | VDD | Entrée tension | Alimentation +5V / VSS |
| 35 | PA7/PA/OC1 | E/S logique | Port A7 / Entrée comptage d’impulsions … |
| 36 | PA6/OC2/OC1 | Sortie logique | Port A6 / Sortie du comparateur du timer |
| 37 | PA5/OC3/OC1 | Sortie logique | Port A5 / Sortie du comparateur du timer |
| 38 | PA4/OC4/OC1 | Sortie logique | Port A4 / Sortie du comparateur du timer |
| 39 | PA3/OC5/IC4/OC1 | Sortie logique | Port A3 / Sortie du comparateur du timer |
| 40 | PA2/IC1 | Entrée logique | Port A2 / Entrée de capture de temps |
| 41 | PA1/IC2 | Entrée logique | Port A1 / Entrée de capture de temps |
| 42 | PA0/IC3 | Entrée logique | Port A0 / Entrée de capture de temps |

Rôle des broches suite

| 43 | PB7/ADDR15 | Sortie logique | Port B7 / A15 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | PB6/ADDR14 | Sortie logique | Port B6 / A14 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 45 | PB5/ADDR13 | Sortie logique | Port B5 / A13 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 46 | PB4/ADDR12 | Sortie logique | Port B4 / A12 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 47 | PB3/ADDR11 | Sortie logique | Port B3 / A11 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 48 | PB2/ADDR10 | Sortie logique | Port B2 / A10 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 49 | PB1/ADDR9 | Sortie logique | Port B1 / A9 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 50 | PB0/ADDR8 | Sortie logique | Port B0 / A8 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 51 | PF7/ADDR7 | Sortie logique | Port F7 / A7 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 52 | PF6/ADDR6 | Sortie logique | Port F6 / A6 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 53 | PF5/ADDR5 | Sortie logique | Port F5 / A5 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 54 | PF4/ADDR4 | Sortie logique | Port F4 / A4 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 55 | PF3/ADDR3 | Sortie logique | Port F3 / A3 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 56 | PF2/ADDR2 | Sortie logique | Port F2 / A2 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 57 | PF1/ADDR1 | Sortie logique | Port F1 / A1 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 58 | PF0/ADDR0 | Sortie logique | Port F0 / A0 du bus de d’adresse du C (mode étendu) |
| 59 | PE0/AN0 | Entrée log./analog. | Port E0 / Tension analogique VE0 |
| 60 | PE4/AN4 | Entrée log./analog. | Port E4 / Tension analogique VE4 |
| 61 | PE1/AN1 | Entrée log./analog. | Port E1 / Tension analogique VE1 |
| 62 | PE5/AN5 | Entrée log./analog. | Port E5 / Tension analogique VE5 |
| 63 | PE2/AN2 | Entrée log./analog. | Port E2 / Tension analogique VE2 |
| 64 | PE6/AN6 | Entrée log./analog. | Port E6 / Tension analogique VE6 |
| 65 | PE3/AN3 | Entrée log./analog. | Port E3 / Tension analogique VE3 |
| 66 | PE7/AN7 | Entrée log./analog. | Port E7 / Tension analogique VE7 |
| 67 | VRL | Entrée tension | Ajustage de la limite inférieure du CAN (Port E) |
| 68 | VHL | Entrée tension | Ajustage de la limite supérieure du CAN (Port E) |

### Plan mémoire (Mapping)

### Schéma fonctionnel du microcontrôleur 68HC11F1

### Registres des périphériques description fonctionnelle

| Registre | Rôle | Addresse |
| --- | --- | --- |
| ADCTL | A/D Control/Status | $1030 |
| BAUD | Baud Rate | $102B |
| BPROT | Block Protect | $1035 |
| CFORC | Timer Force Compare | $100B |
| CONFIG | EEPROM Mapping, COP, EEPROM Enables | $103F |
| COPRST | Arm/Reset COP Timer Circuitry | $103A |
| CSCTL | Chip-Select Control | $105D |
| CSGADR | General-Purpose Chip-Select Address Register | $105E |
| CSGSIZ | General-Purpose Chip-Select Size Register | $105F |
| CSSTRH | Clock Stretching | $105C |
| DDRA | Port A Data Register | $1001 |
| DDRC | Data Direction Register for Port C | $1007 |
| DDRD | Data Direction Register for Port D | $1009 |
| DDRG | Data Direction Register for Port G | $1003 |
| HPRIO | Highest Priority Interrupt and Miscellaneous | $103C |
| INIT | RAM and I/O Mapping | $103D |
| OC1D | Output Compare 1 Data | $100D |
| OC1M | Output Compare 1 Mask | $100C |
| OPT2 | System Configuration Option Register 2 | $1038 |
| OPTION | System Configuration Options | $1039 |
| PACNT | Pulse Accumulator Count | $1027 |
| PACTL | Pulse Accumulator Control | $1026 |
| PORTA | Port A Data | $1000 |
| PORTB | Port B Data | $1004 |
| PORTC | Port C Data | $1006 |
| PORTD | Port D Data | $1008 |
| PORTE | Port E Data | $100A |
| PORTF | Port F Data | $1005 |
| PORTG | Port G Data | $1002 |
| PPROG | EEPROM Programming Control | $103B |
| SCCR1 | SCI Control 1 | $102C |
| SCCR2 | SCI Control 2 | $102D |
| SCDR | Serial Communications Data Register | $102F |
| SCSR | SCI Status | $102E |
| SPCR | Serial Peripheral Control | $1028 |
| SPDR | SPI Data | $102A |
| SPSR | Serial Peripheral Status | $1029 |
| TCNT | Timer Count | $100E, $100F |
| TCTL1 | Timer Control 1 | $1020 |
| TCTL2 | Timer Control 2 | $1021 |
| TEST1 | Factory Test | $103E |
| TFLG1 | Timer Interrupt Flag 1 | $1023 |
| TFLG2 | Timer Interrupt Flag 2 | $1025 |
| TI4O5 | Timer Input Capture 4/Output Compare 5 | $101E, $101F |
| TIC1–TIC3 | Timer Input Capture | $1010–$1015 |
| TMSK1 | Timer Interrupt Mask 1 | $1022 |
| TMSK2 | imer Interrupt Mask 2 | $1024 |
| TOC1–TOC4 | Timer Output Compare | $1016–$101D |

### Registres des périphériques description interne

Table des registres suite

### Les périphériques parallèles de communication

#### PORT A

Le port A est un port à usage général qui peut être partagé avec le « timer » et l’accumulateur d’impulsions. Le tableau ci-dessous montre les registres intervenant sur l’utilisation du Port A.

Le registre PORTA permet de lire ou d’écrire l’état des niveaux logiques présents ou bien à mettre en sorties ces niveaux logiques.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTA | PA7 | PA6 | PA5 | PA4 | PA3 | PA2 | PA1 | PA0 | $1000 |
| Sens | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S |  |
| Autres fonctions | PAI | OC2 | OC3 | OC4 | OC5/IC4 | IC1 | IC2 | IC3 |  |
| Et/Ou | OC1 | OC1 | OC1 | OC1 | OC1 | - | - | - |  |
| DDRA | DDRA7 | DDRA6 | DDRA5 | DDRA4 | DDRA3 | DDRA2 | DDRA1 | DDRA0 | $1001 |

DDRA est le registre de contrôle de direction du Port A, il permet de configurer le sens de transfert des données sur les lignes PA0 à PA7 : 0 pour une entrée, 1 pour une sortie.

Remarque : le port A à ses sorties indéterminées après le RESET.

#### PORT B

Le port B est un port à usage général orienté uniquement en sortie. Il devient la partie haute du bus d’adresse du microcontrôleur en mode étendu. Le tableau ci-dessous montre le registre intervenant sur l’utilisation du Port B. Le registre PORTB permet d’écrire les niveaux logiques présents sur les broches du port B.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTB | PB7 | PB6 | PB5 | PB4 | PB3 | PB2 | PB1 | PB0 | $1004 |
| Sens | S | S | S | S | S | S | S | S |  |
| Autres fonctions | ADDR15 | ADDR14 | ADDR13 | ADDR12 | ADDR11 | ADDR10 | ADDR9 | ADDR8 | ½ bus d’adresse |

Remarque : le port B à ses sorties remises à 0 après le RESET.

#### PORT C

Le port C est un port à usage général. Il devient le bus de données du microcontrôleur en mode étendu. Le tableau ci-dessous montre les registres intervenant sur l’utilisation du Port C.

Le registre PORTC permet de lire les niveaux logiques présents sur les broches ou d’écrire l’état des niveaux logiques à mettre sur les sorties. En entrée la valeur lue dans le registre PORTC correspond aux états logiques présents sur les broches du port C à l’instant de lecture.

| DDRC est le registre de contrôle de direction du Port C, il permet de configurer le sens de transfert des données sur les lignes PC0 à PC7 : 0 pour une entrée, 1 pour une sortie. | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTC | PC7 | PC6 | PC5 | PC4 | PC3 | PC2 | PC1 | PC0 | $1006 |
| Sens | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S |  |
| DDRC | DDRC7 | DDRC6 | DDRC5 | DDRC4 | DDRC3 | DDRC2 | DDRC1 | DDRC0 | $1007 |
| Autres fonctions | DATA7 | DATA6 | DATA5 | DATA4 | DATA3 | DATA2 | DATA1 | DATA0 | Bus de données |

Remarque : le port C est mis en entrée après le RESET. (DDRCx = 0)

#### PORT D

Le port D est un port à usage général de 6 bits. Il est partagé avec la communication série.

Le tableau ci-dessous montre les registres intervenant sur l’utilisation du Port quand la communication série n’est pas utilisée.

Le registre PORTD permet de lire les niveaux logiques présents sur les broches ou d’écrire l’état des niveaux logiques à mettre sur les sorties.

En entrée la valeur lue dans le registre PORTD correspond aux états logiques présents sur les broches du port D à l’instant de lecture.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTD | 0 | 0 | PD5 | PD4 | PD3 | PD2 | PD1 | PD0 | $1008 |
| Sens | - | - | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S |  |
| Autres fonctions | - | - |  | SCK | MOSI | MISO | TxD | RxD |  |
| DDRD | 0 | 0 | DDRD5 | DDRD4 | DDRD3 | DDRD2 | DDRD1 | DDRD0 | $1009 |

DDRD est le registre de contrôle de direction du Port D, il permet de configurer le sens de transfert des données sur les lignes PD0 à PD5 : 0 pour une entrée, 1 pour une sortie.

Remarque : le port D est mis en entrée après le RESET. (DDRDx = 0)

#### PORT E

Le port E est un port à usage général orienté uniquement en entrée. Il est partagé avec les entrées du Convertisseur Analogique Numérique (CAN), le tableau ci-dessous montre le registre intervenant sur l’utilisation du Port E.

La valeur lue dans le registre PORTE correspond aux états logiques présents sur les broches du port E à l’instant de lecture quand celui-ci n’est pas utilisé en capture par le CAN.

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTE | PE7 | PE6 | PE5 | PE4 | PE3 | PE2 | PE1 | PE0 | $100A |
| Sens | E | E | E | E | E | E | E | E |  |
| Autres fonctions | AN7 | AN6 | AN5 | AN4 | AN3 | AN2 | AN1 | AN0 |  |

Remarque : le port E à ses entrées non définies par le RESET.

#### PORT F

Le port F est un port à usage général orienté uniquement en sortie. Il devient la partie basse du bus d’adresse du microcontrôleur en mode étendu. Le tableau ci-dessous montre le registre intervenant sur l’utilisation du Port F.

| Le registre PORTF permet d’écrire les niveaux logiques présents sur les broches du port F. | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTF | PF7 | PF6 | PF5 | PF4 | PF3 | PF2 | PF1 | PF0 | $1005 |
| Sens | S | S | S | S | S | S | S | S |  |
| Autres fonctions | ADDR7 | ADDR6 | ADDR5 | ADDR4 | ADDR3 | ADDR2 | ADDR1 | ADDR0 | ½ Bus d’adresses |

Remarque : les sorties du port F sont remises à 0 après le RESET.

#### PORT G

Le port G est un port à usage général. Il partage quatre sorties avec le bus de contrôle du microcontrôleur en mode étendu. Le tableau ci-dessous montre les registres intervenant sur l’utilisation du Port G.

| Le registre PORTG permet de lire les niveaux logiques présents sur les broches ou d’écrire l’état des niveaux logiques à mettre sur les sorties. En entrée, la valeur lue dans le registre PORTG correspond aux états logiques présents sur les broches du port G à l’instant de lecture. | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTG | PG7 | PG6 | PG5 | PG4 | PG3 | PG2 | PG1 | PG0 | $1002 |
| Sens | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S | E/S |  |
| Autres fonctions |  | CSGEN | CSIO1 | CSIO2 |  |  |  |  |  |
| DDRG | DDRG7 | DDRG6 | DDRG5 | DDRG4 | DDRG3 | DDRG2 | DDRG1 | DDRG0 | $1003 |

DDRG est le registre de contrôle de direction du Port G, il permet de configurer le sens de transfert des données sur les lignes PG0 à PG7 : 0 pour une entrée, 1 pour une sortie.

Remarque : le port G est mis en entrée lors RESET. (DDRGx = 0)

Bibliographie :

Extraits de la documentation technique sur les 68HC11F1FN de Motorola.