Tableau du jeu d’instruction complet du 68HC11 					JC

| Mnemonic | Operation | Description | Mode d'adressage | Instruction |  |  | Code Condition |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Opcode | Opérande | E Cycles | S | X | H | I | N | Z | V | C |
| ABA | Ajoute les Accumulateurs | A + B -> A | InH | 1B | - | 2 | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? |
| ABX | Ajouter B à X | IX + (00:B) -> IX | InH | 3A | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABY | Ajouter B à Y | IY + (00:B) -> IY | InH | 18 3A | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADCA (opr) | Ajouter avec retenue à A | A + M + C -> A | A IMM A DIR A EXT A InD,X A InD,Y | 89 99 B9 A9 18 A9 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? |
| ADCB (opr) | Ajouter avec retenue à B | B + M + C -> B | B IMM B DIR B EXT B InD,X B InD,Y | C9 D9 F9 E9 18 E9 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? |
| Ajouter A (opr) | Ajouter depuis la mémoire à A | A + M -> A | A IMM A DIR A EXT A InD,X A InD,Y | 8B 9B BB AB 18 AB | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? |
| Ajouter B (opr) | Ajouter depuis la mémoire à B | B + M -> B | B IMM B DIR B EXT B InD,X B InD,Y | CB DB FB EB 18 EB | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? |
| Ajouter D (opr) | Ajouter 16-Bit à D | D + M:M+1 -> D | IMM DIR EXT InD,X InD,Y | C3 D3 F3 E3 18 E3 | jj kk dd hh ll ff dd ff | 4 5 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| And A (opr) | And A depuis la mémoire | A & M -> A | A IMM A DIR A EXT A InD,X A InD,Y | 84 94 B4 A4 18 A4 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| And B (opr) | And B depuis la mémoire | B & M -> B | B IMM B DIR B EXT B InD,X B InD,Y | C4 D4 F4 E4 18 E4 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| ASL (opr) | Décalage arithmétique à gauche | C <- b7...b0 <- 0 | EXT InD,X InD,Y | 78 68 18 68 | hh ll ff ff | 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| ASLA | Décalage arithmétique à gauche de A | C <- A7...A0 <- 0 | A InH | 48 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| ASLB | Décalage arithmétique à gauche de B | C <- B7...B0 <- 0 | B InH | 58 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| ASLD | Décalage arithmétique à gauche de D | C <- D15...D0 <- 0 | InH | 05 |  | 3 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| ASR (opr) | Décalage arithmétique à droite | b7 -> b7...b0 -> C | EXT InD,X InD,Y | 77 67 18 67 | hh ll ff ff | 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| ASRA | Décalage arithmétique à droite de A | A7 -> A7...A0 -> C | A InH | 47 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| ASRB | Décalage arithmétique à droite de B | B7 -> B7...B0 -> C | B InH | 57 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| BCC (rel) | Branche si la retenue est à 0 | ? C = 0 | REL | 24 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCLR (opr) (msk) | Met à 0 le(s) bit(s) | M & /mm -#062 M | DIR InD,X InD,Y | 15 1D 18 1D | dd mm ff mm ff mm | 6 7 8 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| BCS (rel) | Branche si la retenue est à | ? C = 1 | REL | 25 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BEQ (rel) | Branche si égalité | ? Z = 1 | REL | 27 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BGE (rel) | Branche si plus grand ou égal | ? N (+) V = 0 | REL | 2C | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BGT (rel) | Branche si plus grand | ? Z + (N (+) V) = 0 | REL | 2E | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BHI (rel) | Branche si plus haut | ? C + Z = 0 | REL | 22 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BHS (rel) | Branche si plus haut ou le même | ? C = 0 | REL | 24 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BITA (opr) | Teste les bit(s) de A avec la mémoire | A & M | A IMM A DIR A EXT A InD,X A InD,Y | 85 95 B5 A5 18 A5 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| BITB (opr) | Teste les bit(s) de B avec la mémoire | B & M | B IMM B DIR B EXT B InD,X B InD,Y | C5 D5 F5 E5 18 E5 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| BLE (rel) | Branche si plus petit ou égal | ? Z + (N (+) V) = 1 | REL | 2F | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLO (rel) | Branche si plus bas | ? C = 1 | REL | 25 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLS (rel) | Branche si plus bas ou le même | ? C + Z = 1 | REL | 23 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLT (rel) | Branche si plus petit | ? N (+) V = 1 | REL | 2D | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BMI (rel) | Branche si négatif | ? N = 1 | REL | 2B | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNE (rel) | Branche si différent | ? Z = 0 | REL | 26 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BPL (rel) | Branche si positif | ? N = 1 | REL | 2A | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRA (rel) | Branche toujours | ? 1 = 1 | REL | 20 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRCLR (rel) | Branche si le(s) bit(s) sont à 0 | ? M & mm = 0 | DIR InD,X InD,Y | 13 1F 18 1F | dd mm rr ff mm rr ff mm rr | 6 7 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRN (rel) | Branche jamais | ? 1 = 0 | REL | 21 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRSET (rel) | Branche si le(s) bit(s) sont à 1 | ? /M & mm = 0 | DIR InD,X InD,Y | 12 1E 18 1E | dd mm rr ff mm rr ff mm rr | 6 7 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BSET (opr) (msk) | Met le(s) bit(s) à 1 | M + mm -#062 M | DIR InD,X InD,Y | 14 1C 18 1C | dd mm ff mm ff mm | 6 7 8 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| BSR (rel) | Branche au sous-programme | PC + 2 -> PC PC - > (SP) SP - 2 -> SP PC + rr -> PC | REL | 8D | rr | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BVC (rel) | Branche si le dépassement est à 0 | ? V = 0 | REL | 28 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BVS (rel) | Branche si le déplacement est à 1 | ? V = 1 | REL | 29 | rr | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CBA | Compare A à B | A - B | InH | 11 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| CLC | Met à 0 la retenue | 0 -> C | InH | 0C |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| CLI | Met à 0 le masque | 0 -> I | InH | 0E |  | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| CLR (opr) | Efface la mémoire | 0 -> M | EXT InD,X InD,Y | 7F 6F 18 6F | hh ll ff ff | 6 6 7 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLRA | Efface l'accumulateur A | 0 -> A | A InH | 4F |  | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLRB | Efface l'accumulateur B | 0 -> B | B InH | 5F |  | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLV | Met à 0 le drapeau de dépassement | 0 -> V | InH | 0A |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| CMPA (opr) | Compare A à la mémoire | A - M | A IMM A DIR A EXT A InD,X A InD,Y | 81 91 B1 A1 18 A1 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| CMPB (opr) | Compare B à la mémoire | B - M | B IMM B DIR B EXT B InD,X B InD,Y | C1 D1 F1 E1 18 E1 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| Com (opr) | Complémentaire à 1 d'un octet en mémoire | $FF - M -> M | EXT InD,X InD,Y | 73 63 18 63 | hh ll ff ff | 6BR>6 7 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | 1 |
| ComA | Complémentaire à 1 de A | $FF - A -> A | A InH | 43 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | 1 |
| ComB | Complémentaire à 1 de B | $FF - B -> B | B InH | 53 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | 1 |
| CPD (opr) | Compare D à la mémoire 16-bits | D - M:M+1 | IMM DIR EXT InD,X InD,Y | 1A 83 1A 93 1A B3 1A A3 CD A3 | jj kk dd hh ll ff ff | 5 6 7 7 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| CPX (opr) | Compare X à la mémoire 16-bits | IX - M:M+1 | IMM DIR EXT InD,X InD,Y | 8C 9C BC AC CD AC | jj kk dd hh ll ff ff | 4 5 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| CPY (opr) | Compare Y à la mémoire 16-bits | IY - M:M+1 | IMM DIR EXT InD,X InD,Y | 18 8C 18 9C 18 BC 1A AC 18 AC | jj kk dd hh ll ff ff | 5 6 7 7 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| DAA | Ajustement BCD de A | Adjust Sum à BCD | InH | 19 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| Dec (opr) | Décrémente un octet de la mémoire | M - 1 -> M | EXT InD,X InD,Y | 7A 6A 18 6A | hh ll ff ff | 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | - |
| DecA | Décrémente l'accumulateur A | A - 1 -> A | A InH | 4A |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | - |
| DecB | Décrémente l'accumulateur B | B - 1 -> B | B InH | 5A |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | - |
| DES | Décrémente le pointeur de pile | SP - 1 -> SP | InH | 34 |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEX | Décrémente le registre d'index X | IX - 1 -> IX | InH | 09 |  | 3 | - | - | - | - | - | - | ? | - |
| DEY | Décrémente le registre d'index Y | IY - 1 -> IY | InH | 18 09 |  | 4 | - | - | - | - | - | - | ? | - |
| EORA (opr) | Ou exclusif A depuis la mémoire | A (+) M -> A | A IMM A DIR A EXT A InD,X A InD,Y | 88 98 B8 A8 18 A8 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| EORB (opr) | Ou exclusif B depuis la mémoire | B (+) M -> B | B IMM B DIR B EXT B InD,X B InD,Y | C8 D8 F8 E8 18 E8 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| FDIV | Division fractionnelle 16 par 16 | D / IX -> IX r -> D | InH | 03 |  | 41 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? |
| IDIV | Division entière 16 par 16 | D / IX -> IX r -> D | InH | 02 |  | 41 | - | - | - | - | - | ? | 0 | ? |
| Inc (opr) | Incrémente un octet de la mémoire | M + 1 -> M | EXT InD,X InD,Y | 7C 6C 18 6C | hh ll ff ff | 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | - |
| IncA | Incrémente l'accumulateur A | A + 1 -> A | A InH | 4C |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | - |
| IncB | Incrémente l'accumulateur B | B + 1 -> B | B InH | 5C |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | - |
| InS | Incrémente le Pointeur de pile | SP + 1 -> SP | InH | 31 |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| InX | Incrémente le registre d'index X | IX + 1 -> IX | InH | 08 |  | 3 | - | - | - | - | - | - | ? | - |
| InY | Incrémente le registre d'index Y | IY + 1 -> IY | InH | 18 08 |  | 4 | - | - | - | - | - | - | ? | - |
| JMP (opr) | Sauter | Ajouter adresse -> PC | EXT InD,X InD,Y | 7E 6E 18 6E | hh ll ff ff | 3 3 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JSR (opr) | Sauter au sous-programme | PC + n -> PC -> (SP) SP + 2 -> Ajouter adresse -> PC | DIR EXT InD,X InD,Y | 9D BD AD 18 AD | dd hh ll ff ff | 5 6 6 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LDAA (opr) | Charger dans l'accumulateur A | M -> A | A IMM A DIR A EXT A InD,X A InD,Y | 86 96 B6 A6 18 A6 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| LDAB (opr) | Charger dans l'accumulateur B | M -> B | B IMM B DIR B EXT B InD,X B InD,Y | C6 D6 F6 E6 18 E6 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| LDD (opr) | Charger dans l'accumulateur D | M -> A M+1 -> B | IMM DIR EXT InD,X InD,Y | CC DC FC EC 18 EC | jj kk dd hh ll ff ff | 3 4 5 5 6 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| LDS (opr) | Charger dans le pointeur de pile | M:M+1 -> SP | IMM DIR EXT InD,X InD,Y | 8E 9E BE AE 18 AE | jj kk dd hh ll ff ff | 3 4 5 5 6 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| LDX (opr) | Charger dans le registre d'index X | M:M+1 -> IX | IMM DIR EXT InD,X InD,Y | CE DE FE EE CD EE | jj kk dd hh ll ff ff | 3 4 5 5 6 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| LDY (opr) | Charger dans le registre d'index Y | M:M+1 -> IY | IMM DIR EXT InD,X InD,Y | 18 CE 18 DE 18 FE 1A EE 18 EE | jj kk dd hh ll ff ff | 4 5 6 6 6 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| LSL (opr) | Décalage logique à gauche | C <- b7...b0 <- 0 | EXT InD,X InD,Y | 78 68 18 68 | hh ll ff ff | 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| LSLA | Décalage logique à gauche de A | C <- A7...A0 <- 0 | A InH | 48 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| LSLB | Décalage logique à gauche de B | C <- B7...B0 <- 0 | B InH | 58 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| LSLD | Décalage logique à gauche de D | 0 <- D15...D0 <- 0 | InH | 05 |  | 3 | - | - | - | - | 0 | ? | ? | ? |
| LSR (opr) | Décalage logique à droite | 0 -> b7...b0 -> C | EXT InD,X InD,Y | 74 64 18 64 | hh ll ff ff | 6 6 7 | - | - | - | - | 0 | ? | ? | ? |
| LSRA | Décalage logique à droite de A | 0 -> A7...A0 -> C | A InH | 44 |  | 2 | - | - | - | - | 0 | ? | ? | ? |
| LSRB | Décalage logique à droite de B | 0 -> B7...B0 -> C | B InH | 54 |  | 2 | - | - | - | - | 0 | ? | ? | ? |
| LSRD | Décalage logique à droite de D | 0 -> D15...D0 -> C | InH | 04 |  | 3 | - | - | - | - | 0 | ? | ? | ? |
| MUL | Multiplie 8 par 8 | A * B -> D | InH | 3D |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ? |
| NEG (opr) | Complémentaire à 2 d'un octet en mémoire | 0 - M -> M | EXT InD,X InD,Y | 70 60 18 60 | hh ll ff ff | 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| NEGA | Complémentaire à 2 de A | 0 - A -> A | A InH | 40 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| NEGB | Complémentaire à 2 de B | 0 - B -> B | B InH | 50 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| NOP | Pas d'opération | no operation | InH | 01 |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ORA (opr) | Ou A depuis la mémoire | A + M -> A | A IMM A DIR A EXT A InD,X A InD,Y | 8A 9A BA AA 18 AA | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| ORB (opr) | Ou B depuis la mémoire | B + M -> B | B IMM B DIR B EXT B InD,X B InD,Y | CA DA FA EA 18 EA | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| PSHA | Met A sur la pile | A -> (SP) SP - 1 -> SP | A InH | 36 |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSHB | Met B sur la pile | B -> (SP) SP - 1 -> SP | B InH | 37 |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSHX | Met X sur la pile (bas d'abord) | IX -> (SP) SP - 2 -> SP | InH | 3C |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSHY | Met Y sur la pile (bas d'abord) | IY -> (SP) SP - 2 -> SP | InH | 18 3C |  | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PULA | Cherche A depuis la pile | SP + 1 -> SP (SP) -> A | A InH | 32 |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PULB | Cherche B depuis la pile | SP + 1 -> SP (SP) -> B | B InH | 33 |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PULX | Cherche X depuis la pile (Haut d'abord) | SP + 2 -> SP (SP) -> IX | InH | 38 |  | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PULY | Cherche Y depuis la pile (Haut d'abord) | SP + 2 -> SP (SP) -> IY | InH | 18 38 |  | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROL (opr) | Rotation à gauche | C <- b7...b0 <- C | EXT InD,X InD,Y | 79 69 18 69 | hh ll ff ff | 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| ROLA | Rotation à gauche de A | C <- A7...A0 <- C | A InH | 49 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| ROLB | Rotation à gauche de B | C <- B7...B0 <- C | B InH | 59 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| ROR (opr) | Rotation à droite | C -> b7...b0 -> C | EXT InD,X InD,Y | 76 66 18 66 | hh ll ff ff | 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| RORA | Rotation à droite de A | C -> A7...A0 -> C | A InH | 46 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| RORB | Rotation à droite de B | C -> B7...B0 -> C | B InH | 56 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| RTI | Retour d'interruption | SP + 1 -> SP (SP) -> A SP + 1 -> SP (SP) -> B SP + 2 -> SP (SP) -> IX SP + 2 -> SP (SP) -> IY SP + 2 -> SP (SP) -> PC | InH | 3B |  | 12 | ? | ! | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| RTS | Retour de sous-programme | SP + 2 -> SP (SP) -> PC | InH | 39 |  | 5 | ? | ! | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SBA | Soustrait A de B | A - B -> A | InH | 10 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| SBCA (opr) | Soustrait avec retenue à A | A - M - C -> A | A IMM A DIR A EXT A InD,X A InD,Y | 82 92 B2 A2 18 A2 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| SBCB (opr) | Soustrait avec retenue à B | B - M - C -> B | B IMM B DIR B EXT B InD,X B InD,Y | C2 D2 F2 E2 18 E2 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| SEC | Met à 1 la retenue | 1 -> C | InH | 0D |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SEI | Met à 1 le masque d'interruption | 1 -> I | InH | 0F |  | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| SEV | Met à 1 le drapeau de dépassement | 1 -> V | InH | 0B |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| STAA (opr) | Stocke dans l'accumulateur A | A -> M | A DIR A EXT A InD,X A InD,Y | 96 B6 A6 18 A6 | dd hh ll ff ff | 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| STAB (opr) | Stocke dans l'accumulateur B | B -> M | B DIR B EXT B InD,X B InD,Y | D6 F6 E6 18 E6 | ii dd hh ll ff ff | 3 4 4 5 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| STD (opr) | Stocke dans l'accumulateur D | A -> m B -> M+1 | DIR EXT InD,X InD,Y | DC FC EC 18 EC | dd hh ll ff ff | 4 5 5 6 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| STOP | STOP l'horloge interne |  | InH | CF |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| STS (opr) | Stocke dans le pointeur de pile | SP -> M:M+1 | DIR EXT InD,X InD,Y | 9E BE AE 18 AE | dd hh ll ff ff | 4 5 5 6 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| STX (opr) | Stocke dans le registre d'index X | IX -> M:M+1 | DIR EXT InD,X InD,Y | DE FE EE CD EE | dd hh ll ff ff | 4 5 5 6 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| STY (opr) | Stocke dans le registre d'index Y | IY -> M:M+1 | DIR EXT InD,X InD,Y | 18 DE 18 FE 1A EE 18 EE | dd hh ll ff ff | 5 6 6 6 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| SUBA (opr) | Soustrait la mémoire à A | A - M -> A | A IMM A DIR A EXT A InD,X A InD,Y | 80 90 B0 A0 18 A0 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? |
| SUBB (opr) | Soustrait la mémoire à B | B - M -> B | B IMM B DIR B EXT B InD,X B InD,Y | C0 D0 F0 E0 18 E0 | ii dd hh ll ff ff | 2 3 4 4 5 | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? |
| SUBD (opr) | Soustrait 16-Bit à D | D - M:M+1 -> D | IMM DIR EXT InD,X InD,Y | 83 93 B3 A3 18 A3 | jj kk dd hh ll ff dd ff | 4 5 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
| SWI | Interruption logicielle | PC + 1 -> PC PC -> (SP) SP - 2 -> SP IY -> (SP) SP - 2 -> SP A -> (SP) SP - 1 -> SP B -> (SP) SP - 1 -> SP CCR -> (SP) SP - 1 -> SP 1 -> I SWI vector -> PC | InH | 3F |  | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TAB | Transfert A à B | A -> B | InH | 16 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| TAP/TD> | Transfert A à CCR | A -> CCR | InH | 0 |  | 2 | ? | ! | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| TBA | Transfert B à A | B -> A | InH | 17 |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | - |
| TEST | TEST (seulement en mode test) | AjouterressBusCounts | InH | 00 |  | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TPA | Transfert CCR à A | CCR -> A | InH | 07 |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TST (opr) | Teste si zéro ou négatif | M - 0 | EXT InD,X InD,Y | 7D 6D 18 6D | hh ll ff ff | 6 6 7 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | 0 |
| TSTA | Teste A si zéro ou négatif | A - 0 | A InH | 4D |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | 0 |
| TSTB | Teste B si zéro ou négatif | B - 0 | B InH | 5D |  | 2 | - | - | - | - | ? | ? | 0 | 0 |
| TSX | Transfert le pointeur de pile à X | SP + 1 -> IX | InH | 30 |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TSY | Transfert le pointeur de pile à Y | SP + 1 -> IY | InH | 18 30 |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TXS | Transfert X au pointeur de pile | IX - 1 -> SP | InH | 35 |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TYS | Transfert Y au pointeur de pile | IY - 1 -> SP | InH | 18 35 |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WAI | Attend une interruption | Stack Registers | InH | 3E |  | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XGDX | Echange D avec X | IX <-> D | InH | 8F |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XGDY | Echange D avec Y | IY <-> D | InH | 18 8F |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Définition des abréviations employées dans le tableau

Le symbole Z:Z+1 équivaut à un mot de 16 bits où Z est l'octet de poids le plus fort.

dd 	Direct

ff	Déplacement 8 bits positif

hh	Octet de poids le plus fort d'une adresse de deux octets

ii	Immediate data

jj	Octet de poids le plus fort d'une donnée immédiate de deux octets

kk	Octet de poids le plus faible d'une donnée immédiate de deux octets

ll	Octet de poids le plus fort d'une adresse de deux octets

mm	Masque 8 bits

nn	Déplacement 8 bits signé

-	Bit non affecté

0	Bit remis à 0

1	Bit mis à 1

?	0 ou 1 selon le résultat

!	Peut être mis à 0 mais pas à 1