Aide simplifiée sur l’utilisation de DevMic11           ASSOFT-JC

## Organisation générale

DevMic est un environnement de développement intégré pour microcontrôleur MC68HC11.

Toutes les commandes sont accessibles depuis l'éditeur de textes par l'intermédiaire d’un menu déroulant, de menus contextuels et de barres d'outils

DevMic11as permet de développer en assembleur et en mode Boot-strap

Toutes les fonctions sont utilisables en simulation ou en réel avec une carte HC11UC.

## Editeur multi-textes

L'éditeur permet de travailler simultanément sur plusieurs applications. Ceci permet d'échanger des morceaux de texte d'une application à l'autre par "Copier/Coller" ou par "glisser/déplacer".

Si l'option de mise en évidence de la syntaxe est activée, dans les sources et les listings, les mots sont colorés selon leur fonction dans le texte. Seules les fontes de caractères à largeur fixe sont supportées par l'éditeur. Les styles GRAS et ITALIQUE ne sont pas tolérés. On peut changer de fonte depuis le menu "Options/Editeur". La ligne en cours de saisie est réévaluée à chaque frappe du clavier.

Dans le texte source, on peut cliquer sur un symbole pour voir la valeur numérique associée. Cliquer sur une valeur numérique affiche la correspondance de cette valeur en Décimal, Hexagonal et binaire.

#### Sauvegarde

Les listings, les trames S1S9 ne sont pas automatiquement sauvés sur le disque. Il faut, si nécessaire utiliser la rubrique "Créer Fichier Objet" du menu "Fichiers".

#### Indentation automatique

En frappant la touche <Entrée> , le curseur vient se positionner à la ligne suivante au niveau du premier caractère de la ligne en cours. L'indentation peut être supprimée dans le menu "Options/Editeur".

#### Tabulation

La touche "TAB" provoque une tabulation, c'est à dire le passage à la colonne pn+1 ( avec n et p entiers positifs ) immédiatement supérieure. La largeur de tabulation p est réglable dans les options de l'éditeur.

#### Mise en page automatique du texte

Cette fonction du menu "Edition / Formater" permet d'améliorer la présentation. On peut donc saisir le texte sans trop se soucier de la mise en page.

#### Visualisation des erreurs

Les erreurs d'assemblage , de compilation et de translation sont montrées dans le texte: la ligne de l'erreur apparaît sur fond rouge. Elle est reformée dès que l'on rectifie l'erreur.

#### Marquage de la ligne courante

Depuis le débogueur, le simulateur (chronogrammes)  ou l'outil de recherche et remplacement, la ligne courante est visualisée sur fond de couleur. Pour une recherche, la couleur de fond est obtenue par inversion de la couleur courante. Dans le débogueur, deux couleurs sont utilisées : Vert-jaune si la ligne a été trouvée directement et- Violet si la ligne a été trouvée par approximation.

#### Commandes particulières

Outre les commandes classiques de Microsoft-Windows, certains raccourcis ont été ajoutés :

- Pour effacer ou recopier une ligne : Ctrl-Y et  Ctrl-R

- Pour changer d'application : Ctrl-F6  (si plusieurs applications chargées).

- Pour commuter en mode Insertion/Recouvrement : INSER

- Pour Aller au début ou à la fin du texte : Bouton droit ou Ctrl-D , Ctrl-F).

- Une barre d'outils reprend et complète ces commandes.

## Débogueur-source

Il permet de suivre l’exécution d'un programme en visualisant :

- La position de l'instruction en cours dans les texte sources de l'application.

- Les registres CPU

- Les registres du microcontrôleur

- Les variables du programme

- Toute zone mémoire.

### Commandes

#### Pas à pas approfondi

(Menu "Mise au point"  Raccourci: F7 ou bouton de la barre d'outils)  pour exécuter l'instruction suivante. Cette commande lance simultanément :

- L'instruction suivante dans le programme

- Le Timer TOC5 qui envoie une demande d'interruption XIRQ   ( broche PA3 reliée à XIRQ ).

Le µC termine l'instruction en cours avant de servir l'interruption. Cette technique présente deux avantages importants :

- Le code n'étant pas modifié, on peut, en assembleur,   avancer pas à pas dans une zone ROM

- L'inter XIRQ étant prioritaire, on peut avancer pas à pas  dans un sous-programme d'interruption.

Les références externes ( symboles précédés d'un "?" ) ne sont pas srutées pas à pas, leur source n'étant pas forcément connue.

#### Pas à pas "rapide"

(Menu "Mise au point"  Raccourci: F8 pour exécuter les instructions suivantes sans s’arrêter dans les sous-programmes.

Cette commande est similaire à la précédente mais lorsqu'une instruction d'appel de sous-programme est rencontrée (jsr, bsr),  le débogueur place un point d’arrêt logiciel ( SWI ) à l'adresse de retour.

On ne peut donc pas utiliser cette commande en ROM. La commande "F8" est une "combinaison" des commandes "F7" et "F4" avec une analyse fine du code. Elle est donc plus lente que "F7".  Dans une zone sans appel de sous-programme,  "F7" est donc préférable à "F8".  Cela se ressent surtout en C et en Pascal car une ligne source représente quelquefois quelques dizaines de lignes en assembleur.

#### Aller jusqu'au curseur

(Menu "Mise au point"  Raccourci: F4 pour exécuter les instructions suivantes jusqu'à la ligne du curseur.

Le débogueur détermine l'adresse liée à la ligne courante (celle du curseur)  dans le texte source assembleur, C ou Pascal. Il place alors un point d’arrêt logiciel ( SWI ) à cette adresse.

On ne peut donc pas utiliser cette commande en ROM.

#### Dans Source Assembleur

(Menu "Mise au point"  Raccourci: F5 pour déboguer un programme en C ou Pascal  en progressant pas à pas dans le texte Assembleur.  C’est indispensable :

- pour tester une nouvelle fonction externe écrite en assembleur

- si le texte contient des séquences en assembleur

#### Continuer librement

(Menu contextuel du débogueur "Continuer librement"  Raccourci: F9 pour poursuivre l’exécution jusqu'à la fin du programme. Il n'y a plus d'arrêt. L’exécution est libre. La session de mise au point est fermée.

### Panneau des variables

Les variables globales déclarées dans le programme sont automatiquement insérées dans la fenêtre. On peut ajouter des registres du microcontrôleur et des "variables" supplémentaires. Le panneau est redimensionnable en largeur : faire glisser le bord en cliquant dessus et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

Pour faire apparaître un menu,  placer le curseur dans le texte source et cliquer avec le bouton droit.

Pour ajouter un registre, ouvrir la liste des registres et cliquer sur le registre à ajouter..

Pour ajouter une variable, entrer son nom, son format d'affichage, son adresse et sa taille.

Pour modifier son format d'affichage, cliquer sur le petit icône qui précède son nom :  Ascii , Binaire, Hexadécimal, Réel IEEE, Signé,  Unsigned (non signé) .

Pour enlever un objet, cliquer sur son nom.

Les registres du CPU

Sont affichés dans la barre d'état. Les bits du CCR qui sont à un apparaissent , les autres sont remplacés par des "-".

Conditions de fonctionnement

Si l’on utilise une carte à microcontrôleur HC11UC, il faut noter que le débogueur utilise l’interruption Xirq  ( NMI ) demandée par le timer Toc5 sur la broche PA3.

La broche PA3 doit donc être reliée à la broche XIRQ.

Les variables de ce débogueur sont aux adresses $0000 et $0001. Le programme ne doit donc utiliser ni le timer Toc5, ni les broches PA3 et XIRQ, ni la zone $0000-$0001. Un filtre permet d'utiliser le débogueur avec un programme utilisant la liaison série. On peut donc ouvrir une fenêtre de communication au cours de la mise au point.

La pile ne doit pas écraser la zone des pseudo vecteurs ($C4-$FF).

Les textes sources doivent être disponibles sur le disque.

## Manipulation de la mémoire

Pour accéder à la mémoire, cliquer sur le bouton correspondant de la barre d'outils ou dans le menu "mise au point". Pour écrire une nouvelle valeur en Hexadécimal, cliquer sur la case correspondante. Pour écrire une chaîne de caractères, cliquer sur la zone ASCII. On peut lire et écrire des valeurs en mémoire durant une session de mise au point.

- Pour changer l'adresse de base entrer sa valeur dans le champ "Adresse"

- Pour modifier la donnée associée, entrer sa valeur en Hexadécimal, en décimal ou en binaire dans le champ correspondant .

Depuis le menu contextuel, on peut

• Sauvegarder la page dans un fichier

Cette possibilité est utile pour faire des comparaisons.

• Remplir la page (256 octets) avec $00 ou $FF

Attention de ne pas écraser registres ou vecteurs d'interruption.

Par sécurité, Cette fonction est inaccessible durant une session de mise au point  .

Après une écriture, toute la zone montrée à l'écran est relue. Dans certains cas, un message d'erreur peut être renvoyé si la valeur relue est différente de la valeur écrite.

Il faut cependant noter qu'une écriture sur un registre possédant des bits non 'lisibles'

(exemple: le port A) n'est pas une 'fausse manœuvre’.

- Localiser les instructions dans le texte source en cliquant sur une donnée de la zone programme, l’instruction correspondante est recherchée dans le texte source.

## Assemblage

Exécution d’un instruction élémentaire.

On rappelle ici, à partir d’un exemple simple, le mécanisme de transfert d’une donnée. Le but de ces quelques lignes est de montrer que 4 octets de programme entraînent un processus assez complexe.

| contenu de la ROM |  |
| --- | --- |
| adresses | données |
| AD | $96 |
| AD+1 | $10 |
| AD+2 | $97 |
| AD+3 | $12 |

A l’instant initial, le compteur de programme contient la valeur AD. Les différentes séquence composant cette manipulation de données sont :

- La valeur AD est sortie sur le bus d’adresse alors que la ligne R/W est à l’état logique 1.

- Cette adresse étant en ROM, celle-ci présente sur ses sorties de données la valeur $96. L’unité centrale la lit et la place dans un tampon.

- Le compteur de programme est incrémenté d’une unité.

- L’adresse (AD+1) étant présente sur le bus d’adresse, la valeur $10 est acquise par le bus de données. Cette valeur, élargie à 16 bits ($0010) est transférée dans le compteur de programme.

- La valeur $0010 est présente sur le bus d’adresse. La ligne RW est toujours à 1. L’adresse étant en RAM, celle-ci place sur ses sorties de données le contenu de l’adresse $0010.

- La donnée est chargée dans l’accumulateur A.

- Le compteur de programmes est incrémenté d’une unité : il contient maintenant (AD+2).

- La ROM renvoie maintenant la valeur $97. Cette donnée est stockée dans un tampon et utilisée par l’unité centrale.

- PC est à nouveau incrémenté : son contenu vaut maintenant (AD+3).

- La ROM renvoie la valeur $12. Cette valeur, élargie à 16 bits, est présentée sur le bus d’adresse.

- L’octet contenu dans l’accu A est sorti sur le bus de données. La ligne R/W passe à 0. Le contenu de l’accu A est donc écrit à l’adresse $0012.

Mais comment ces 4 octets (ceux du programme en ROM) ont-ils été générés ?

Le programmeur aurait pu les déterminer en consultant la documentation du constructeur. Il y aurait vu que $96 est le code machine qui demande au µP de charger le contenu de l’adresse définie par l’octet suivant ($10) ; cette adresse étant fournie avec seulement 8 bits (adressage direct). Il aurait fait de même pour les octets $97 et $12.

### Texte associé

Il aurait également pu écrire dans un texte :

- « Charger l’octet d’adresse $0010 dans l’accumulateur A »

- « Stocker l’accumulateur A à l’adresse $0012. »

mais cette expression est trop longue, en regard de la tâche accomplie.

Le constructeur propose donc un résumé de ces 2 phrases :

AD	lda $0010

sta $0012

Le programmeur s’est donc contenté d’écrire ce texte et l’a confié à un programme qui l’a converti en code machine (les 4 octets). Le programme s’appelle un assembleur et, par extension, on dira que ce type de texte est en langage assembleur.

### Eléments du langage

Si une ligne du  texte source n'est pas vide et n’est pas un commentaire, elle constitue une instruction.

L'instruction se compose de quatre champs dont certains peuvent être vides.

Exemples :

Etiquette	Mnémonique 	  Opérande(s)	        Commentaire

Debut		lds		#$ff		        ;Pile en RAM

Tempo	equ		*

brclr		,x Tempo Masque

### Symbole

Un symbole est une chaîne de caractères qui satisfait aux exigences suivantes :

- Les caractères sont des minuscules, des majuscules, des chiffres ou le souligné ( ' _ '  ) .

- Les espaces ne sont pas autorisés.

- Le premier caractère ne peut pas être un chiffre.

Un symbole est toujours associé à une valeur numérique. Toute référence au symbole est une référence à la valeur numérique associée.

Pour contribuer à la lisibilité du programme, le symbole doit être représentatif de la fonction assurée par la partie du programme auquel il appartient.

Le choix des symboles du programme incombe au programmeur. Il évitera les symboles passe-partout tels que "machin, truc, boucle, toto etc.." . Dans l'assembleur intégré, la longueur des symboles n’est pas limitée, ce qui permet d'accoler plusieurs mots, par exemple :

LectureCapteurs

EteindreVoyant				 Remarquer le rôle des majuscules (lisibilité).

drapeau_TDRF

### Etiquette

C'est un symbole placé en début de ligne.

L’étiquette marque une position dans le programme, c’est à dire une adresse mémoire. Dés que l'étiquette est trouvée dans le texte source, l'assembleur lui associe un nombre entier de 16 bits correspondant à l'adresse courante, c'est à dire à l'adresse de l'instruction qui suit l'étiquette. Par exemple, Les étiquettes suivantes

Sont autorisées				Sont interdites:

Initialisation1				1ereInit

DebutInter				Debut Inter

Debut_Inter				Debutd'Inter

_123abc				123abc

### Opérateur

Signe désignant une opération entre deux éléments, entre deux valeurs numériques ou entre un symbole et une valeur numérique.

Les 4 opérateurs utilisables sont : +  -  *  /   correspondant respectivement à l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

### Expression

Une expression est une combinaison de valeurs entières et de symboles liés par des opérateurs. Elle est toujours évaluée de la gauche vers la droite. Aucun niveau de parenthèses n’est autorisé et l'expression ne doit pas contenir d'espaces.

Exemples

lda 1+3                  	; équivaut à lda 4

lda machin+truc

lda 20*3-1/5        	; ((20x3)-1)/5 soit 11

ldd  #2**        		;  charger le double de

;  l’adresse courante

Pour ménager la lisibilité, on pourra utiliser des symboles intermédiaires tels que (par exemple) :

Produit		equ	20*3

Somme		equ	Produit-1

Quotient	equ	Somme/5

lda	#Quotient

### Directives

Une directive est un ordre donné à l’assembleur pour lui faire effectuer une tache ou pour modifier son comportement. La directive n'a donc d'existence que pendant l'assemblage : elle ne débouche pas sur un code machine.

Voici les directives de l'assembleur intégré :

- Directive "drc"  (abréviation de "Direct")

L’assembleur utilise l’adressage direct. Il est utilisé dans la mesure du possible, c’est à dire si l’adresse est inférieure à $100. Dans le cas contraire, une erreur est signalée.

Syntaxe : [<Symbole>] drc

Exemple ( ces 2 séquences sont équivalentes )

ldd $102E		ldd $102E

drc

stb 0			stb <0

sta 1			sta <1

 Le caractère ">" force l'adressage étendu alors que le caractère "<" force l'adressage immédiat.

- Directive "equ" (abréviation de 'équivalent à')

permet d’associer un symbole à une valeur numérique.

Syntaxe : <Symbole> equ <Expression>

exemple

registres 	equ $1000

ddrc		equ registres+7

Debut		equ *

- Directive "end"

Est tolérée mais inactive : c’est la fin de fichier qui délimite la fin du texte.

Assure la compatibilité avec d'autres assembleurs.

Syntaxe : [Symbole] end

Dans cet exemple, la directive "end" ne sert à rien car la fin du texte intervient après la ligne "end".:

lda #10

end

rts

- Directive "etd" (abréviation de "Etendu")

L’assembleur utilise l'adressage étendu. Ce mode d'adressage est utilisé par défaut.

Utiliser la directive "etd" n'a un sens que si l'on a déjà utilisé la directive "drc".

Syntaxe :  [Symbole] etd

Exemple :

drc

Debut 	lda 	0	; génère 86 00

etd

lda	0	;génère b6 00 00

- Directive "fcb"

(abréviation de 'Fill Constant Byte')  Déclare une série de constantes de taille 8  bits.

Syntaxe : [Symbole] fcb <Expression1> [,<Expression2>]...

exemple :

Table 	fcb 10,valeur,$3f,%11101  [<Commentaire>]

- Directive "fcc"

(abréviation de 'Fill Constant Character')

Déclare une série de constantes de type caractère ASCII. La chaîne de caractères ne peut contenir d’apostrophe car  elle est délimitée par des apostrophes.

 Contrairement aux assembleurs d'origine américaine, l'assembleur intégré accepte les minuscules accentuées dans les chaînes de caractères.

Syntaxe : [Symbole] fcc ‘CaractèreAscii[,CaractèreAscii]...’

exemple :

Message 	fcc ‘caractères accentués autorisés’	;[Commentaire]

msg		fcc’Chaine à zéro terminal’,0		;remarquer le délimiteur $00

- Directive "fdb"

(abréviation de 'Fill Double Byte')

Déclare une série de constantes de taille 16 bits.

Syntaxe : [Symbole] fdb Expression1[,Expression2]

exemple : 	 table16 	fdb 0,adresse,$fffe,%1111000011110000

- Directive "fill"

Rempli une zone avec une constante.

Syntaxe : [Symbole] fill <Expression1>,<Expression2>  [commentaire]

<Expression1> désigne la constante  alors que  <Expression2 > désigne la taille de la zone en octets.

exemple :

fill valeur,taille

fill $ff,fin-*+1	;remplit la zone délimitée par l'adresse courante et l'étiquette 'fin' avec					;la valeur $ff.

 Les adresses associées à FCB, FCC, FDB, FILL sont toujours en mémoire ROM.

- Directive "include"

Incorpore un fichier inclus. Le texte doit être accessible sur le disque.

Syntaxe : [Symbole] include  [<CheminFichier>],<NomFichier>  [.ASM]

Consulter les exemples utilisant cette directive.

- Directive "org"

(abréviation de « origine »)

Fixe une (nouvelle) adresse d’implantation du code généré

Syntaxe : 	[<Symbole>] org <Expression> [commentaire]

exemple :  	 RESET	equ 	-2	;soit $fffe

Vecteur 	org	RESET

fdb	DebutProgramme

- Directive "rmb"

(abréviation de « Reserve Memory Byte »)

Réserve un espace pour y loger des variables.

Syntaxe : 	[<Symbole>] rmb <Expression>	 [<commentaire>]

exemple :  	  Table	rmb 10	;10 octet pour le tableau

x	rmb  2 	;2  octets pour la variable x

 Il est évident que l'adresse de RMB doit correspondre à une zone mémoire de type RAM.

### Signes réservés

Le signe "#" demande l’adressage immédiat

Exemple

lda #10		; charger 10 dans a

Texte	ldx #message	;adresse de début du texte dans X

Le signe "> " force l’adressage étendu

Exemple :

lda PortA

sta >$10

 Si aucune directive n'est donnée à l'assembleur intégré, c'est toujours l'adressage étendu qui est utilisé.

Le signe "<" force l’adressage direct

Exemple :

lda <10

   Ecrire "lda <adresse "  avec adresse > $ff est incorrect et provoque une erreur d’assemblage.

L'étoile «  *  »  possède trois fonctions

- Elle représente l’adresse courante, c'est à dire l'image du compteur de programme au moment de l'assemblage.

- Elle délimite le début d’un commentaire si elle est placée colonne 1

- Elle représente l'opérateur de multiplication

Exemple :

bra	*	;boucle sans fin

brset data,x masque *  ;boucler tant que...

- * ceci est une ligne de commentaire

- ldd 10*valeur

Le Point-Virgule ";"

est toléré entre la partie utile de la ligne et le commentaire. Il n’est pas obligatoire.

La virgule ","

- est un séparateur dans fcb et fdb (Voir les exemples de fcb et fdb.)

- force l’adressage indexé si elle est suivie de ‘x’ ou ‘y’

Exemple	lda 	-1,x

lda  	,y		; equivaut à lda 0,y

lda 	1+4*5,x

L'apostrophe " ' "

- délimite une chaîne de caractères dans fcc (Voir l’exemple de fcc.)

- fait référence à un caractère ASCII

Exemple :

lda 	#'0'

lda 	#$30

- Ces deux lignes sont identiques car $30 est le code ASCII du caractère '0'.

Le caractère 'Dollar' "$"

annonce une valeur numérique exprimée en hexadécimal

Les lettres ( de ‘A ‘à ‘F’.) utilisées dans la notation hexadécimale sont indifféremment minuscules ou majuscules.

Le caractère '%' annonce une valeur numérique exprimée en binaire

Exemples :

lda 	#%00000001

lda 	#$01

lda 	#1

* Ces trois lignes sont identiques

 Si un caractère non autorisé est rencontré dans l'écriture d'un nombre, le nombre est considéré comme nul.

Ainsi, les nombres suivants sont nuls pour l'assembleur :

%012

$100X

123_5

 La notation octale n’est pas permise avec l’assembleur intégré.

L'espace est un délimiteur

Il permet de séparer les différents champs ainsi que les éléments d'un champ

 Le caractère <TAB> ( code 9 ) génère plusieurs espaces dans l'éditeur de texte.

### Mnémoniques

C'est une chaîne de 3,4 ou 5 caractères désignant une action demandée au microprocesseur. Ces mnémoniques sont décrites par le constructeur du microcontrôleur.

Si la mnémonique contient des majuscules,  celles-ci sont converties en minuscules :

Les mnémoniques reconnues par l’assembleur de intégré sont :

| aba | abx | aby | adca | adcb | adda | addb | addd | anda | aslb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| asld | asr | asra | asrb | bcc | bclr | bcs | beq | bhs | bita |
| bitb | ble | blo | bls | blt | bmi | bne | brn | brset | bset |
| bsr | bvc | bvs | cba | clc | cli | clv | cmpa | cmpb | com |
| coma | comb | cpd | cpx | cpy | decb | des | dex | dey | eora |
| eorb | fdiv | idiv | inc | inx | iny | jmp | jsr | lda | ldaa |
| ldab | ldb | ldd | lsl | lsla | lslb | lsld | lsr | lsra | lsrb |
| lsrd | mul | nop | ora | oraa | orb | orab | psha | pshb | pshx |
| pshy | pula | pulb | rola | rolb | ror | rora | rorb | rti | rts |
| sba | sbca | sev | sta | staa | stb | stab | std | stop | sts |
| stx | subd | swi | tab | tap | tba | test | tpa | tst | tsta |
| txs | tys | wai | xgdx | xgdy |  |  |  |  |  |

 On remarquera l'équivalence entre	ldaa et lda,  stab et stb,  oraa et ora     etc...

### Opérande(s)

L'opérande est un symbole ou une valeur numérique placé à la suite de la  mnémonique.

Le nombre et la taille des opérandes est défini pour chaque  mnémonique et pour le mode d’adressage requis.

 "ldx #$0001" est plus lisible que "ldx #1" (Le programmeur  rappelle que X contient deux octets).

## Principe de fonctionnement de l’assembleur

L’assembleur intégré travaille en 2 passes et sur plusieurs textes dont certains peuvent être dans la mémoire de l'ordinateur et d’autres sur son disque dur.

L’assemblage multifichier équivaut au  "cross-assemblage".

On présente ci-dessous les processus principaux (hiérarchiques) qui régissent l’assemblage :

L’assembleur peut produire une liste de conseils pour optimiser le programme , soit par exemple :

Affecter le pointeur de pile	LDS #....

Utiliser une directive ORG

Utiliser l’adressage direct...

Utiliser CLRA plutôt que LDA #0

etc.

## principaux Messages d’erreur renvoyés

- "Ce symbole est inconnu : <Symbole> "

L’assembleur scrute la table des symboles et ne trouve pas celui auquel vous faites référence. Il n'a pas été déclaré sous forme d'une étiquette ou à l'aide de la directive "equ".

- "Branchement relatif trop long "»

La différence entre l’adresse de destination et l’adresse courante sort de l’intervalle [-128..+127]   ( un octet signé)

- "Adresse trop grande (<Adresse>) en adressage direct"

L’instruction décrite par la mnémonique attend un octet mais l’opérande est supérieur à $ff.

- "Caractère " ‘ " absent dans fcc... »

La chaîne de caractères décrite avec la directive fcc n’est pas délimitée par des apostrophes.

- "Mnémonique inconnue : <Mnémonique> "

Le mot utilisé ne correspond pas à une mnémonique reconnue par l'assembleur.

- " Ce symbole est déjà défini : <Symbole> "

Le symbole déclaré figure déjà dans la table des symboles.

- " Une ligne ne peut commencer par <PremierCaractère> "

Le caractère de la première colonne ne peut être que :

un espace ou une tabulation

une lettre minuscule ou majuscule

un souligné "  _ "

une étoile

- " Espace superflu dans une expression"

Les espaces étant des délimiteurs, ne sont donc pas autorisés dans les expressions.

Ecrire		LDA 	#    $10

provoquera cette erreur.

## Utilisation de références externes

### Principe

On peut appeler, depuis le texte source, un sous-programme ou une séquence qui ne s'y trouve pas.

### Conditions

3 conditions sont à respecter :

- Le premier caractère de l'opérande doit être un point d'interrogation

- Le deuxième peut être un « # » pour demander l’adressage immédiat.

- Les caractères suivants doivent constituer le nom d'un fichier archivé sur le disque (trame S1S9).

- Cette séquence exécutable doit être translattable (relogeable).

### Action de l'assembleur

Lorsqu'une telle référence est rencontrée, l'assembleur l'insère dans la trame S1S9 entre deux parenthèses. C'est l'éditeur de liens (voir chapitre 5) qui la remplacera par une adresse.

Exemples :

ldx 	#message

jsr 	?outstr		;le fichier "outstr" contient un

;sous-programme qui affichera

;une chaîne de caractères.

jsr	?delai+3			;branchement à la quatrième adresse du SP "delai".

lda 	# ?MesConstantes+Delta	;charger une constante

 En langage C, toute fonction appelée et non déclarée dans le texte source est considérée comme externe.

## Les fichiers produits par l'assembleur

### Fichier listing

C'est un texte dont chaque ligne est composée de 8 champs, soit de gauche à droite :

- Un numéro de ligne en décimal (1 à 9999)

- L'adresse courante (valeur de PC au début de l'instruction)

- Les octets du code machine généré

- La durée de l'instruction (nombre de cycles d'horloge).

- Les 4 champs du texte-source.

Extrait d'un listing : (essai.lis)

...9	1004			PORTB         	equ   $1004

10 	2710			DUREE		equ   10000  ;période

11

12

13 0010					org 	$10

14

15 0010 86 AA	[ 2 ]               		lda   #$AA

16 0012 B7 10 04	[ 4 ]               		sta   PORTB

17

18 0015 73 10 04	[ 6 ] BOUCLE        	com   PORTB

19 0018 CE 27 10	[ 3 ]               		ldx   #DUREE

20 001B BD ?? ??	[ 6 ]               		jsr   ?delay+3

21 001E 20 F5	[ 3 ]               		bra   BOUCLE

22

23                                            		end

### Table des symboles

C'est un texte contenant la liste des symboles déclarés dans le programme.

Cette liste peut être classée par ordre alphabétique.

### Trame S1S9

C'est le fichier de sortie utilisé pour télécharger le code objet dans le microcontrôleur. C'est toujours un texte imprimable pouvant être utilisé par de nombreux outils. Outre les données du code objet, il contient les adresses d'implantation du code et des octets de vérification ( Signature ).

Chaque ligne contient 5 champs :

| Champ | Nombre de caractères | Remarques |
| --- | --- | --- |
| Type | 2 | Toujours S1 ou S9 :S1 si la ligne contient des données ou du code et S9 si la ligne contient une adresse d'exécution. |
| Longueur | 2 | Nombre de paires de caractères dans la ligne en excluant les champs "type" et "longueur" |
| Adresse | 4 | Adresse de la première donnée sur 2 octets. |
| Données | au moins 2 | Dans la pratique, leur nombre varie de 1 à 30. |
| Signature | 2 | C'est l'octet de poids faible du complément à 1 de la somme : longueur + adresse +données. |

 En général, toutes les lignes commencent par "S1" sauf la dernière qui, elle, commence par "S9".

Exemple de trame S1S9 :

S11CE000CEE0728D337C1004F610044F8D3ACEE0878D257F1007F61003ED

S11CE0194F8D2CCEE09C8D177A10077C1003F610034F8D1B093D26FCCE9E

S11CE032E0B48D0220C8E600270B7D102E2AFBF7102F0820F1398F4F3632

S11CE04B8FCE000202CB30C1392302CB27378C000026ED335D270A7D1027

S11CE0642E2AFBF7102F20F2CEE0B18DC739536F72746965207375722008

S11CE07D706F72742042203A0900456E747282652073757220706F72741D

S11CE0962043203A0900536F727469652073757220706F72742043203A15

S10AE0AF09000A0D000C003A

S903E000FC

En lisant la première ligne on voit :

- Que c'est une ligne de données ("S1")

- Qu'elle contient $1c octets utiles

- Que l'adresse de la première donnée est $e000

- Que sa signature est $ED

En lisant la dernière ligne on voit :

- Qu'elle contient une adresse d'exécution ("S9")

- Que cette adresse est celle du premier octet de code :  $e000

Pour pouvoir accepter des références externes, lorsque l'assembleur en rencontre une, insère son symbole dans la trame S1S9 et entre deux parenthèses.

La trame n'est alors plus normalisée mais ceci est provisoire car le lieur (éditeur de liens) calculera la valeur des octets manquants (adresse associée au symbole et signature) et produira une trame normalisée.

 Remarquer que la signature  de la 1ère ligne n'a pu être calculée.

Par exemple, voici la trame "essai.s19" en sortie de l'assembleur :

S113001086AAB71004731004CE2710BD(delay+3)20F5??

La deuxième ligne correspond au sous-programme "Delay" inséré dans la trame par le lieur.

Le lieur a recalculé les signatures et la trame de sortie est normalisée.

S9030010EC

Voici la même trame en sortie du lieur

S113001086AAB71004731004CE2710BD002320F560

S113002030EE02270A86CC4A4C4A26FB0926F639CA

S9030010EC

## Nomenclature

A.	Organisation générale	1

B.	Editeur multi-textes	1

a)	Sauvegarde	1

b)	Indentation automatique	1

c)	Tabulation	2

d)	Mise en page automatique du texte	2

e)	Visualisation des erreurs	2

f)	Marquage de la ligne courante	2

g)	Commandes particulières	2

C.	Débogueur-source	2

1.	Commandes	2

a)	Pas à pas approfondi	2

b)	Pas à pas "rapide"	2

c)	Aller jusqu'au curseur	3

d)	Dans Source Assembleur	3

e)	Continuer librement	3

2.	Panneau des variables	3

D.	Manipulation de la mémoire	4

E.	Assemblage	5

Exécution d’un instruction élémentaire.	5

2.	Texte associé	5

3.	Eléments du langage	6

4.	Symbole	6

5.	Etiquette	6

6.	Opérateur	6

7.	Expression	7

8.	Directives	7

9.	Signes réservés	9

10.	Mnémoniques	11

11.	Opérande(s)	11

F.	Principe de fonctionnement de l’assembleur	12

G.	principaux Messages d’erreur renvoyés	12

1.	"Ce symbole est inconnu : <Symbole> "	12

2.	"Branchement relatif trop long "»	12

3.	"Adresse trop grande (<Adresse>) en adressage direct"	12

4.	"Caractère " ‘ " absent dans fcc... »	12

5.	"Mnémonique inconnue : <Mnémonique> "	12

6.	" Ce symbole est déjà défini : <Symbole> "	12

7.	" Une ligne ne peut commencer par <PremierCaractère> "	12

8.	" Espace superflu dans une expression"	12

H.	Utilisation de références externes	13

1.	Principe	13

2.	Conditions	13

3.	Action de l'assembleur	13

I.	Les fichiers produits par l'assembleur	13

1.	Fichier listing	13

2.	Table des symboles	14

3.	Trame S1S9	14