Contents

Sommaire	2

Caractéristiques	2

Définition des stimulis	3

Fenêtre de simulation	4

Fenêtre des chronogrammes	5

Fichiers de simulation	7

Options de configuration	7

Registres CPU	8

Sommaire

Le simulateur SimMic11 intégré à DevMic permet de concevoir et tester un programme sans utiliser de carte cible.

Il facilite la mise en oeuvre de processus délicats à surveiller tels que le chien de garde (COP WATCHDOG ), par exemple.

Un programme simulé peut à tout moment être "redirigé" vers une carte-cible : le basculement s'effectue très simplement en cliquant sur le bouton de simulation.

Caractéristiques

Fenêtre principale

Définition des stimulis

Chronogrammes

Options de configuration

Voir et modifier les registres CPU

Caractéristiques

Structures et fonctions simulées :

Ports A, B, C, D, E

Ports F et G du 68HC11F1

en tant que ports logiques parallèles mono ou bidirectionnels.

Port E et CAN

8 sources analogiques continues ou sinus

8 Sources de référence continues VRH

Broches IRQ et XIRQ

Entrées actives à l'état bas

IRQ peut être rendue sensible au front descendant.

.

SCI en émission et réception

Les lignes RxD et TxD sont associées à la fenêtre de communication de DevMic

Timers

Compteur libre, fonctions "Input capture" et "Output Compare",

Interruption " Temps réel RTI", Accumulateur d'impulsions

Chien de garde COP

Validé par le bit NoCop du registre de configuration.

Interruptions liées à ces structures ( sauf SCI )

Vectorisation en mode Bootstrap ou étendu/monoChip.

Un message d'avertissement est affiché lorsqu'une interruption est demandée.

Par exemple, si un code illégal est détecté (Mauvaise adresse d'éxécution : PC est affecté d'une adresse ne contenant aucun code éxécutable), Le message indiquera le défaut même si le vecteur (ILLEGAL OPCODE) n'est pas implanté. On pourra donc arrêter le programme avant le "plantage" du microcontrôleur simulé.

Ne sont pas simulés :

Les broches STRA et STRB

L'interface SPI car aucune interface sérielle synchrone n'est simulée.

Le moniteur d'horloge ( panne d'horloge impossible ! ).

Durée d'éxécution

Les durées d'éxécution des instructions n'ont rien à voir

avec la période simulée du microcontrôleur.

Elles sont liées à la rapidité de l'ordinateur.

Elles sont en général plus grandes en mode simulé qu'en

mode réel car le matériel est émulé par logiciel.

Attention aux temporisations qui risquent d'être plus longues qu'en réel ( réduire les temps ).

Définition des stimulis

Les stimulis sont les signaux à appliquer aux entrées du microcontrôleur.

A l'ouverture du simulateur, si un fichier de configuration est trouvé sur le disque, les stimulis sont définis à partir de celui-ci.

Combien de stimulis ?

On peut appliquer de 0 à 8 signaux sur les entrées logiques et 8 tensions analogiques sur le port E.

Comment définir un stimulus logique ?

Depuis DevMic, ouvrir la fenêtre du simulateur en cliquant sur le bouton de la barre d'outils.

Ouvrir ensuite la fenëtre des chronogrammes des stimulis en cliquant sur le bouton .

Pour chaque chronogramme à définir,

- Désigner la broche correspondante dans le champ

texte situé à gauche de l'axe vertical. Les noms des broches

sont ceux affichés dans la fenêtre du simulateur.

- Pour définir le niveau logique ( 0 ou 1 ) à l'instant initial,

cliquer sur l'axe vertical

( ou légèrement à gauche de celui-ci ).

Si le nom de broche n'est pas correct, un message

d'erreur est affiché.

- Pour placer un front, cliquer simplement à l'endroit désiré.

L'axe des temps est gradué en périodes d'horloge.

L'origine des temps est l'instant d'éxécution de la

première instruction du programme.

Il est conseillé de procéder de gauche à droite car

placer un front revient à complémenter les états ultérieurs.

- Pour enlever un front, cliquer simplement sur celui-ci.

Enlever un front revient à complémenter les états ultérieurs.

Cliquer enfin sur le bouton "Valider" pour enregistrer le fichier de stimulis sur le disque.

Fenêtre de simulation

La fenêtre principale du simulateur représente le microcontrôleur et supporte une barre de boutons. 											En phase d'éxécution du programme, les états logiques des sorties sont affichés. 												Les flèches représentant le sens de transfert des signaux sont actualisées ( Entrée ou sortie ). 												La barre de titre désigne la fonction en cours  : Définition des broches à surveiller ou exécution du programme.												La barre d'état fournit des indications sur la tàche en cours.

Sélection du port affiché

Pour gagner de la place, les 5 ports paralèles du HC11F1 ne sont pas affichés simultanément. Pour sélectionner un port à afficher, se placer sur le nom d'une broche et cliquer avec le bouton droit.

Une liste des ports est alors proposée.

Sélection des broches à surveiller

Cliquer sur le nom de la broche pour la sélectionner. Il apparait alors en rouge.

Le chronogramme associé sera tracé dans la fenêtre des résultats de simulation.

Si un stimulus a été défini , les symboles " < " et " > " accompagent le nom de la broche

Modification de l'état d'une entrée

Entrée analogique du port E

Cliquer sur la tension à définir. Ouverture de la fenêtre de définition des tensions analogiques. Choisir sa nature (continue ou sinus ).

Fixer sa valeur moyenne, son amplitude et sa fréquence.

Cliquer sur le bouton-flèche pour voir son allure. Cliquer sur "OK".

Entrée numérique

Cliquer sur la zône indiquant l'état logique de l'entrée. Un état 1 provoque la mise à 0. Un état 0 provoque la mise à 1.

Tenter d'appliquer un niveau sur une sortie provoque l'affichage d'un message de mise en garde.

Rôle des boutons :

Ouvre le panneau de configuration du simulateur

Ouvre la fenêtre de définition des stimulis

Réinitialise (RESET) le microcontrôleur simulé et relance le programme

Marque une pause dans l'éxécution du programme.

La ligne associée est montrée dans le texte source.

Provoque l'arret de l'éxécution du programme.

Ouvre la fenêtre des chronogrammes pour voir les résultats de simulation.

Fenêtre des chronogrammes

Cette fenêtre a deux fonctions:

Définition des stimulis

Visualisation des chronogrammes

Elle est composée d'une zône graphique représentant les signaux et d'une barre supportant les commandes.

L'origine des temps est ajustée au moyen d'une barre de défilement. La barre de défilement peut prendre plus de 4 milliards de positions ( 2^32 ), ce qui permet de tracer les signaux pendant plus d'un quart d'heure avec une résolution de l'ordre de 0.5 µs  ( avec un quartz de 8 MHz ). Pour faciliter son règlage, une progression logarithmique a été adoptée.

Définition des stimulis

L'axe des temps est toujours gradué en périodes d'horloge.

Un bouton "Valider" permet d'écrire le fichier de stimulis sur le disque.

Visualisation des chronogrammes

Les signaux montrés sont:

- Les stimulis définis

- Les états des broches surveillées

Le nombre maximum de signaux est de 8. La hauteur de la fenêtre s'ajuste automatiquement.

Une graduation sur l'échelle des temps est toujours un multiple de la période d'horloge. Elle peut correspondre à 1, 2, 4, 8 .. , 512 période(s) d'horloge.

La période d'horloge ( Te ) est calculée à partir de la fréquence du quartz déclarée dans le menu "Options / Matériel ".

En déplaçant le curseur dans la zône graphique, on peut mesurer des temps ou des intervalles de temps en lisant la fenêtre " t = ".

Si la période du signal est très grande par rapport à la période d'horloge, il est difficile, voire impossible de positionner la barre de défilement pour visualiser un front. Le bouton droit de la souris active un menu contextuel qui permet de rechercher automatiquement un front.

On peut aussi utiliser les touches "+" et "-" du clavier pour rechercher les fronts.

Les stimulis analogiques ne peuvent pas être tracés.

Il est souvent plus facile de se déplacer sur l'axe des temps en utilisant les flèches gauche et droite du clavier

Fichiers de simulation

Deux fichiers sont écrits sur le disque dans le dossier "<Dossier de DevMic>/Sim":

<NomProgramme.STM> contient les stimulis.

<NomProgramme.BRS> contient la liste des broches à surveiller.

Le fichier .STM est mis à jour quand on clique sur le bouton "Valider" de la fenêtre des stimulis.

Le fichier .BRS est mis à jour quand on clique sur un nom de broche  sur le symbole du microcontrôleur.

Options de configuration

Mode de fonctionnement : ce choix renseigne le simulateur pour la vectorisation des interruptions; En mode bootstrap des pseudo-vecteurs sont en RAM interne alors qu'en modes étendu et monochip, les vecteurs sont en ROM.												Zônes mémoire additionnelle : on peut ajouter jusqu'à 8 zônes de RAM externe mais attention au passage ultérieur à une carte-cible !												Au démarrage de DevMic, on peut préférer être en simulation ou en fonctionnement réel.																Différentes informations à l'écran peuvent être actualisées à chaque instruction du programme. Chaque case cochée provoque l'actualisation de la fenêtre correspondante ( Symbole du µC, Ecran de communication ) et ralentit l'éxécution du programme.										Le port E peut-être considéré comme étant analogique ou numérique. Ce choix conditionne l'aspect de la fenêtre principale et du comportement du simulateur.

# Registres CPU

Pendant une session de mise au point, En cliquant sur le texte "Reg CPU" , on fait apparaitre les registres de l'unité centrale dans le symbole du microcontrôleur. On peut modifier ces registres. Tout est autorisé mais il faut agir prudemment  : il est facile de bloquer le système !

Par exemple,

- Affecter PC d'une adresse ne comportant pas un code exécutable déclenchera une interruption "Illegal OP Code"

- (Re)masquer XIRQ ne correspond pas à une possibilité physique.

- Changer le contenu de SP dans un sous-programme interdira un retour correct.

ETC...

Toute modification provoque l'apparition d'un bouton de validation. En cliquant sur ce bouton :

- La modification est instantanément validée et reportée dans la barre des registres CPU.

- Le bouton est invalidé.

Tous les bits du CCR peuvent être modifiés individuellement et instantanément par simple Clic.

Index

—C—

Caractéristiques et possibilités, 2

chronogrammes, 5

Configuration, 7

—F—

Fenêtre de simulation, 4

Fenêtre des chronogrammes, 5

fichier de stimulus, 7

fichier des broches surveillées, 7

—M—

Modifier les registres du CPU, 8

—O—

Options, 7

—R—

Registres CPU, 8

—S—

Signaux d'entrée, 3

Stimulis, 3