Contents

Sommaire	3

Présentation	3

Généralités sur le langage	6

Les variables	8

Les Fonctions	10

Les Expressions	12

Les délimiteurs	19

Les itérations	20

Les alternatives	23

Le Préprocesseur	25

Le compilateur	27

Compilateur : les variables	27

Compilateur: Fonctions	28

Compilateur: mots-clé	30

Support des interruptions	30

Opérateurs	32

L'assembleur dans un programme C	32

Ecrire une fonction externe	33

Editeur de liens	35

Erreurs	37

getchr, getstr, putchr, putstr, printf	41

Isalpha, Iscntrl, isdigit, isgraph, islower, isprint, ispunct, isspace, isupper	42

Abort, delay, exit	44

atoi, itoa, strcat, strcpy, strlen, toupper, tolower	45

Abs, max, min, putdec, putnum, sqrt	46

Memcpy, memset, peek, peekw, poke, pokew	47

Geti2c, puti2c	48

Disable, enable	50

Initlcd, putlcd, putclcd, comlcd	50

Débogueur source intégré	52

Nombres réels	53

Fonctions mathématiques	54

Passer un paramètre par registre	57

Sommaire

Le langage C

Généralités

Variables

Fonctions

Expressions

Délimiteurs

Itérations

Alternatives

La filière de développement

Présentation, aspect fonctionnel

Le préprocesseur

Le compilateur

Editeur de liens et trame S1-S9

Ecrire soi même une fonction de la bibliothèque

Débogueur source intégré

La librairie de fonctions externes

Fonctions système:

abort, delay, exit

Entrée/sortie de caractères :

getchr, getstr, putchr, putstr, printf

Test de caractères:

isalpha, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, isprint, ispunct, isspace, isupper

Chaines de caractères:

atoi, itoa, strcat, strcpy, strlen, toupper, tolower

Fonctions liées au nombres:

abs, max, min, putdec, putnum, sqrt

Ecriture/lecture mémoire:

memcpy, memset, peek, peekw, poke, pokew

Fonctions pour bus I2C :

geti2c, puti2c

Fonctions liées aux interruptions :

disable, enable

Fonctions pour afficheur LCD :

initlcd, putlcd, putclcd, comlcd

Fonctions sur réels IEEE

atan, atof, cos, cosd, degtorad, exp,ftoa, fsqr, ftoi, log, log10, pow, putf, radtodeg, round, sin, sind, stof, tan, tand, utof

Présentation

Conçue avec des objectifs pédagogiques, la filière C intégrée au logiciel DevMic peut se décomposer en 3 fonctions :

Vue d’ensemble

La production du code (F1) :

· Les fichiers inclus ou d’En-tête  (Header  *.h) contiennent des informations pour le compilateur C.

· Le Préparateur ou Préprocesseur est chargé (entre autre chose) de scruter ces fichiers.

· Le Compilateur construit un texte en assembleur à partir du texte source C préparé.

L'optimiseur enlève ou remplace les mnémoniques inutiles ou redondantes dans le texte assembleur.

· L’assembleur fournit un code objet (non encore exécutable) sous forme d’une trame S1S9.

· Le Lieur ou Editeur de liens incorpore des modules objet se trouvant en librairie  ( Standard = fournie par le fabricant , Utilisateur = construit par l’utilisateur). Il définit les adresses d’implantation et produit une trame S1S9 exécutable.

L’exécution du programme (F2) :

Elle est assurée par 2 matériels complémentaires :

La platine d’émulation HC1124P :

Le programme est  développé et mis au point à l’aide du logiciel DevMic. La platine HC1124p peut être reliée à l’application au moyen d’un bouchon (support mâle) qui remplace provisoirement le microcontrôleur (sur l’application). Grâce à l’utilisation d’un PRU 68HC24, les caractéristiques et adresses des ports B et C sont les mêmes qu’en mode Single Chip.

Le système ‘Modul11’ :

Principe : Un petit module nommé ‘Micro11 comprend un microcontrôleur de type 68HC711, les circuit d’horloge et de démarrage en mode bootstrap. Il peut être enfiché sur différentes platines -support :développement, expérimentation, traitement du signal et projets particuliers

Les fonctions du langage C sont alors implantées dans l'Eprom d'un 68HC711E9 et le matériel est réduit au minimum.

Généralités sur le langage

Historique

· 1972: naissance du C dans les laboratoires BELL (Dennis Ritchie) au début des années 70 et développement du système d'exploitation UNIX.

· 1978 : vulgarisation du langage : sortie du livre de B. Kernighan et D. Ritchie "The C programming language".

· 1983 : normalisation du langage C par A.N.S.I. Ce travail commence en 83 et dure 5 ans.

· 1988 : existence d'une norme : " C-ANSI ". La 2ème  édition du livre de Kernighan et Ritchie devient la référence.

Les qualités du langage

Le langage C est

· PORTABLE : Les modifications d'un programme pour passer d’un système à un autre sont minimes.

· COMPLET : Un texte C  peut contenir des séquences de bas niveau (proches du matériel) en assembleur .

· SOUPLE  Tout est possible en C mais une grande rigueur s’impose.

· EFFICACE On réfléchit  (devant une feuille de papier) et on écrit (peu).

Notion de filière de développement

On désigne ainsi l’ensemble des outils qui interviennent entre le texte source C et le code objet téléchargé dans le microcontrôleur.

Sont mis en oeuvre successivement :l’éditeur de texte, le préparateur (ou préprocesseur), le compilateur C, L’assembleur, le lieur (ou éditeur de liens), le chargeur, le lanceur et éventuellement le débogueur

Composition du programme C

Un programme en C utilise 2 zones mémoire principales :

- la zone des VARIABLES est un bloc RAM où sont stockées des données  manipulées par le programme.

- la zone des FONCTIONS est un bloc ROM qui recevra le code exécutable du programme.

Déclarer une variable ou une fonction, c’est  informer le compilateur de son existence.

Les noms des objets que l'on utilise ( variables, fonctions ) sont des identifieurs. Leur écriture doit :

• utiliser: les lettres de l'alphabet, de a à z, et de A à Z, les chiffres de 0 à 9 (sauf  pour le premier caractère), le souligné ( _ ).

• ne contenir ni espace, ni caractère accentué.

• être représentative de leur rôle dans le programme.

Attention au choix entre minuscules et majuscules : l'identificateur "MaFonction" n'est pas l'identificateur "mafonction".

Les variables

Une variable est une portion réservée de la mémoire RAM à  laquelle on a donné un nom. La réservation se fait lors de la déclaration. En C, toute variable doit être déclarée. Plusieurs types de variables existent en C .Voici les types utilisables dans la filière DevMic :

Nombres entiers

Les 4 types « Entiers » de la filière sont sont :

8 bits	16 bits

signé	short	int

non signé	char	unsigned int

On voit que, par défaut, un entier ( int ) est signé et sur 16 bits.

Exemple de déclarations :

int  x ;		/* variable signée 16 bits  [-32768 à +32767 ] 	*/

short y;		/* variable signée  8 bits  [-128 à +127 ]          	*/

char  z ;		/* variable non signée  8 bits  [0 à 255]        	*/

unsigned int a ;	/* variable non signée 16  bits  [0 à 65535] 	*/

unsigned b ;	/* aussi 16 bits et non signée   [0 à 65535] 	*/

Dans Turbo-C (Borland), une option permet de rendre le type "char" non signé.

Dans la filière DevMic, il n'est jamais signé.

Nombres réels

Seul le type float est implémenté dans DevMic. C'est un réel IEEE sur 32 bits dont la valeur absolue est comprise entre 3.4 E-38  et 3.4 E+38

Le modificateur  0f  permet de faire référence à une expression réeelle.

Exemple de déclarations :

float x;			// déclarer un réel IEEE x

float MaConstante = 0f pi/2 ;	// déclarer une constante égale à pi/2

Vecteurs

Un vecteur est un tableau (matrice) de taille et de nombre de dimensions quelconque.

(La limite correspond à la place qu’il occupe en mémoire).

Les éléments (champs) du vecteur sont tous de même type.

Exemple :       int machin[3] ;

Un vecteur nommé 'machin' contenant 4 entiers ( int ) est déclaré. Le premier élément porte toujours l'indice 0 .  (Ce qui n’est pas le cas en Pascal).

Les 4 éléments du vecteur machin sont :  machin[0], machin[1], machin[2] et machin[3].

autres exemples

int truc [2][3] ;

char  cste [5] = { 1, 2, 3, 4, 5 } ;

int array[] 	= { 10, 11, 12 } ;

Une chaîne de caractères se déclare comme un tableau de caractères de dimension 1 :

char chaîne[12]

Attention au débordement hors des limites du tableau. Aucun contrôle n'est effectué et si une donnée est écrite hors des limites du vecteur, elle est perdue (pour le tableau) et , en général,  elle écrase d'autres variables.

Position en mémoire des éléments d'un tableau multidimensionnel :

Soit le vecteur  :    int  tab[2][3][4] ;

Son adresse est tab =  tab[0][0][0] .  C'est l'adresse de son 1er élément.

tab[0][0][1]  est à l'adresse tab+ 2

tab[0][0][2]                       tab+ 4

Chaines de caractères

Ce sont des vecteurs de dimension 1 dont les champs sont des caractères (type char). Le dernier élément est le caractère nul.

Ne  pas confondre le caractère ASCII nul \0 avec le zéro décimal '0' dont le code ASCII est  $30.

Pointeurs

Un pointeur est une adresse mémoire qui peut être utilisée pour accéder  à une donnée. Sur les petits systèmes un pointeur est un nombre non signé de 16 bits. Manipuler un pointeur, c'est manipuler l'adresse d'une donnée  ( adressage indirect ). L'opérateur d’indirection est : " * ".

Exemple :	char *porta     ;    /* pointeur 16 bits sur un octet */

porta  = 0x1000 ; /* initialisation du pointeur    */

porta = 0x80   ;    /* placer $80 … l'adresse $1000  */

Evaluation booléenne d'une variable (8 bits au minimum)

Dans une expression booléenne, une variable est dite vraie (true) si elle est non nulle. Elle est dite fausse (false) si elle est nulle.

Le complément booléen de 1 est 0.Le complément de 0 est 1 ou tout autre entier non nul

Extrait de du fichier d'en-tête  std11.h :

#define        FAUX    0

#define        ON      1

#define        OFF     0

#define        VRAI    1

Variables Permanentes (Globales) et Temporaires (Locales)

Une variable globale ( ou permanente ) est déclarée en en-tête du programme. Elle est valide pendant toute la durée d'exécution du programme car elle fait l'objet d'une réservation mémoire permanente.

Si elle est initialisée lors de sa déclaration, elle devient une constante et sera placée en ROM. On ne pourra donc plus changer sa valeur.

Exemples d'initialisation :

char a 		= 57 ;

int  porta 		= 0x1000 ;

char chaîne[] 	= { 'T' , 'R' , 'U' , 'C' } ;

char *chaineptr 	= "TRUC" ;

Une variable locale ( ou temporaire ) est déclarée au début d'une fonction. Son existence est limitée à la durée d’exécution de cette fonction. Elle est donc ignorée par les autres fonctions. Elle peut ( bien que cette façon de procéder soit déconseillée ), porter le même nom qu'une variable globale ou qu'une autre variable locale se trouvant dans une autre fonction. En C, une variable locale est logée au dessus de la pile.

Dans la filière DevMic, elle est indexée sur le registre Y.

Un paramètre d'entrée est une variable locale ( donc visible seulement à l'intérieur de la fonction ). Il est initialisé par la fonction appelante ( la fonction "main" , par exemple).

Les Fonctions

Une fonction est un sous-programme qui travaille sur des paramètres d'entrée et qui renvoie un paramètre de sortie.

Dans un programme C , il n'y a que des fonctions ( pas de programme  principal ! ).

L'une des fonctions doit s'appeler "main". Elle est appelée lors du lancement du programme et c'est elle qui appellera les autres fonctions. En C, on ne peut pas inclure une fonction dans une autre. (contrairement à Pascal).

Une fonction est déclarée comme le paramètre de sortie qu'elle retourne :

truc(int p1, char p2..)

{

--------------

--------------

return ( ..... ) ;

}

Son type est celui du paramètre de sortie Dans DevMic, 3 types sont utilisables pour les fonctions

Void mafonction()  // aucun paramètre de sortie

int    mafonction()  //  sortie entier signé 16 bits

float mafonction()  //  sortie réel IEEE 32 bits

Le type par défaut est " int ".

Exemple d'une fonction faisant la somme de 2 entiers :

int somme( int n1, n2 ) 	/* déclaration fonction et paramètres */

{

return n1 + n2 ; 		/* corps de la fonction */

}

Cette fonction pourra être appelée dans l'expression :

Resultat = somme ( 1, 2 );

qui passera les paramètres "1" et "2" à la fonction "somme"; laquelle renverra ( 1 + 2 ) . La variable "Resultat" contiendra finalement le nombre 3.

Dans DevMic, le paramètre de sortie est toujours passé par registre ( D et X )

Une fonction du type void ne renvoie aucun paramètre

Exemple de programme complet :  ( addition.c )

/* fonction principale */

main()

{ int a, b, c ;

a = 1 ;

b = 2 ;

c = somme( a, b );

printf("Le résultat est %d\n",c); /*  "%d" : afficher c en décimal  et "\n" : aller à la ligne */

} /* et la fonction "somme" */

int somme ( char n1, n2 )

{          return n1 + n2 ;

}

Voici l'extrait du fichier assembleur  généré par le compilateur  pour la fonction "somme" :

*--- 017: Somme(char x,y)

Somme

tsy	               ;indexer les paramètres d'entrée sur Y

*--- 019: return ( x + y );

ldb	5,y

addb	3,y

rts

Remarquer que les ligne C sont numérotées et apparaissent en commentaire

Aucun contrôle de débordement  (pas de retenue) n'est effectué.

Rappel : Le paramètre de sortie est contenu dans l'accumulateur D (pour 8 ou 16 bits) ou dans D et X (pour le type float 32 bits).

Lorsqu'il n'y a qu'un paramètre d'entrée, on peut, sous certaines conditions, le passer par registre

Les Expressions

Une expression est composée d’au moins une variable ( ou constante numérique ) et d'au moins un opérateur.

Exemple d'expressions :

x = - y ;		/* opérateur  "=" et "-"	*/

c = a + b ; 		/* opérateurs "+" et "=" */

c += a ;    		/* range (c+a) dans c   	*/

c = a + c ; 		/*        idem           	*/

Opérateurs unaires.

Ils 'admettent qu'un seul opérande.

Négation : " - ".

Change le signe de l'opérande.

Exemple :   	a = 10 ;

b = - a ;          /* b = - 10 */

Il est évident que b doit être un entier signé.

Complémentation logique :  " ! " .

Complémente une variable booléenne.

Exemple :

a = 5 ;

b = !a	 	/* b = 0 */

a = 0 ;

b = !a	 	/* b =  1 */

Complémentation à un :   " ~ " .

Change tous les bits de l'opérande.

Exemple :

char a, b ;

a  =  5     /*  a = 0000 0101  soit  5          */

b  = ~a    /*  b = 1111 1010  soit 255 - 5  */

Incrémentation : "  ++ " .

Ajoute 1 à l'opérande.

Exemples :

a = 15 ;

b = 15 ;

c = ++a ;  /* pré -incrémentation : a = (a+1) puis c = a  */

d = b++ ;  /* post-incrémentation : d = b  puis b = (b+1)*/

Après exécution,  c = 16 alors que d = 15

Décrémentation : " -- " .

Retranche 1 à l'opérande.

Indirection : " * " .

Accède au contenu d'une adresse ( pointeur ).

Exemple :

char *porta  ;     	/* crée un pointeur sur un port */

pia  = 0x1000 ;  	/* positionne le pointeur à $1000 	*/

*porta = 255     	/* toutes les sorties à 1 	*/

x = *porta ;		/* placer les entrées dans x */

Autre exemple :

char  *MemoireCourante   ;

MemoireCourante  = 0x100  ;    /* Définition de l'adresse pointée */

*MemoireCourante+=10   ;        /*  ajouter 10 à son contenu*/

MemoireCourante+=10   ;          /*  ajouter 10 à l'adresse     */

Extrait du texte assembleur correspondant :

*--- 005: MemoireCourante=0x100;

ldd	#256	[$100]

std	MemoireCourante

*--- 006: *MemoireCourante+=10 ;

ldx MemoireCourante ;Pointeur dans registre d'index

ldb	0,x

addb	#10	[$a,%1010]

stb	0,x

*--- 007: MemoireCourante+=10 ;

ldd	MemoireCourante

addd	#10	[$a,%1010]

std	MemoireCourante

rts

Adresse : " & " .

Renvoie l'adresse mémoire d'une variable.

Exemple :

a    = 3    ; /* positionne a à 3                     	   */

ptr  = &a ; /* pointeur ptr contient l'adresse de a */

*ptr = 10 ; /* positionne a à 10                             */

Opérateurs binaires.

Ils ont deux opérandes.

Addition : " + ".

Effectue la somme algébrique des opérandes.

Exemple :

a = b + 3; 		/* a contient la somme de b et de 3 	*/

a =  5 + 3 ;		/*  le compilateur remplace (5+3) par 8 	*/

Soustraction : " - " .

Effectue la différence des opérandes.

Exemple

a = b - 3 ;   /* a = différence de b et de 3 */

Multiplication : " * " .

Effectue le produit des opérandes.

Exemple

a = b * 3 ;    /* a contient 3 fois la valeur de b */

Dans la filière DevMic, la multiplication est optimisée car  pour le microcontrôleur, il est plus facile de traiter  (2*x) que de traiter (3*x)

Division : " / " .

Effectue le quotient des opérandes.

Exemple

a = b / 3 ;    /* a contient le tiers de b        */

En général, si a est un entier,  ( 3 * a ) ne redonnera pas  b.

Modulo " % "

Renvoie le reste de la division entière des opérandes.

Exemple

a = 7 % 3 ;           /* a = 7 - ( 3 * 2 ) soit 1 */

Le µC 68HC11 est pourvu de l'instruction IDIV qui place le reste de la division entière de D par X  dans D. Celle ci est évidemment utilisée lorsque l'on a recours à l'instruction C "Modulo".

ET binaire : "&" .

Effectue un ET logique bit  à bit entre les opérandes.

Exemple

a = 5 ;      	/* a  = 	0000 0101 		*/

b = 6 ;      	/* b  = 	0000 0110 		*/

c = a & b ;	/* c  = 	0000 0100  soit c = 4 */

ET logique : " && " .

Renvoie "VRAI" si les 2 opérandes sont vrais et  "FAUX" dans les 3 autres cas.

VRAI correspond à une valeur non nulle et FAUX correspond à  0.

Si le premier opérande contient "FAUX", le 2ème n'est  pas  évalué.

Exemple

c =  a && b ;	/* c est vrai si a et b sont vrais , sinon c est faux */

/* c = 1 si (a <> 0) et (b <> 0) ,   sinon c = 0        */

Par défaut , VRAI correspond à 1

OU binaire : " | " .

Effectue un OU logique bit à bit entre les opérandes.

Exemple

a = 5 ;      	/* 	a = 0000 0101 		*/

b = 6 ;      	/* 	b = 0000 0110 		*/

c = a | b ;  	/* 	c = 0000 0111   soit c = 7 */

OU logique : " || " .

Renvoie "VRAI" si 1 ou 2 opérandes sont vrais et "FAUX"   dans l'autre cas.

Si le premier opérande contient "VRAI", le 2ème n'est pas évalué

Exemple :

c =  a || b ;           /* c = 1 si a ou b sont non nuls , sinon c = 0 */

OU exclusif binaire : " ^ " .

Effectue un OU exclusif bit à bit entre les opérandes.

Exemple :

a = 5 ;      	/* a = 	0000 0101 */

b = 6 ;      	/* b = 	0000 0110 */

c = a ^ b ;  	/* c = 	0000 0011 soit c = 3 */

d = ! (a^b) ;  /* fonction coincidence */

Décalage de bits à gauche : " << " .

Décale vers la gauche tous les bits du 1er opérande.Le nombre de décalages est donné par le 2ème opérande.

Exemple  :

a = 11 ;  	/* a = 0000 1011 soit a = $b   */

b = a << 3 ;  	/* b = 0101 1000 soit b = $58 */

Décalage de bits à droite : " >> " .

Décale vers la droite tous les bits du 1er opérande. Le nombre de décalages est donné par le 2ème opérande.

Exemple

a = 11     ;  	/* a = 0000 1011  		*/

b = a >> 3 ;  	/* b = 0000 0001 soit b = 1 */

Autre exemple : compteur Johnson (chenillard) sur port b :

main()

{

char n ;

while(1)

poke( PORTB , 1 >> n++ );

}

Egalité : " == " .

Renvoie VRAI si les opérandes sont égaux et FAUX s'ils 	sont différents.

Exemple

b = ( a == 2 ) ;	/* b vaut 1 si a = 2 , sinon b vaut 0  */

if ( a = 2 )		/* Piège : a est d'abord testé, */

b = 0 ;	/* puis est affecté par la valeur 2. */

/* Il aurait fallu écrire : if  ( a == 2 ) */

Bien que les parenthèses ne soient pas indispensables, elles améliorent la lisibilité du programme.

Non égalité : " != " .

Renvoie VRAI si les opérandes sont différents et FAUX s'ils sont  égaux.

Exemple

b =  ( a != 2 ) 	/* b vaut 0 si a = 2 , sinon b vaut 0  */

Plus grand que : " > " .

Renvoie VRAI si le 1er opérande est supérieur au 2ème et FAUX dans le cas contraire.

Exemple

a =  ( 10 > 20 )  		/* a = 0 */

Plus petit que : " < " .

Renvoie VRAI si le 1er opérande est inférieur au 2ème et FAUX dans le cas contraire.

Exemple

a = ( 10 < 20 )  		/* a = 1 */

Plus grand que ou égal à : " >= " .

Renvoie VRAI si le 1er opérande est supérieur ou égal au 2ème et FAUX dans le cas contraire.

Exemple

if ( a >= 2 )

a = 2 ;  		 /* limite a à 2 */

Plus petit que ou égal à : " <= " .

Renvoie VRAI si le 1er opérande est inférieur ou égal  au 2ème et FAUX dans le cas contraire.

Exemple

if ( a <= 2 )

a = 2 ;		/* minimise a à 2 */

Affectation : " = " .

Place la valeur du 2ème opérande dans le 1er.

Le premier opérande ne peut pas être une constante.

Exemple

a = 5 ;		/* place la valeur 5 dans a      */

b = ( 2 == 3 );  	/* b = 0 car ( 2==3 ) est faux   */

Auto-affectation  .

C'est une écriture condensée liée à une opération et une affectation.

Si l'on écrit a = a + b ; l'écriture de "a" intervient 2 fois, ce qui est inutile.

On pourra écrire :

a += b ; /* d'abord a+b , ensuite a = (a+b) */

Ainsi,	écrire	revient à écrire

a +=  1	a = a + 1	Affectation-somme

b -=  2	b = b -  2	Affectation-différence

c *=  3	c = c *  2	Affectation-produit

d /=  4	d = d /  4	Affectations

e %=  5 	e = e %  5	Affectations

f &=  6	f = f &  6 	Affectations

g |=  7	g = g |  7	Affectations

h ^=  8	h = h ^  8	Affectations exclusif

i <<= 9	i = i << 9	Affectations à gauche

j >>= 10	j = j >> 10	Affectations à droite

Opérateur conditionnel : " ? " et " : " .

Il permet de faire un choix entre 2 expressions en fonction d'une condition

<condition> ? <expression1> : <expression2>

Si condition est vraie, <expression1> est évaluée, sinon c’est <expression2> qui est évaluée.

Exemple :

/* cette fonction convertit une minuscule en majuscule */

short majesté(char chrême)

{

if ( chr >= 'a' ) && ( chr <= 'z' )

return chr - 64 ;

else

return chr ;

}

Explications : Si le code ASCII du caractère est compris entre 97 et 122,      (‘a’..’’z’), on lui retranche 64 pour obtenir le code de la majuscule correspondante (‘A’..’Z’) et on sort de la fonction. Si le code est déjà celui d’une majuscule, on se contente de sortir de la fonction.

On aurait pu écrire :

/* cette fonction convertit une minuscule en majuscule */

short majesté(char chrême)

{

return ( chr >= 'a' ) && ( chr <= 'z' ) ? chr - 64 : chr ;

}

Les délimiteurs

Délimiteur d’expression : ";" .

Ce n'est pas le passage à la ligne suivante qui marque la fin d'une instruction, mais le point virgule.

Bien qu'il soit possible de placer plusieurs instructions sur une même ligne, il faut se l'interdire pour préserver la lisibilité du programme.

Séparateur de variables : " , " .

La virgule est utilisable dans une déclaration multiple pour séparer les symboles .

Exemples :

MaFonction( short a , b ) ;    	/* 2 paramètres d'entrée     */

int a , b , c  ;             		/* 3 entiers signés déclarés */

int tableau[2] = { 5 , 8 };  	/* 2 éléments initialisés    */

Les parenthèses " ( " et " ) " .

Elles ont 3 rôles :

· identifier l'appel à une fonction:		Ex. fct('x')

· donner une priorité dans un calcul:	Ex. x = ( a + b ) / 2 ;

· délimiter une condition booléenne dans les instruction « if », « while » , « switch » etc...

Les crochets " [ " et " ] " .

Ils permettent d'indexer une variable de type vecteur (tableau).

Exemple :

vecteur[2][1] = 57 ;    /* l'élément (2,1) = 57 */

a = pointeur[3][3] ;    /* élément (3,3) dans a */

Délimitation d'une bloc

Une séquence comprenant plusieurs instructions doit être  délimitée par les accolades " { " et " } " .

En Pascal , les accolades délimitent les commentaires !

Le Bloc délimité devient ainsi indivisible.

Exemple :

if ( x == 5 )

{

b += a ;    /* tout le bloc est conditionné 	*/

c -= a ;

}

d = b + c ;        /* est toujours exécutée */

Ne pas confondre Délimitation d'un bloc et Indentation :

Dans l'exemple ci-dessus, les lignes conditionnées sont décalées vers la droite pour indiquer au lecteur (et non au compilateur) qu'elles sont dépendantes de la ligne "if...". Cet exemple pourrait aussi être présenté comme suit :

if ( x == 5 )   {

b += a ;    /* tout le bloc est conditionné 	*/

c -= a ;  }

d = b + c ;	/* est toujours exécutée 	*/

La position des accolades est la même pour le compilateur. Seule l'indentation renseigne le lecteur du programme sur la dépendance des lignes conditionnées.

Dans l'éditeur de DevMic,  l'indentation est obtenue au moyen de la touche de tabulation (TAB).

Les itérations

La boucle while.

while (<condition>)

<Séquence> ;

Tant que  la condition est vraie, la séquence est exécutée.

La condition est évaluée avant l'exécution

Exemple

while ( x < x )

y = 0  ;      	/* ne sera jamais exécutée 	*/

while ( 3 ) ; 	/* provoque un bouclage infini 	*/

/*  Remarquer que la séquence est vide */

while( x )		/* calcule y = y * 10 * x  */

{

x--  ;

y *= 10 ;

}

Autre exemple d'utilisation de while : affiche les entiers de 0 à 10

main()

{

char x ;

x = 0 ;

while ( x <= 10 )

printf ("x = %d\n",x++) ;/* affiche x en décimal, */

/* l'incrémente et passe à la ligne suivante*/

}

La boucle do ... while.

do

<Séquence>

while (<condition> );

Ainsi, La condition est évaluée après l'exécution de la séquence.

Celle-ci est donc exécutée au moins une fois.

do

y = 0  ;		/* sera exécutée une fois */

while ( 0 ) ;

Les mot clé "do" et "while" sont les délimiteurs de la séquence. On peut donc se passer des accolades.

L'instruction "do..while" du langage C ressemble à l'instruction "Repeat..Until" du langage Pascal mais, attention, l'évaluation de la condition est complémentaire d'un langage à l'autre.

La boucle for .

for (<initialisation> ; <condition> ; <opération> )

<Séquence>

La séquence est exécutée tant que la condition est vraie. En général,  l’opération agit directement ou indirectement sur la condition.

Exemples :

for( a = 0 ; a <= 10 ; a++ )    	/* pour  0 <= a <= 10 )   */

for(  ; a <= 10 ; a++ )         	/* pas d'initialisation       */

for( a = 0 ;; a++ )           /* pas de condition: boucle infinie   */

for( a = 0 ; ++a <= 10 ;) ;   	/* pas d'opération finale */

for( ;;) ;       	        /* écriture simple pour boucle infinie */

/********** affiche les nombres entiers de 0 … 10 ************/

main()

{

char x ;

for( x = 0 ; x <= 10 ; x++ )

printf ("x = %d\n",x) ; /* x en décimal et passe à la ligne *

}

On aurait pu écrire aussi :

/************ affiche les nombres entiers de 0 à 10 **********/

main()

{

char x ;

for( x = 0 ; x <= 10 ;)

printf ("x = %d\n",x++) ; 		/* incrémenter x  */

}

Ou encore :

main()

{

char x ;

x = 0 ;				/* initialiser x 	*/

for( ; x <= 10 ;)

printf ("x = %d\n",x++) ; 	/* incrémenter x  	*/

}

Pour n'afficher que les valeurs paires :

main()

{

char x ;

for( x = 0 ; x <= 10 ; x++)			/* incrémenter x  */

printf ("x = %d\n",x++) ; 		/* incrémenter x  */

}

Sauts dans une boucle

Instruction "break" .

Elle permet de sortir immédiatement d'une boucle au  moyen d’un saut inconditionnel à l’instruction qui  suit la boucle.

Exemple :

for ( a = 0 ; a <= 10 ; a++ ) {

if ( a == 5 )

break ;

printf (" a = %d\n", a ) ; }

Dans ce programme, le bouclage est interrompu quand  a == 5. .Seuls les nombre de 0 à 4 sont affichés.

Instruction "continue" .

Elle permet de ne pas exécuter la séquence comprise entre "continue" et la fin de la boucle tout en poursuivant le bouclage. Il s’agit là aussi d’un saut inconditionnel .

Exemple :

for ( a = 0 ; a <= 10 ; a++ )

{

if ( a == 5 )

continue ;

printf (" a = %d\n", a ) ;     }

Dans ce programme, les nombres de 0 à 4 et de 6 à 10  sont affichés. La boucle est cependant effectuée 11  fois

Les alternatives

Alternative simple : " if " ... " else " .

if  (<condition>)

<Séquence1>

else

<Séquence2> ;

Exemple

if ( a < 12 )

a += 2 ;

else

b = 0 ;

Autre exemple :

main()

{

int x ;

for  ( x = 1 ; x < 49 ; x++ )       /* pour x allant de 1 à 48 */

{

if  ( ! ( x % 2 ))                  	/* si x est pair 	*/

printf("\t");                  	/* 1 tabulation  */

else

printf("\n");                  /* sinon à la ligne */

printf("%d=$%x",x,x) ;     /* x en décimal et en hexa */

}

}

Emboîtement de if : On peut placer des instructions if en cascade :.

if...if...else if...else...else if

Règle :toujours associer le "else" au "if " sans "else" le plus proche.

On peut établir un petit diagramme :

On soignera l'indentation pour préserver la lisibilité du programme.

Exemple

if (x >  80 )

if (y > 25)

break;

else

y++;

else

x++;

Alternative multiple : "switch" et "case"

Une seule variable entraîne des choix multiples :

switch(<Variable>)

case c1 : <Sequence1> 	/*exécutée si Variable == c1 */

case c2 : <Sequence2> 	/*exécutée si Variable == c2 */

case c3 : <Sequence3> 	/*exécutée si Variable == c3 */

----------------------------------------------------------------------

case cn : <Sequencen> /exécutée si Variable == cn */

defaut : <SequenceParDefaut> /*exécutée si aucune des conditions ci-dessus n’est vraie.*/

On voit que si une séquence est exécutée, toutes les suivantes le sont également sauf si elle se termine par l’instruction break.

La séquence par défaut n’a de sens que si la séquence n (au moins) se termine par break.

La variable de contrôle est du type entier, les ci sont des constantes numériques.

Exemple :

#define VALEUR 1 /* placer ici les valeurs donnée à x */

char x;

void main()

{

putchr('>');

x=VALEUR;

switch(x) {

case 1  : {

putchr('1');

break; }

case 2  : {

putchr('2');

break; }

case 3  :

case 4  : {

putstr("34");

break;  }

default :

putstr("def");

}

}

Le Préprocesseur

Aspect fonctionnel

Le préprocesseur est un programme qui travaille sur des textes et fournit un texte.

· il expanse les macrocommandes ( lignes #define ).

· il scrute les fichiers inclus ( lignes #include ? ? ?.h ) et expanse éventuellement leurs macrocommandes.

· il autorise ou interdit la compilation de certaines parties du texte source ( compilation conditionnelle).

· il enlève les commentaires.

· il décompose la fonction printf en putstr, putnum et putdec.

Macrocommandes :

Si une ligne :

#define chaine1 chaine2

est rencontrée, le préprocesseur remplace chaine1 par chaine2

· Chaine1 ne doit pas contenir d’espace.

· Chaine2 peut renvoyer à une autre directive #define.

Le texte de la macro ne peut dépasser une ligne.

Les macros ne sont pas paramètrées. Ainsi, si l’on écrit :

#define Somme(a,b) (a+b)

----------------------

-----------------------

s = Somme(5,2) ;

on ne retrouvera pas le nombre 7 dans s car a et b ne seront pas remplacés par 5 et 2.

Il aurait fallu écrire :

#define 	Somme(a,b) (a+b)

-----------------------

-----------------------

a = 5 ;

b = 2 ;

s = Somme(a,b) ;

Dans les fichiers d’en-tête (.h) fournis, les variables formelles (celles des macros)

s’appellent X,Y et Z.

Se souvenir qu’en C, il faut distinguer minuscules et majuscules.

Compilation conditionnelle

On dispose de 3 directives de compilation « #ifdef », « #else » et « #endif ».

#define chaine1     /* si cette ligne est présente, */

#ifdef chaine1

texte1	/* texte1 est compilé */

#else

texte2     /* sinon,  texte2 est compilé */

#endif

Cette structure est utile pendant la phase de mise au point d’un programme.

Si texte2 n’existe pas, on peut se passer de #else

Décomposition de printf :

La fonction printf (placer à l’écran une chaîne formatée )	est, de par ses possibilités, complexe, volumineuse et gourmande en mémoire (RAM). Pour des raisons pédagogiques, le traitement des chaînes formatées se fait avec la fonction putstr (plus simple) tandis que celui des expressions associées se fait avec les fonctions putnum et putdec. Le préprocesseur effectue la décomposition.

Formatée: qui comprend des caractères de contrôle (tabulation, passage à la ligne etc...)

Le compilateur

Aspect fonctionnel

Il produit, à partir d’un texte C préparé par le préprocesseur, un texte assemblable ( .asc ) qui peut être consulté à tout moment. Tous les symboles ne sont pas encore précisés. En particulier, les adresses des fonctions prises en bibliothèque sont encore inconnues. Complexe et volumineux, le processus de compilation n’est pas décrit ici.

Certaines options du menu "options/générales" et du menu "options/programmes" influencent son comportement.

La définition de ces adresses incombe au lieur

variables et constantes

fonctions externes

mots clés non reconnus

support des interruptions

opérateurs : priorité

assembleur en ligne

erreurs de compilation

Compilateur : les variables et constantes

Le type char  est un entier 8 bits non signé. (option de TC)

Le type short  est un entier 8  bits signé .

Le type int      est un entier 16 bits signé .

Le modificateur unsigned , utilisé seul , défini un entier 16 bits non signé .

Le modificateur register demande au compilateur d'utiliser les

registres ( Accu D et registre X) pour le passage de paramètres.

Les pointeurs sont des mots de 16 bits non signés.

Les tableaux sont constitués des types ci-dessus.

char *chaire déclare un pointeur (adresse 16 bits) sur chaîne.

char t[2][3]    déclare un vecteur (tableau) de 6 octets.

Le modificateur « unsigned » est toujours utilisable :

écrire « unsigned short  machin ; » revient à écrire  « char machin ; »

écrire « unsigned char machin ; » revient aussi à écrire « char machin ; »

écrire « unsigned int machin ; »  déclare un double octet non signé.

Le modificateur « signed » n’est pas reconnu.

Le type float est un réel IEEE 32 bits

Le transtypage n’est pas accepté par le compilateur.

Types de variables non implémentés :

Ne sont pas reconnus par le compilateur :

· les entiers longs

· les champs de bits

· les pointeurs de pointeur

Modificateurs de variable non implémentés :

Le compilateur ne travaillant que sur un seul module source (hormis les fichiers inclus), les modificateurs « extern » et « static » sont inutiles.

Localisation en RAM :

Les variables globales sont placées dans un segment positionné par l’utilisateur ( panneau de configuration).

Les variables locales sont placées au dessus de la pile et indexées sur le registre Y.

La position de la pile au lancement du programme doit être choisie par l’utilisateur (initialisation du pointeur de pile dans le menu "options/programmes" ).

Constantes

Nombres :

1234  	représente un nombre décimal        0..65535

0b1010  	représente un nombre binaire  (non portable)

0x12ab	représente un nombre hexadécimal    0..$ffff

‘x’	représente le code ascii du caractère x

"abc"	représente l’adresse d’une chaîne de caractères.

La représentation des nombres en Octal n’est pas implémentée car trop peu utilisée.

Caractères spéciaux :

\a représente le caractère BEL	($7) : signal sonore

\b représente le caractère BS  	($8) : retour arrière

\f représente  le caractère FF  	($c) : saut de page

\n représente le caractère LF  	($a) : aller à la ligne

\r représente  le caractère CR  	($d) : retour chariot

\t représente  le caractère HT  	($9) : tabulation horizontale

\’ représente  le caractère ‘      	($2c) : apostrophe

\" représente  le caractère "      	($22) : guillemet

Compilateur: Fonctions externes

Définition

Une telle fonction est un sous-programme écrit de préférence en assembleur et déjà assemblé.

Il figure en général dans le répertoire \....\lib sous forme d’une trame S1S9. Il doit être translatable (relogeable) car l’éditeur de lien le placera à une adresse adjacente au reste du programme.

Nous fournissons une bibliothèque de fonctions externes dont certaines sont standard :

abort, abs, atoi

disable

enable, exit

getchr, getstr

isalnum, isalpha, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, ii, ispuniiiipace, isupper, itoa	max, memcpy, memset, min

peek, poke, peekw, pokew, printf, putchr, putstr

sqrt, strcat, strcpy, strlen

tolower, toupper

et d’autres non :

delay, geti2c, initlcd, putclcd, puti2c, putlcd, putnum, putdec

Dans le système ‘Modul11’ , toutes les fonctions externes fournies sont résidentes en Eprom alors que dans DevMic/HC1124p leur localisation est variable selon leur nature.

Ou point de vue de leur localisation, on peut les classer en 3 groupes :

· les fonctions disponibles sous forme de fichier .s19

Ex : delay

· Les fonctions générées directement par le compilateur.

Ex : enable, poke

· les macros de std11.h

Ex : tolower

La fonction printf est une exception car elle est décomposée par le préprocesseur.

Chaque fonction est décrite en détail dans la partie ‘librairie de fonctions’.

Passage des paramètres aux fonctions précompilées

Les paramètres d’entrée sont passés par la pile :

Si une fonction est appelée par : « machin(p1,p2,....,pn) » ,le compilateur, avant d’écrire « jsr machin », provoquera l’empilement de p1, p2,....pn dans cet ordre et en donnant à tous les paramètres une taille de 16 bits.

Ainsi, après empilement, on retrouve :

Pn   à 	[SP)

pn-1 à 	[SP + 2]

pn-2 à 	[SP + 4]

--------------------

p1   à 	[SP + 2(n-1)]

A l’appel de la fonction, SP est décrémenté de 2 unités (sauvegarde de PC ). Pn pourra donc être récupéré à (SP+2) ,  Pn-1 à  (SP+4) etc...

paramètre de sortie

En langage C, une fonction peut retourner 0 (void) ou 1 paramètre.

S’il existe, celui-ci sera toujours retourné dans l’accumulateur D. Ainsi, la ligne

« return truc ; »  engendrera l’instruction «  ldd truc »

Compilateur: mots-clé non reconnus

L’instruction "  goto "  n’a pas été implémentée car jugée déstructurante. Pour la même raison, il n’est pas possible de déclarer un label ou de numéroter les lignes du programme.

Le mot-clé " sizeof "  n’est pas reconnu car son utilité sur un petit système est discutable; le transtypage étant interdit ( pour des raisons  pédagogiques),

on ne pourra pas écrire, par ex. :

void machin( char truc )

{

(short truc)++ ;

--------------

Support des interruptions

Le modificateur « interrupt » est utilisable devant une déclaration de fonction pour indiquer au compilateur qu’il  s’agit d’un sous-programme d’interruption. Ce mot-clé n’est pas portable (ANSI) mais il est utilisé sur Turbo-C (Borland).

Il faut également indiquer au compilateur quel est le vecteur d’inter utilisé.

La syntaxe est :

interrupt   Vecteur : NomFonction( [paramètres] )

/* "Vecteur" représente l’adresse du vecteur d’inter.*/

exemple :

void interrupt VIRQ :  machin( )     // remarquer le double point entre l'adresse du vecteur et le nom de la fonction

est équivalent à :

void interrupt $FFF2 : machin( )     //  VIRQ est en effet déclaré dans le fichier d'en-tête "Inter.h"

déclare la fonction machin( ) appelée depuis le vecteur de l'interruption "IRQ/".

Le masque global  " I "  peut être manipulé avec les fonctions "enable( )" et "disable( )".

Etudier l’exemple clignota3.c et analyser le texte assembleur créé.

Le vecteur RESET est systématiquement positionné sur l’adresse d’exécution du programme. Ceci permet de rendre le système autonome :

Rappel : programme et vecteurs en ROM,  pile et variables en RAM.

L'option "Rediriger vecteur" du menu "Options/générales" permet de construire une table de redirection (Pour utiliser les Pseudo-vecteurs en mode bootstrap, par exemple.)

Le fichier d'en-tête "inter.h" contient les adresses des vecteurs.

Exemple 1 :

// Objet du programme : Modèle pour utiliser l'inter XIRQ en c

#include inter.h

void main()

{

enable();              // Demasquage global des interruptions

for(;;);               // Simulation du deroulement du programme

}

// Sous programme d'inter. VIRQ est une macro de "inter.h"

void interrupt VIRQ : machin( )

{

putchr('*');		  // Envoyer '*' vers l'ordinateur

si l'entree IRQ/ est a zero

// Pas de drapeau local a faire retomber !

}

// fin du texte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exemple 2 :

// Pendant que le programme principal fait clignoter une LED

// placée entre 2 sorties du port A , l'interruption RTI

// envoie des caractères vers le PC.

#include std11.h

#include inter.h

#include regis.h

#define PERIODE 3            //  0, 1 , 2 ou 3

unsigned short *porta ;       // pointeur 16 bits sur port A

void main( )

{

porta  = PORTA;                // adresse du port A

*porta = 0x55;                    // une sortie sur 2 a 1

poke(PACTL,PERIODE);    // periode d'appel de l'inter RTI

poke(TMSK2,0x40);           // demasquage local inter RTI

enable();                            // demasquage global des inter.

for(;;) {                               // repeter indefiniment

*porta = ~*porta;

delay(200); }

}

/***** SP d'inter : VRTI est une macro de "Inter.h" ***********/

void interrupt VRTI : rtii( )

{

putchr('*');           	/* envoyer caractere vers le PC      */

poke(TFLG2,0x40);      /* faire retomber le drapeau d'inter */

}

Opérateurs

Voici  les opérateurs classés par ordre de priorité décroissante:

Identificateurs:	(, ), [, ]	Appel de fonction Indice de tableau

Opérateurs unaires :	 !, ~, +, -, ++, --, &, *

Négation logique Complément binaire

Plus unaire  Moins unaire

Préincrément ou postincrément

Prédécrément ou postdécrément

Adresse de, Indirection

Opérateurs binaires 	*, /, +, -, <<, >>, <, <=, >, >=, ==, !=, &, ^, |, &&, ||, ?

Multiplication Division Plus  binaire

Moins binaire Décalage à gauche

Décalage à droite Strictement

inférieurInférieur ou égal Strictement supérieur

Supérieur ou égalEgal Différent ET entre bits

OU exclusif entre bits OU entre bits

ET logique OU logique condition

Affectations: 	=, *=, /=, %=, +=, -=, &=, ^=, |=, <<, =>, >=

Affectation simple Affectation produit

Affectation quotient Affectation reste

Affectation somme Affectation différence

Affectation ET entre bits

Affectation OU EXCLUSIF entre bits

Affectation OU  entre bits Affectation décalage à gauche

Affectation décalage à droite

L'assembleur dans un programme C

Assembleur en ligne :

L’utilisateur peut à tout moment écrire une séquence en langage assembleur, sous réserve que le compilateur  et l’éditeur de textes soient avertis du changement de langage..

Le passage en assembleur se fait par le mot réservé « asm ». A partir de cet instant, la syntaxe est exactement celle de l’assembleur intégré. Le retour au langage C est provoqué par la rencontre du mot réservé « c »  (non portable) ou du mot réservé « endasm » .

On peut, à l’intérieur de la séquence en assembleur, faire référence à tout symbole (constante, variable, fonction ) déclarée dans la zone ‘langage C’.

D’une manière générale, on ne peut pas faire référence à  une « variable »  qui n’a pas d’adresse en mémoire (Ex. variables locales).

Les appels de fonctions externes se font en adressage étendu.

Se souvenir qu’en assembleur, le passage de paramètres à un sous-programme n’est  pas automatisé !

Se souvenir qu’en C , le paramètre de sortie est toujours du  type int et se trouve dans l’accumulateur D.

Dans la séquence assembleur , aucune erreur n’est détectée pendant la compilation. Une erreur éventuelle sera détectée et renvoyée par l’assembleur.

Exemple :  tempo longue (10 minutes)

unsigned x ;

void main()

{

x = 10 ;

asm

lda x            		;10 minutes

tempo	 jsr UneMinute    	;appel fonction déclarée plus bas

deca

bne tempo

C

abort();

}

void UneMinute()

{

delay(60000) ;    		/* 1 mn = 60 000 ms */

}

Dans cet exemple, la fonction UneMinute sert  uniquement à demander au compilateur d’effectuer le passage de paramètre à la fonction delay , pour ne pas avoir à le faire en assembleur.

Voir la partie ‘passage de paramètres aux fonctions ‘.

Ecrire une fonction externe

Ecrire une fonction de la bibliothèque :

Ecrire une fonction externe à partir d’un sous-programme existant est une tâche aisée. Il faut cependant respecter quelques règles :

Choix du langage

Ecrire la fonction en assembleur engendrera un code plus compact que si elle est écrite en C. On réservera le langage C au fonctions complexes.

Fonction translatable

La fonction écrite doit être translatable (relogeable) : pas de sauts absolus, pas « d’indirection absolue ».

astuce pour charger X avec le compteur de programme :

jsr	*+2	;compteur empilé

pulx		;dépilé dans X

consulter également le source de la fonction abort.

Appel d’autres fonction externes

Si une fonction externe utilise d’autres fonctions de la bibliothèque, le nom de ces fonctions doit être précédé d’un « ? » pour indiquer à l’assembleur que ce symbole n’est pas référencé dans le texte-source.

Exemple :

ldx 	#2500	;1ms avec quartz 8 MHz

jsr 	?delay+3	;branchement au 4ème octet de

;la fonction externe « delay »

Utiliser des références externes prédéfinies

On peut faire référence à des symboles qui seront résolus par l'éditeur de liens. Ils sont toujours sur 16 bits.

Exemple :

ldx 	#?_Regis	;les registres du 6811

sta	0,x

jmp 	?_Monit	;on arrête tout

Acquisition des paramètres d’entrée

Si la fonction utilise des paramètres d’entrée, se souvenir que ceux ci ont été empilé dans l’ordre donné par le programme appelant et que le pointeur de pile a été décrémenté de la somme des tailles de ces paramètres. Chaque paramètre est transmis sur 16 bits ( 2octets ).

Ainsi, après une instruction « tsx » ,

· l’adresse de retour sera à 0,x et 1,x

· le dernier paramètre empilé sera à 2,x et 3,x

· l’avant dernier sera à 4,x et 5,x

· etc...

par exemple, pour 1 paramètre transmis :

tsx

lda	3,x	;octet dans A

<corps de la fonction>

ldd...		;param de sortie

rts

tsx

ldd 2,x		;mot dans D

<corps de la fonction>

ldd ...		;param de sortie

rts

Consulter les exemples fournis.

Le nombre de paramètres d’entrée doit être fixe.

Cela vient du fait que le nombre de registres ( D et X) est trop réduit pour que le compilateur puisse passer le nombre de paramètres à la fonction dans un registre.

Une exception cependant : la fonction printf accepte un nombre de paramètres d’entée variable car elle est décomposée par le préprocesseur.

Préserver le registre Y

Le registre Y indexe les variables locales. Si la fonction écrite utilise ce registre, elle doit le sauvegarder dans la pile :

debut 	tsx

pshy

------------ ; le corps de la fonction utilise Y

------------

puly

rts

Passer un paramètre par registre

Editeur de liens et trame S1-S9

Action de l’éditeur de liens

L’éditeur de liens travaille sur les trames S1S9 du programme principal et des fonctions externes de la bibliothèque.

L’assembleur intégré place les références externes dans la trame S1S9

Cette référence externe est toujours sur 16 bits car l'assembleur ne connait pas, à priori, la valeur de ce symbole.

Elle peut représenter :

- Une adresse de fonction de la bibliothèque. ( Ex : ?abort, ?putstr,  ?puti2c etc.. ) .

- Une adresse particulière pour ranger temporairement une donnée ou pour effectuer un saut ( Ex ?_Monit,  ?_RTemp  )

- Une valeur 16 bits utilisée en adressage immédiat. ( Ex ?_Regis )

Une liste de références externes prédéfinies est fournie :

_RTemp	$0000	Registre temporaire utilisé par les fonctions C

_Monit    	$b600	Point d'entrée dans le moniteur

_Regis  	$1000	les registres du µC

Si vous utilisez un autre matériel, vous pouvez modifier cette liste depuis le menu "Options / Programmes".

Les tâches de l’éditeur de liens sont donc de :

- Détecter dans la trame du programme principal les références externes.

- Scruter la table des références prédéfinies

- Retrouver dans la bibliothèque chaque fonction appelée.

- Placer la trame de chaque fonction à la suite de celle du programme.

- Calculer l’adresse de chaque fonction et la placer dans la trame du programme principal.

Un enchaînement récursif de ces tâches autorise

- l’appel d’une fonction par une autre fonction externe.

- l'utilisation de symboles externes prédéfinis dans les fonctions externes.

Ce traitement complexe aboutit à une trame S1S9 standard utilisable par d’autres outils que ceux de la filière.

la trame de chaque fonction étant relogée à la suite du bloc déjà traité doit être translatable.

L’éditeur de liens renseigne l’utilisateur sur les actions effectuées et montre, en fin de travail, la trame obtenue ainsi que l’adresse de chaque bloc.

Un arbre montre la hiérarchie d'appel des fonctions externes.

En double-cliquant sur le nom d'une fonction, on peut voir sa source (si elle est en bibliothèque).

Trame S1S9

C'est le texte de sortie utilisé pour télécharger le code objet dans le microcontrôleur. C'est toujours un texte imprimable et standard pouvant être utilisé par de nombreux outils. Outre les données du code objet, il contient les adresses d'implantation du code et des octets de vérification (Signature).

Chaque ligne contient 5 champs :

Champ	Nombre de	Remarques

.	caractères

Type	2	Toujours S1 ou S9 :S1 si la ligne contient

.		des données ou du code et S9 si la ligne

.		contient une adresse d'exécution.

Longueur	2	Nombre de paires de caractères dans la ligne

.		en excluant les champs "type" et "longueur"

Adresse	4	Adresse de la première donnée sur 2 octets.

Données	1..30	soit 2 à 60 caractères.

Signature	2	C'est l'octet de poids faible du complément à 1

de la somme : longueur + adresse  +données.

En général, toutes les lignes commencent par "S1" sauf la dernière qui, elle, commence par "S9".

Exemple de trame S1S9 :

S11CE000CEE0728D337C1004F610044F8D3ACEE0878D257F1007F61003ED

S11CE0194F8D2CCEE09C8D177A10077C1003F610034F8D1B093D26FCCE9E

S11CE032E0B48D0220C8E600270B7D102E2AFBF7102F0820F1398F4F3632

S11CE04B8FCE000202CB30C1392302CB27378C000026ED335D270A7D1027

S11CE0642E2AFBF7102F20F2CEE0B18DC739536F72746965207375722008

S11CE07D706F72742042203A0900456E747282652073757220706F72741D

S11CE0962043203A0900536F727469652073757220706F72742043203A15

S10AE0AF09000A0D000C003A

S903E000FC

En lisant la première ligne on voit :

· Que c'est une ligne de données ("S1")

· Qu'elle contient $1c octets utiles

· Que l'adresse de la première donnée est $e000

· Que sa signature est $ed

En lisant la dernière ligne on voit :

· Qu'elle contient une adresse d'exécution ("S9")

· Que cette adresse est celle du premier octet de code :  $e000

Erreurs

Gestion des erreurs de compilation

En langage C, la gestion des erreurs est une tâche délicate. L’oubli d’un « } », par exemple, peut entraîner des dizaines d’erreurs . Le programmeur non expérimenté risque d’être désorienté et perdu dans le dédale des causes d’erreur possibles.

Pour éviter ceci, le compilateur

· stoppe la compilation dès la première erreur rencontrée

· Si possible, positionne le curseur sur l’élément de langage ayant provoqué l’erreur dans le  texte-source.

· affiche un texte explicatif invitant le programmeur à corriger son erreur.

La référence à une fonction qui n’existe pas en bibliothèque ne peut être  détectée comme erreur de compilation. Elle ne sera détectée qu’au moment de l’édition de liens.

Messages d’erreur de compilation :

Mauvaise déclaration de variable ou de fonction :

Un symbole était attendu et vous avez utilisé un nombre, un mot-clé, un signe de ponctuation etc...

Expression trop complexe :

La syntaxe est correcte mais le compilateur ne peut réduire l’arbre de l’expression. Décomposer l’expression en éléments plus simples.

Cet élément était attendu :

Le compilateur ne l’a pas trouvé. La suite est donc incompatible.

Peut être avez-vous oublié un «  ; » à la ligne précédente.

Cet identificateur de variable globale est redondant :

Vous avez déclaré 2 variables ou fonctions avec le même nom.

Cet identificateur de variable locale est redondant :

Vous avez déclaré 2 variables avec le même nom dans la même fonction.

Trop éléments dans un vecteur :

Le vecteur ( tableau ) déclaré est trop grand : traitement impossible

La taille maximale d’un vecteur est de 32 ko.

Déclaration de variable mal placée

Les déclarations de variables locales doivent être en début de fonction.

Une constante était attendue :

Le compilateur ne peut évaluer cette expression car c’est une variable.

Erreur dans un fichier inclus :

Macro non reconnue. Seule «  #define <mot1> <mot2>...<motn> «  est autorisée.

« case » sans « switch » :

Une instruction « case » est trouvée alors qu’aucun « switch » n’est actif

« continue » ou « break » hors d’une boucle :

Aucune boucle n’est active à cet endroit du programme.

Trop de macros :

Impossible de traiter toutes les lignes « #define .. » car il y en a trop.

Cette macro ne peut être traitée :

Une ligne « #define ... » engendre une macro trop longue ou trop complexe.

Mauvaise utilisation de ..

· Vous faites référence à l’adresse d’une variable qui n’en a pas.

· Vous faites référence à l’adresse d’une adresse.

· Vous faites référence à l’adresse d’un vecteur incomplètement adressé.

Déclaration incorrecte :

Votre déclaration intervient en dehors d’une fonction mais elle ne peut être une variable globale car une fonction a déjà été déclarée.

· Vous avez peut-être oublié le délimiteur «  { « .

Cette déclaration est illicite :

· Vous tentez de redéclarer une variable déjà définie.

· Les fonctions sont toujours prédéfinies ( type « int » ).

· Le modificateur « void » ne peut s’appliquer qu’à une fonction.

Mauvaise compilation conditionnelle :

Directive « #else » ou « #endif » non trouvée ou mal placée.

Fonction déclarée dans une autre fonction :

Le langage C n’autorise pas l’imbrication de fonctions.

Mauvaise initialisation :

Une variable locale ne peut pas être initialisée lors de sa déclaration.

Affectez-lui une valeur au début de la fonction.

Mauvaise indirection :

Vous faites référence au contenu (« * » ou [x] ) d’une variable qui

n’est pas un pointeur ou un vecteur.

Vous faites référence à un vecteur n’ayant pas assez de dimensions.

Mélange de types :

Vous essayez de combiner des valeurs incompatibles entre elles.

Trop de valeurs initialisées :

Vous avez affecté plus d’éléments que de place dans la variable globale.

Trop de fichiers inclus :

· Vous utilisez trop de lignes « #include ... ».

· Vous utilisez des lignes « #include ... » dans un fichier d’en-tête (.H).

Oubli d’une parenthèse ‘)’ lors de la déclaration d’une fonction.

Trop de macros :

Vous utilisez trop de lignes « #define ... ». Le compilateur est saturé.

Trop d’instructions « case » actives simultanément.

Erreur d’empilement d’une expression :

Le compilateur ne peut pas empiler la signature d’une expression bien

qu’aucune erreur de syntaxe n’ait été détectée.

Trop de chaînes de caractères.

Valeur numérique attendue :

Le compilateur demande une constante numérique.

Mauvaise affevtation :

Vous tentez de donner une valeur à une constante.

Ceci n’est pas un paramètre :

Cette variable n’apparaît pas dans la liste des paramètres.

Fonction non terminée :

La fin du texte intervient alors qu’une fonction n’est pas terminée.

Exécution conditionnelle non terminée :

La fin du texte intervient alors qu’une séquence n’est pas terminée

Vous avez sans doute oublié un délimiteur «  } «  .

Fonction non terminée.

La fin du texte intervient alors que la dernière fonction écrite n’est pas terminée . Vous avez sans doute oublié un délimiteur «  } «  .

Ce symbole n’est pas référencé :

Cette variable locale a été déclarée mais n’est pas utilisée.

Peut être avez-vous placé un «  ; » après la déclaration de la fonction...

Ce symbole n’est pas défini :

Ce symbole n’a été défini ni globalement, ni localement.

Ce fichier inclus n’est pas trouvé :

Une directive « #include ... » fait référence à un fichier qui n’existe

pas dans le répertoire \hc11\c\inc.

Caractère non reconnu : ..

Impossible d’évaluer une expression du langage C.

Oubli d’une parenthèse ‘)’ lors de l’appel d’une fonction.

Erreur de syntaxe dans une expression unaire.

Erreur de syntaxe dans une opération.

Cette fonction retourne un paramètre alors qu’elle a été déclarée avec le modificateur « void » : c’est incompatible.

Cette fonction n’a pas été déclarée avec le modificateur « void » .

Elle doit donc retourner un paramètre de sortie. « return » était attendu.

Paramètre mal placé :

Tous les paramètres d’entrée d’une fonction doivent se trouver sur la même ligne.

Caractère non autorisé après « \» :

Ce caractère d’échappement n’est pas reconnu par le compilateur.

Format numérique inconnu :

Le format Octal n’est pas reconnu par le compilateur.

Double indirection :

Vous tentez de déclarer un pointeur de pointeur .

Ce type n’est pas reconnu par le compilateur.

Trop de caractères :

On ne peut placer qu’un seul caractère entre guillemets.

Symbole trop long :

La taille des symboles ne doit pas dépasser 16 caractères.

Texte terminé dans un commentaire :

La fin du texte intervient alors qu’une zone de commentaire n’est pas refermée.

Fonction printf , format d’affichage inconnu :

Les seuls formats autorisés sont : binaire, octal, décimal et hexadécimal.

Fonction printf : manque délimiteur de fin de chaîne : «

La chaîne formatée doit toujours se terminer par  «   .

Fonction printf : manque une virgule après la chaîne de format.

Les zone ‘format’ et ‘expressions’ doivent être séparées par une virgule.

Fonction printf : Le nombre de formats demandé est différent du nombre

d’expressions à afficher.

Il n’y a pas assez de place en RAM pour la pile : risque de débordement.

Initialiser le pointeur de pile différemment.

Mauvaise déclaration de fonction :

Les Déclarations de prototypes ne sont pas acceptées.

Cet opérateur ne peut être appliqué aux nombres réels :

Impossible d'utiliser les nombres flottants.

Revoir le menu "Options/générales"

Utilisation d'un nom de fonction réservé :

La fonction externe du même nom n'accepte que des paramètres

du type "register". Changer le nom de votre fonction.

Entrée et sortie de caractères

getchr, getstr, putchr, putstr, printf

Prototype		int  getchr( )

Paramètres d'entrée	aucun

Paramètre de sortie	code ASCII du caractère reçu sur l'entrée série

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		Getchr() est compris entre 0 et 255

.		Le programme boucle tant qu'aucun caractère n'est reçu

Exemple		printf("frapper une touche pour continuer");

.		getchr( );

Prototype		char *getstr(char *tampon, int taille)

Paramètres d'entrée	tampon : pointeur sur chaine acquise sur l'entrée

.		sérielle taille : nombre maximum de caractères

Paramètre de sortie	nombre de caractères réellement entrés

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		Place la chaine lue depuis l'entrée sérielle

.		dans le tampon . Le caractère $0D ou la saturation

.		du tampon provoque l'arrêt de la saisie

Exemple		while ( getstr(commande, 20) < 5 ) ;  /*attendre une commande valide */

Prototype		void putchr( char c )

Paramètres d'entrée	code ascii du caractère

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		putchr écrit un caractère sur le port série.

Exemple		putchr(\n);

.		putchr('A');

Prototype		void  putstr( char *chaine )

Paramètres d'entrée	pointeur sur chaine de caractères

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		putstr affiche une chaine de caractères non formattée

Exemple		putstr("erreur...\n");

Prototype		void printf(char *chaine_formattee,a1, ..an)

Paramètres d'entrée	pointeur sur une chaine formattée  arguments (a1..an)

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Aucune car décomposée en putstr, putnum,

.		putdec par le préprocesseur.

Description		printf affiche une chaine de caractères formattée

.		à  l'écran via la liaison sérielle.La chaine formattée

.		est écrite sur le port série après une conversion de

.		certains caractères :                                                                                         	.		1) caractères précédés de " % " :                                                                    .                                     		b : affiche en binaire

.			c : affiche un caractère

.			d : affiche en décimal

.			o : affiche en octal

.			s : affiche une chaine

.			u : affiche en décimal non signé

.			x : affiche en hexadécimal

.		2) caractères de  commande précédés de " \" :

.			\a : cloche (bel  $07 )

.			\? : point d'interrogation

.			\b : tabulation ( $08 )

.			\f : saut de page   ( $0c )

.			\n : à la ligne ( $0a )

.			\r : retour chariot ( $0d )

.			\' : apostrophe (  '  )

.			\" : guillemets     (  "  )

.			\xHH : valeur en hexadécimal ( 2 chiffres )

Exemple		printf("n = %d soit en hexa %x et en binaire %b",x,x,x);

isalpha, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, isprint, ispunct, isspace, isupper

Prototype		int  isalpha( char c

Paramètres d'entrée	caractère

Paramètre de sortie	1 si le caractère est  a..z ou A..Z

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		isalpha renvoie VRAI (1) si le caractère est

alphabétique et FAUX (0) dans le cas contraire

Exemple		if ( isalpha(getch))

putchr(c) ;   /* n'écrit que les lettres */

Prototype		int  iscntrl( char c )

Paramètres d'entrée	caractère

Paramètre de sortie	1 si c est inférieur à 32 ou égal à 127

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		iscntrl renvoie VRAI (1) si c est un caractère de contrôle

et FAUX (0) dans le cas contraire

Exemple		putchr(iscntrl(c) ? "-" : c );  /* n'écrit pas les car de contrôle */

Prototype		int  isdigit( char c )

Paramètres d'entrée	caractère

Paramètre de sortie	1 si le caractère est 0..9

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		isdigit renvoie VRAI (1) si le caractère est numérique

et FAUX (0) dans le cas contraire

Exemple		if (isdigit(i))

n = atoi(i) ;

Prototype		int  isgraph( char c )

Paramètres d'entrée	caractère

Paramètre de sortie	1 si le caractère est  $21..$7e

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		isgraph renvoie VRAI (1) si le caractère est imprimable

et FAUX (0) dans le cas contraire

Exemple		if ( isgraph(getch))

putchr(c) ;

Prototype		int  islower( char c )

Paramètres d'entrée	caractère

Paramètre de sortie	1 si c est le code d'une minuscule

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		islower renvoie VRAI (1) si c est une lettre minuscule

et FAUX (0) dans le cas contraire

Exemple		while(islower(++pointeur)) /* sauter les minuscules */

Prototype		int  isprint( char c )

Paramètres d'entrée	caractère

Paramètre de sortie	1 si le caractère est $20..$7e

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		isprint renvoie VRAI (1) si le caractère est

imprimable (espace compris) et FAUX (0)

dans le cas contraire.

Exemple		while(isprint(*pointeur))

++pointeur ;

Prototype		int  ispunct( char c )

Paramètres d'entrée	caractère

Paramètre de sortie	1 si le code du car. = $21..$2f ou $3a..$40

ou  $5b..$60 ou $7b..$7c

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		ispunct renvoie VRAI (1) si le caractère est un

signe de ponctuation et FAUX (0)

dans le cas contraire

Exemple		while ( ispunct(ptr++));     /* saute la ponctuation */

Prototype		int  isspace( char c

Paramètres d'entrée	caractère

Paramètre de sortie	1 si c est $9..$d ou 20

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		isspace renvoie VRAI (1) si c est un espace, une tabulation,

un caractère de contrôle tel que CR, LF, FF et

FAUX (0) dans le cas contraire.

Exemple		if (isspace(++pointeur)) /* remplacer les espaces */

putchr('_'); /* par des soulignés */

Prototype		int  isupper( char c )

Paramètres d'entrée	caractère

Paramètre de sortie	1 si le caractère est A..Z

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		renvoie VRAI (1) si le caractère est une lettre

majuscule et FAUX (0) dans le cas contraire.

Exemple		nom_propre = isupper(getchr);

# Abort, delay, exit

Prototype		void  abort( )

Paramètres d'entrée	aucun

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie\

Description		Cette commande envoie le message

"exécution interrompue" sur l'interface SCI

Exemple		if ( diviseur == 0 )

abort( );  /* division par zéro impossible */

Prototype		void delay( unsigned int duree)

Paramètres d'entrée	valeur de la tempo en ms

Paramètre de sortie	Aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Fonction intégrée au compilateur.

Description		Cette fonction provoque une tempo exprimée

en ms avec un système équipé d'un quartz de

7,3728 MHz. Pour une autre fréquence d'horloge,

il faut corriger le paramètre d'entrée.

Prototype		void   exit()

Paramètres d'entrée	aucun

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		fonction intégrée au programme Xc11

Description		Cette commande termine exécution du

programme et provoque le retour au moniteur

Exemple		if (ok)

exit( );

# atoi, itoa, strcat, strcpy, strlen, toupper, tolower

Prototype		int atoi( char *chaine)

Paramètres d'entrée	pointeur sur une chaine représentant un décimal.

Paramètre de sortie	valeur entière sur 16 bits

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		atoi("1997") est un entier égal à 1997.

Exemple		somme = atoi("-10") + atoi("52")

Prototype		char *itoa( int nombre)

Paramètres d'entrée	nombre entier 16 bits signé.

Paramètre de sortie	adresse d'une chaine représentant ce nombre en décimal

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		itoa(1997) renvoie la chaine "1997".

Exemple		putlcd(itoa(x));  /* afficher x en décimal */

Prototype		char * strcat ( char *dest, *source )

Paramètres d'entrée	pointeurs vers chaînes source et destination

Paramètre de sortie	pointeur sur la chaine destination

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		strcat concatène la chaine destination à la chaine source.

Elle renvoie un pointeur sur la chaine

destination, c'est à dire sur la chaine concaténée

Exemple		char titre[ ] = "Conclusion   ";

strcat(titre," :");

/* résultat: "Conclusion :" */

Prototype		char *strcpy( char *dest, *source )

Paramètres d'entrée	pointeurs vers chaînes source et destination

Paramètre de sortie	pointeur à la fin de la chaine destination

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		strcpy copie la chaine source dans la chaine  destination

qui doit être plus grande que la chaine source.

Elle renvoie un pointeur sur la destination

Exemple		strcpy(reponse,"oui");

Prototype		int strlen( char *chaine )

Paramètres d'entrée	pointeur sur chaine de caractères

Paramètre de sortie	nombre de caractères de la chaine

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		strlen renvoie la longueur d'une chaine de caractères.

Exemple		if (strlen(reponse) > 20 )

printf("C\'est trop long...");

Prototype		char tolower( char c )

Paramètres d'entrée	tout code ascii

Paramètre de sortie	code lettre minuscule

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		tolower convertit les majuscules en minuscules.

Si c n'est pas le code d'une majuscule,

tolower retourne c inchangé.

Exemple		if(tolower(getchr) == 'o' )

putstr("\tOK");

Prototype		char toupper( char c )

Paramètres d'entrée	tout code ascii.

Paramètre de sortie	code lettre majuscule

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		toupper convertit les minuscules en majuscules.

Si c n'est pas le code d'une minuscule,

toupper retourne c inchangé.

Exemple		if(toupper(getchr) == 'O' )

putstr("\tOK");

# Abs, max, min, putdec, putnum, sqrt

Prototype		int  abs(int nombre_signe)

Paramètres d'entrée	tout entier signé

Paramètre de sortie	sa valeur absolue

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie\

Description		abs(x) =  x si x est positif.abs(x) = -x si x est négatif

Exemple		difference = abs ( n1 - n2 )

Prototype		int  max( int valeur1, valeur2

Paramètres d'entrée	2 nombres entiers quelconques

Paramètre de sortie	plus grand des 2 nombres

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		max retourne la plus grande valeur des 2 arguments.

Exemple		while ( max (a,b)  <  0xff )

putstr("pas de saturation");

Prototype		int  min( int valeur1, valeur2

Paramètres d'entrée	2 nombres entiers quelconques

Paramètre de sortie	le plus petit des 2 nombres

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		macro dans std11.h

Description		min retourne la plus petite valeur des 2 arguments

Exemple		while ( min (a,b)  == 0 )

printf("pas encore démarré");

Prototype		void putnum(int nombre, char base)

Paramètres d'entrée	nombre à afficher et sa base

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		putnum permet d'afficher un nombre signé 16 bits

dans une base quelconque (2,8,10,16 etc...).

Exemple		putstr("soit en binaire : ");

putnum(x,2);

Prototype		void putdec(unsigned nombre)

Paramètres d'entrée	nombre non signé 16 bits

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		putdec permet d'afficher un nombre 16 bits

non signé en décimal.

Exemple		putdec(0xffff);  /* écrire $ffff en décimal */

Prototype		int sqrt( unsigned int nombre )

Paramètres d'entrée	nombre entier non signé

Paramètre de sortie	la partie entière de sa racine carrée.

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		sqrt renvoie la racine carrée

entière de son argument.

Exemple		if(( sqrt(n) * sqrt(n) ) == n )

printf("%d est un carré parfait",n);

# Memcpy, memset, peek, peekw, poke, pokew

Prototype		void memcpy(char *dest, *srce, unsigned int taille)

Paramètres d'entrée	2 pointeurs sur zone mémoire, taille de la zone

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		memcpy copie taille octets de la zone srce dans la zone dest

Exemple		memcpy(*tampon1, *tampon2, 64) ;

Prototype		void memset(char *zone,valeur, unsigned int taille)

Paramètres d'entrée	pointeur sur zone, valeur de remplissage, taille

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		memset écrit taille octets valeur à partir de l'adresse zone.

Exemple		memset( plage, 0xff, 0x1000 );

Prototype		int peek(unsigned int adresse)

Paramètres d'entrée	adresse à lire

Paramètre de sortie	son contenu ( 8 bits ).

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie\

Description		peek permet d'accéder en lecture directement à la   mémoire.

Exemple		printf("mot de config : %x",peek(0x103f);

Prototype		int peekw(unsigned int adresse)

Paramètres d'entrée	première des 2 adresses à lire

Paramètre de sortie	son contenu ( 16 bits

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		peekw permet d'accéder en lecture directement

à la mémoire. ( 2 octets )

Exemple		printf("vecteur RESET : %x",peek(0xfffe));

Prototype		void poke(unsigned int adresse, int donnee)

Paramètres d'entrée	adresse, donnée à écrire  ( 8 bits )

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		fonction intégrée au compilateur.

Description		poke permet d'écrire un octet en mémoire

Exemple		poke(PORTB,0) ; /* écrire 0 sur le port B */

Prototype		void pokew(unsigned int adresse, donnee)

Paramètres d'entrée	adresse, donnée à écrire  ( 16 bits )

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		fonction intégrée au compilateur.

Description		pokew permet d'écrire un mot de 2 octets en mémoire.

Exemple		pokew( 0 , 0 ); /* écrire 0 à l'adresse 0 et à l'adresse 1 */

# Geti2c, puti2c

Les fonctions geti2c et puti2c configurent les sorties en drain ouvert (Bit DWOM de SPCR à 1).

La liaison I2C est donc très simple.

Prototype		int  geti2c( unsigned char adresse)

Paramètres d'entrée	adresse du circuit à scruter

Paramètre de sortie	donnée dans l'octet de poids faible. octet de poids forts:    0:ok   1: erreur

Portabilité		aucune

Localisation		Dossier librairie

Description		geti2c envoie une séquence START sur bus I2C

connecté à MOSI (SDA) et SCK (SCL) .

Les 7 bits d'adresse sont sérialisés et l'acquittement

est attendu. S'il est correct (0) , les 8 bits de donnée

sont désérialisés. Aucun acquittement n'est envoyé

sur le bus. Enfin, une séquence STOP est envoyée

Si aucune erreur ( acquittement reçu ) , la fonction

geti2c retourne un nombre compris entre 0 et $ff.

sinon une valeur supérieure à ff est retournée

Exemple		n = geti2c(adresse); if ( n < 256 )

printf("valeur lue : %d",n);

Prototype		int  puti2c( unsigned char adresse, donnee)

Paramètres d'entrée	adresse du circuit à commander donnee à lui envoyer

Paramètre de sortie	1 si les accusés de réception ont été reçus et

0 dans le cas contraire.

Portabilité		aucune

Localisation		Dossier librairie

Description		puti2c envoie une séquence START sur bus I2C connecté

à MOSI (SDA) et SCK (SCL) . Les 7 bits d'adresse sont

sérialisés et acquittement est attendu.

S'il est correct (0) , les 8 bits de donnée sont sérialisés et

un nouvel acquittement est attendu.

Si aucune erreur ( 2 acquittements ) , la fonction puti2c

retourne 1 sinon la valeur 0  est retournée.

Exemple		if ( puti2c(adresse,donnee ) )

printf("octet transmis");

else

printf("erreur de transmission");

# Disable, enable

Prototype		void  enable( )

Paramètres d'entrée	aucun

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		Dossier librairie

Description		Cette commande enlève le masque global ( I ) d'inter

Elle génère l'instruction CLI

L'instruction CLI ne démasque pas l'inter XIRQ.

Pour démasquer XIRQ :	asm

lda	#$10	; X=0  et I=1

tap

c

Prototype		void disable( )

Paramètres d'entrée	aucun

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C

Localisation		fonction intégrée au compilateur

Description		Cette commande  place le masque global ( I ) d'inter.

Elle génère l'instruction SEI

L'interruption XIRQ n'est pas masquable.

# Initlcd, putlcd, putclcd, comlcd et fonctions dérivées

Les fonctions initlcd_g et putlcd_g sont les répliques de initlcd et putlcd mais en utilisant un HC11F1 en mode étendu avec les données de l'afficheur sur le port G.

Idem pour initlcd4g, putlcd4g, clearlcd4g, comlcd4g, mais en mode 4 bits.

Prototype		void initlcd( unsigned char init )

Paramètres d'entrée	octet d'initialisation

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		aucune

Localisation		Dossier librairie

Description		initlcd initialise un afficheur LCD genre LM038 à partir

d'un octet d'initialisation dont les bits sont:

b0 : clignotement : si b0 à 1, le dernier caractère clignote.

b1 : curseur : si b1 à 1, le curseur est présent.

b2 : ON : si b2 à 1, l'affichage est en fonction.

b3 : nombre de lignes : 0 pour 1 ligne et 1 pour 2 lignes.

b4 : sens de décalage: si b4=b5=1, l'affichage se décale

à gauche

b5 : décalage : si b5 à 1, l'affichage se décale.

b6 : inutilisé

b7 : ligne commandée : 0 pour ligne 1 et 1 pour ligne 2.

Exemple		initlcd( 0x04 ) ; /*  minimum pour afficheur ON  */

Prototype		void putlcd(unsigned char *chaine)

Paramètres d'entrée	pointeur sur la chaine à afficher

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		aucune

Localisation		Dossier librairie

Description		putlcd permet d'envoyer une chaine vers un afficheur

genre LM038.  L'afficheur doit être initialisé.

Exemples		putlcd("il fait beau");

putlcd(itoa( 10 * x));

Prototype		void putclcd( unsigned char c )

Paramètres d'entrée	code ascii du caractère à afficher

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		aucune

Localisation		Dossier librairie

Description		putclcd permet d'envoyer un caractère vers afficheur

genre LM038.  L'afficheur doit être initialisé.

Exemple		putclcd(0xff); /* affichage de "_" */

Prototype		void  comlcd( unsigned char cde )

Paramètres d'entrée	commande sur 8 bits

Paramètre de sortie	aucun

Portabilité		aucune

Localisation		Dossier librairie

Description		comlcd permet d'envoyer une commande sous forme

d'un mot de 8 bits. La ligne RS passe à 0 pour que

l'afficheur lise la commande puis repasse à 1.

Exemple		comlcd(1); /* effacement de la DD-RAM */

Débogueur source intégré

La mise au point des programmes est facilitée par un débogueur Source C permettant de suivre l’exécution du programme en en surveillant les variables.

Consulter la rubrique correspondante dans l'aide de DevMic.

Aspect fonctionnel

# Nombres réels

Type float (nombre à virgule flottante)

C'est un réel IEEE 32 bits dont le format est

Il est biaisé par 128. Sa valeur absolue est comprise entre 3.4 E-38  et 3.4 E+38

Implémentation

Les primitives des opérations et fonctions mathématiques associées au type float sont  dans

le répertoire " ..\librairie\Fonctions C" sous forme de trames S1S9 non liées.

Toutes ces fonctions translatables peuvent être manipulées par l'éditeur de liens.

Restriction d'emploi

Pour ne pas trop alourdir le passage de paramètres, le registre d'index X est utilisé pour contenir les poids faibles de la mantisse.

Il ne peut donc plus être utilisé pour contenir l'adresse du nombre :

On ne peut donc déclarer ni pointeur, ni tableau sur des nombres réels.

Les fonctions mathématiques courantes sont fournies avec DevMic.

Une fonction peut être du type float :

float plusun( float x )

{  return x + 0f 1 ;	// 0f 1 représente une constante à virgule flotante :  1.000000

}Le paramètre de retour est du type float. Il est transmis par :

Poids forts dans l'accu D

Poids faibles dans le registre X

Exemples

De déclaration

float x, y= 0f 3/4 , z = 0f 1+log10(2) ;

d'affectation

y = 10*sin(pi - pow( x,2)) ;

de comparaison

if ( x >= 0f pi )

x -= 0f pi ;

Fonctions mathématiques

Prototype		float atan( float y )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		atan renvoie l'arc tangeante exprimé en radians de son argument. 
Exemple		printf("angle de retard%f",atan(retard));  

Prototype		float atof( *char chaine )
Paramètre d'entrée	pointeur sur une chaine de caractères à zéro terminal
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		aucune
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		atof renvoie la "valeur" d'une chaine. 
Exemple		x = atof("3.14159")     ;        // nombre pi  

Prototype		float cos( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		cos renvoie le cosinus d'un arc exprimé en radians. 

Prototype		float cosd( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		Aucune
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		cosd renvoie le cosinus d'un arc exprimé en degrés. 

Prototype		float degtorad( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		Aucune
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		degtorad convertit un angle exprimé en dégrés pour obtenir sa valeur en radians. 

Prototype		radtodeg( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		Aucune
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		radtodeg convertit un angle exprimé en radians pour obtenir sa valeur en degrés. 


Prototype		float exp( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		exp renvoie l'exponentielle de son argument.
 				( e ~ 2.71828 )

Prototype		*char ftoa( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	pointeur sur une chaine ASCII azt 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		ftoa construit une chaine à partir d'un nombre.
Exemple		putlcd("Résultat :");		
				putlcd(ftoa( sin(x) / x ))) ; 

Prototype		float fsqr( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		Aucune
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		fsqr renvoie la racine carrée de son argument. 

Prototype		int ftoi( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	entier 16 bits signé 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		ftoi converti un réel en entier 16 bits signé. 

Prototype		float log( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		log renvoie le logarithme naturel de son argument. 

Prototype		float log10( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		log renvoie le logarithme décimal de son argument. 

Prototype		float pow( float x , y )
Paramètres d'entrée	réels IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		pow renvoie x puissance y. 

Prototype		void putf ( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	aucun
Portabilité		aucune
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		putf crée une chaine à partir du nombre et l'envoie
			sur la liaison série.

Prototype		float round( float x )
Paramètres d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	entier 16 bits signé 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		round renvoie l'arrondi de son argument. 

Prototype		float sin( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		cos renvoie le sinus d'un arc exprimé en radians. 

Prototype		float sind( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		Aucune
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		cosd renvoie le sinus d'un arc exprimé en degrés. 

Prototype		float stof( int x )
Paramètre d'entrée	entier 16 bits signé
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		stof convertit un entier 16 bits signé en réel. 

Prototype		float tan( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		log renvoie la tangeante d'un angle exprimé en radians. 

Prototype		float tand( float x )
Paramètre d'entrée	réel IEE de type float
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		aucune
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		log renvoie la tangeante d'un angle exprimé en degrés. 

Prototype		float utof( unsigned x )
Paramètre d'entrée	entier 16 bits non signé
Paramètre de sortie	réel IEE de type float 
Portabilité		ANSI  UNIX  TURBO-C
Localisation		Dossier librairie\fonctions C
Description		utof convertit un entier 16 bits non signé en réel.

# Passer un paramètre par registre

Passer un paramètre à une fonction dans un ou plusieurs registres du µC rend le programme plus performant (code plus court et plus rapide).

Cela est possible si :

- La fonction est externe

- La fonction est interne et écrite en assembleur.

Dans les deux cas, la fonction ne doit avoir qu'un seul paramètre d'entrée.

Si sa taille est de  8 bits, l'accumulateur B est utilisé.

Si sa taille est de 16 bits, l'accumulateur D est utilisé.

Si sa taille est de 32 bits (float) , les registres D et X sont utilisés.

Exemple (fichier "paramètre par registre.c") utilisant une fonction interne :

// On peut passer un paramètre par registre à une fonction interne.

// Celle-ci doit être écrite en assembleur.

// Remarquer que :

//- Lors du premier appel (au moins) à la fonction, on doit utiliser le modificateur "register"

//- Celui-ci est aussi utilisé lors de la déclaration de la fonction.

#include regis.h;

void main()

{ for(;;)

{  Sortir(register 0x55);

Sortir(0xAA);

}

}

void Sortir(register char Data )

{ asm

stb PORTB

endasm

}

Index

—_—

__________Sommaire___________, 12, 15, 21, 24

—A—

abort, 44

abs, 46

Alternatives, 23

Assembleur et C, 32

atoi, 45

—C—

case, 23

comlcd, 50

Compilateur C, 27

—D—

Débogueur source intégré, 52

delay, 44

Délimiteurs, 19

disable, 50

—E—

Ecrire une fonction externe, 33

Editeur de liens, 35

enable, 50

Entrée et sortie de caractères, 41

Erreurs de compilation, 37

exit, 44

Expression conditionnelle, 23

Expressions, 12

—F—

Float, 53

Fonctions, 10

Fonctions mathématiques, 54

Fonctions reconnues par le compilateur, 28

—G—

Généralités, 3, 6, 10, 19, 28, 34, 40, 42

getchr, 41

geti2c, 48

getstr, 41

—H—

Historique, 6, 10, 19, 34, 40, 42

—I—

if then else, 23

initlcd, 50

Interruptions avec le compilateur, 30

isalpha, 42

iscntrl, 42

isdigit, 42

isgraph, 42

islower, 42

isprint, 42

ispunct, 42

isspace, 42

isupper, 42

Itérations, 20

itoa, 45

—L—

Liens, 35

—M—

max, 46

memcpy, 47

memset, 47

min, 46

Mots-clés non reconnus par le compilateur, 30

—N—

Nombres réels IEEE, 53

—O—

Opérateurs, 32

—P—

peek, 47

peekw, 47

poke, 47

pokew, 47

Préparation, 25

Préprocesseur, 25

printf, 41

putchr, 41

putclcd, 50

putdec, 46

puti2c, 48

putlcd, 50

putnum, 46

putstr, 41

—R—

Réels, 53

register, 57

registre, 57

—S—

sqrt, 46

strcat, 45

strcpy, 45

strlen, 45

switch, 23

—T—

tolower, 45

toupper, 45

—V—

Variables, 8

Variables reconnues par le compilateur, 27