Aide de DevPic84 pour bien débuter (exemple) 	JC

Exemple de programme de chenillard utilisant la carte pic-ad

#### Algorithmiques et algorigrammes du programme « CheniPB »

##### Présentation

Dans cet exemple utilisant la carte pic-ad, on désire réaliser un « chenillard » dont le sens de défilement est commandé par deux touches du clavier.

##### Algorithme et algorigramme de niveau 1

Début

Initialisation

RotDroite

RotGauche

Début du programme après le reset

Initialisation

Début de la boucle principale

Sous programme Rotation à droite

Sous programme Rotation à gauche

Retour à la boucle principale

Début

Initialisation

Oui

Touche jaune

Appuyée ?

Rotation d’un cran à droite

Temporisation 0,1s

Non

Touche rouge

Appuyée ?

Non

Oui

Rotation d’un cran à gauche

Temporisation 0,1s

Algorithme et algorigramme de niveau 2

Début du programme après le reset

Initialisation

Début de la boucle principale

Début du sous programme RotDroite

Lire la touche jaune

Si la touche jaune est appuyée

Alors rotation d’un cran à droite

Temporisation 0,1s

Fin de si

Fin du sous programme RotDroite

Début du sous programme RotGauche

Lire la touche rouge

Si la touche rouge est appuyée

Alors rotation d’un cran à gauche

Temporisation 0,1s

Fin de si

Fin du sous programme RotGauche

Retour au début de la boucle principale

#### Programme assembleur « CheniPB »

; Programme "CheniPB" la rotation sur PORTB est commandée par RA0 et RA3

;Configuration du pic, des registres et appel des macros

config cp=non, pwrt=non, wdt=non, osc=xt ;Config du pic

include "registres.h" 	;Appel du fichier des registres

Commentaires

1) Directives

Configuration du pic.

Fichiers  importés :

équivalences des registre,

macros.

Equivalence des constantes.

Adresse d’origine de l’implantation des variables en RAM

Réservation d’un emplacement mémoire de un octet pour la variable « Var »

2) Le programme principal

Adresse d’origine de l’implantation du programme en ROM

Initialisation :

Configuration des ports,

valeurs initiales des variables,

etc.

Boucle du programme principal. De structure linéaire, elle ne fait généralement appel qu’à des sous programmes (procédures)

3) Les sous programmes

Leurs étiquettes est leur point d’entrée,  la sortie se fait grâce à  un  « Return ».

Ils sont placés les uns à la suite des autres et sont indépendants.

Ils peuvent être un fichier joint appelé par la directive « include ».

Un sous programme peut en appeler un autre etc. dans une certaine limite : celle de la pile.

4) La fin du programme

La directive « end » provoque la fin de l’assemblage. Tout ce qui suit est donc ignoré.

include "stdmac.h"	;Appel du fichier des macros

;(non utilisé dans l'exemple)

;Définition des constantes

Tjaune		equ 3	;Touche jaune = RA3 = chenillard à droite

Trouge		equ 0 	;Touche rouge = RA0 = chenillard à gauche

;Réservaton des variables

org	0x20,zreg	;Origine de la zone registre libre (RAM)

Var 			rm	1		;Réservation d'une mémoire  "Var"

;(non utilisé dans l'exemple)

;********************* Programme principal ******************************

org	0,zprog		;Origine d'implantation programme (ROM)

;après Reset toujours à l'adresse 0

; Initialisation

Init			bsf	STATUS,RP0	;Passer en page 1 (accès à TRISB)

;(PORTA toujours entrant après Reset)

clrf	TRISB		;PORTB en sortie

bcf	STATUS,RP0	;Repasser en page 0

clrf	PORTB		;Tout PORTB à 0

bsf	PORTB,3	;Bit 3 du PORTB à 1

goto	Debut		;Branchement au début de la boucle

; Boucle

Debut		call	RotDroite	;Saut au sp de rotation à droite

call	RotGauche	;Saut au sp de rotation à gauche

goto	Debut		;Rebouclage

;********************** Fin du programme principal **********************

;************************* Sous programmes (sp) **************************

;Début du sous programme RotDroite

RotDroite		btfsc	PORTA,Tjaune 	;RA3 est il à 0 ? (Bouton jaune appuyé ?)

return			;« non » : alors retour au prg principal

rrf	PORTB		;« oui » : alors rotation à droite sur PORTB

call	T100mS		;Envoi vers le sp de temporisation 100ms

return			;Retour au programme principal

; Fin du sous programme RotDroite

;********************************************

;Début du sous programme RotGauche

RotGauche		btfsc	PORTA,Trouge	;RA0 est il à 0 ? (Bouton rouge appuyé ?)

return			;« non » : alors retour au prg principal

rlf	PORTB		;« oui » : alors rotation à gauche sur PORTB

call	T100mS		;Envoi vers le sp de temporisation 100ms

return			;Retour au programme principal

; Fin du sous programme RotGauche

;********************************************

;Sous programme de temporisations logicielle (fichier importé)

include "Tempo4.inc"	;Fichier sous programme « Tempo4 »

;T1mS, T10mS, T100mS, T1S

; ********************* Fin des sous programmes **************************

;-------------------------------------------------------------------------

end			;Fin du programme

http://jcrec.free.fr/