Aide de DevPic84 pour bien débuter		JC les Potiers

### Installation de DevPic84-2.01

Installer la version de démonstration DevPic84-2.01. Placer les fichiers contenus dans le répertoire Exemples-Jc dans le répertoire Exemples de DevPic84.  Placer les fichiers contenus dans le répertoire Inc-Jc dans le répertoire Inc de DevPic84.

Lancer le programme DevPic.exe.

### Symboles

Un symbole est une chaîne de caractères qui satisfait aux exigences suivantes :

· Les caractères sont des minuscules, des majuscules, des chiffres ou le souligné ( ' _ '  ) .

· Les espaces ne sont pas autorisés.

· Le premier caractère ne peut pas être un chiffre.

Un symbole est toujours associé à une valeur numérique. Toute référence au symbole est une référence à la valeur numérique associée.

Pour contribuer à la lisibilité du programme, le symbole doit être représentatif de la fonction assurée par la partie du programme auquel il appartient.

Le choix des symboles du programme incombe au programmeur. Il évitera les symboles passe-partout tels que "machin, truc, toto etc.." .

Un symbole peut théoriquement contenir un nombre illimité de caractères, ce qui permet d'accoler plusieurs mots, par exemple :

LectureCapteurs

EteindreVoyantSiNecessaire ; Remarquer le rôle des majuscules (lisibilité).

drapeau_inter_timer

Une étiquette est un symbole placé en début de ligne.

L’étiquette marque une position dans le programme, c’est à dire une adresse mémoire. Dés que l'étiquette est trouvée dans le texte-source, l'assembleur lui associe un nombre entier de 10 bits correspondant à l'adresse courante, c'est à dire à l'adresse de l'instruction qui suit l'étiquette.

Par exemple, les étiquettes suivantes

Sont autorisées				Sont interdites:

Initialisation1				1ereInit

DebutInter				Debut Inter

Debut_Inter				Debutd'Inter

_123abc				123abc

### Expressions

Une expression est une combinaison de valeurs entières et de symboles liés par des opérateurs.

Elle est évaluée de la gauche vers la droite, sauf si des parenthèses sont utilisées.

L'expression ne doit pas contenir d'espaces.

Éléments d'expressions classés par ordre de priorité décroissante :

Constantes entières

Les formats numériques acceptés sont :

Nombre Hexadécimal : 0x< 0..9, A..F >   ou   h'< 0..9, A..F >'  ou $< 0..9, A..F >

<0..9, A..F >h  ( le 1er caractère doit être un chiffre )

Nombres octal :  	<0..7>o ou	 o'<0..7>'

Nombre binaire:		b'< 0, 1 >' 	ou 	< 0 , 1 >b

Nombre décimal: 	nombres sans préfixe ou d'< 0..9 >'

Symboles

'.' ou  '$'   		Représentent l'adresse courante

defined(symbole)     	Vrai (-1) si <symbole> est défini sinon FAUX (0)

streq("str1","str2") 	Vrai si les chaînes sont identiques.

isstr(arg)           		Vrai si arg est une chaîne entre double guillemets.

ascode("str", n)   	Renvoie le code ASCII du nième caractère de la chaîne str.

-   	moins unaire

~   	complément à un ( obtenu en changeant tous les bits )

*   	multiplication

/   	division entière

%   modulo : reste de la division entière

&   ET bit à bit

+   addition

-   soustraction

|   OU bit à bit

^   OU exclusif bit à bit

<<  Décalage à gauche

>>  Décalage à droite

==     égalité

!= <>  non égalité

<      inférieur à

<= ou =<  inférieur ou égal à

>      supérieur à

>= ou =>  supérieur ou égal à

Ces opérateurs de comparaison renvoient VRAI (-1) ou FAUX (0).

Les expressions sont évaluées sur 32 bits .

### Assembleur

L'assembleur est un programme dont la fonction est de produire l'image du code objet ( langage machine ) à partir d'un ou plusieurs textes ( textes source).

Il effectue cette tâche en une seule passe.

L'assembleur est aussi un langage dont les éléments sont :

• 	les symboles,

• 	les expressions,

• 	les instructions,

• 	les macro instructions

• 	les directives.

Éléments du langage :

Si une ligne du  texte source n'est pas vide et n’est pas un commentaire, elle se compose de quatre champs dont certains peuvent être vides. Le champ Opérande peut contenir 0, 1 ou 2 éléments.

Exemples :

Etiquette	Mnémonique 	Opérande(s)		Commentaire

Directive

Macro

Debut			bsf		STATUS,RP0		  Page 1

Tempo		equ		$

movlf		0x30,PORTB		 movlf est une macro

Instructions reconnues par l'assembleur

addlw	ajoute une constante à W. Résultat dans W

addwf   ajoute W à F. Résultat dans W (d=0) ou dans F (d=1)

andlw   effectue un ET entre une constante et W. Résultat dans W

andwf   effectue un ET entre W et F. Résultat dans W

bcf      fait passer certains bits de F à 0

bsf      fait passer certains bits de F à 1

btfsc    teste certains bits de F. Passe s  il sont à 0

btfss    teste certains bits de F. Passe s  il sont à 1

call     	appelle un sous programme

clrf     	place zero dans F

clrw     place zero dans W et fait passer Z à 1

clrwdt  initialise le timer du chien de garde

comf    complemente F à 1

decf     décrémente F

decfsz décrémente F. Saute si 0

goto     saute à une autre adresse

incf     incrémente F

incfz    incrémente F. Saute si 0

iorlw    effectue un OU entre une constante et F

iorwf    effectue un OU entre W et F

movf    si d=0  charge F dans W   sinon réécrit F dans F

movlw  charge une cste 8 bit dans W

movwf  stocke W vers F

nop     ne fait rien en gaspillant une période d  horloge

retfie   retourne d  une interruption

retlw   retourne avec une constante dans W

return   retourne d  un sous programme

rlf      	effectue une rotation de bits à gauche avec CARRY

rrf      	effectue une rotation de bits à droite avec CARRY

sleep   passe en mode standby

sublw   soustrait W d  une constante

subwf   soustrait W de F

swapf   permute 2 quartets de F

xorlw    effectue un OU exclusif entre une constante et W

xorwf    effectue un OU exclusif entre W et F )

Directives de l'assembleur

ascode    renvoie le code ASCII du nième caractère d'une chaine

defined   indique si un symbole est défini

config    définit le mot de configuration du µC

data      implante des données en EEProm

end       marque la fin du bloc programme

endif     marque la fin du bloc conditionnel

endlocal  termine le domaine de validité d'un symbole

else      commence un bloc conditionnel alternatif

endm      marque la fin d'une macro

equ       lie un nombre à un symbole

error     provoque un message d'erreur

exitm     sort d'une macro

if        commence un bloc conditionnel

include   incorpore un texte source

isstr     détecte une chaine de caractères

local     commence le domaine de validité d'un symbole local

macro     déclare une macro

org       fixe l'adresse courante

picid     définit les mots d'identification du µC

rm        réserve de la mémoire pour une variable

set       définit une variable d'assemblage

streq     compare 2 chaines de caractères

zdata     associée à "org" , sélectionne l'EEProm de données

zprog     associée à "org" , sélectionne la mémoire programme

zreg      associée à "org" , sélectionne la mémoire registre

Macros fournies en standard

Les paramètres éventuels sont entre parenthèses.

Remarquer que certaines macros en appelent d'autres.

Opérations

comc		macro	 Complementer retenue

movf	STATUS,w

xorlw	1

movwf	STATUS

endm

comw		macro	 Complementer W

xorlw	0FFH

endm

addlf		macro	(Constante,Registre)  Registre = Registre + Constante

movf	%2,W

addlw	%1

movwf	%2

endm

addwfc		macro	 (Registre)  Registre = Registre + W + Cy

skipnc

incfsz %1,F

addwf	%1,W

movwf	%1

endm

andlf		macro	 (Constante,Registre) Registre = Registre & Constante

movf	%2,W

andlw	%1

movwf	%2

endm

sublf		macro	(Constante,Registre) Registre = Registre - Constante

movf	%2,W

sublw	%1

movwf	%2

endm

xorlf		macro	 (Constante,Registre) Registre = Registre ^ Constante

movf	%2,W

xorlw	%1

movwf	%2

endm

incw		macro	 Incrementer W

addlw	1

endm

dec16		macro	(var16)     Decrementer une variable 16 bits

decf	%1+1,F

bnec	%1+1,0xFF,.+2

decf	%1,F

endm

inc16		macro	 (var16)     Incrementer une variable 16 bits

incf	%1+1

skipnz

incf	%1

endm

incrémentation conditionnelle de PC

skipc		macro	 sauter si retenue

btfss	STATUS,C

endm

skipnc		macro	 sauter si not retenue

btfsc	STATUS,C

endm

skipz		macro	 sauter si zero

btfss	STATUS,Z

endm

skipnz		macro	 sauter si not zero

btfsc	STATUS,Z

endm

skpos		macro	 (reg) sauter si reg >= 0

btfsc	%1,7

endm

skneg		macro	 (reg) sauter si reg < 0

btfss	%1,7

endm

branchements

bc		macro	(Destination) 	brancher si retenue

skipnc

goto	%1

endm

bnc		macro	(Destination)	brancher si non retenue

skipc

goto	%1

endm

bz		macro	(Destination)	brancher si zero

skipnz

goto	%1

endm

bnz		macro	(Destination)	brancher si non nul

skipz

goto	%1

endm

bpl		macro	(registre,Destination)  brancher si registre >= 0

btfss	%1,7

goto	%2

endm

bmi		macro	(registre,Destination)  brancher si registre < 0

btfsc	%1,7

goto	%2

endm

brset		macro	(registre,bit,destination)

brancher si bit à 1

btfsc	%1,%2

goto	%3

endm

brclr		macro	(registre,bit,destination)

brancher si bit à 0

btfss	%1,%2

goto	%3

endm

beq		macro	(R1,R2,Destination) brancher si R1 = R2

movf	%1,W

xorwf	%2,W

skipnz

goto	%3

endm

beqc		macro	(R,Constante,Destination) brancher si R = Cste

movlw	%2

xorwf	%1,W

skipnz

goto	%3

endm

bne		macro	(R1,R2,Destination)  brancher si R1 <> R2

movf	%1,W

xorwf	%1,W

skipz

goto	%3

endm

bnec		macro	(R,Constante,Destination)  brancher si R <> Cste

movlw	%2

xorwf	%1,W

skipz

goto	%3

endm

bgt		macro	(R1,R2,Destination)  brancher si R1 > R2

movf	%1,W

subwf	%2,W

skipc

goto	%3

endm

bge		macro	(R1,R2,Destination)  brancher si R1 >= R2

movf	%2,W

subwf	%1,W

skipnc

goto	%3

endm

bgec		macro	(R1,Cste,Destination)  brancher si R1 >= Cste

movlw	%2

subwf	%1,W

skipnc

goto	%3

endm

bgtc		macro	(R1,Cste,Destination)  brancher si R1 > Cste

movf	%1,W

sublw	%2

skipc

goto	%3

endm

blo		macro	(R1,R2,Destination)  brancher si R1 < R2

movf	%2,W

subwf	%1,W

skipc

goto	%3

endm

bls		macro	(R1,R2,Destination)  brancher si R1 <= R2

movf	%1,W

subwf	%2,W

skipnc

goto	%3

endm

blsc		macro	(R1,Cste,Destination)  brancher si R1 <= Cste

movf	%1,W

sublw	%2

skipnc

goto	%3

endm

bloc		macro	(R1,Cste,Destination)  brancher si R1 < Cste

movlw	%2

subwf	%1,W

skipc

goto	%3

endm

positionnement de bits

clrc		macro	 retenue à 0

bcf	STATUS,C

endm

setc		macro	 retenue à 1

bsf	STATUS,C

endm

mouvement de données

movff		macro	 (Registre1,Registre2)   Registre2 = Registre1

movf	%1,W

movwf	%2

endm

movlf		macro	 (constante,registre)  registre = constante

movlw	%1

movwf	%2

endm

Divers

bank0		macro	 Selection page 0

bcf	STATUS,RP0

endm

bank1		macro	 Selection page 1

bsf	STATUS,RP0

endm

dnop		macro	 Double NOP : perdre 2 cycles

goto	.+1

endm

save		macro	 sauver W et STATUS (entrée interruption)

movwf	temp_W

swapf	STATUS,W

movwf	temp_s

endm

restore	macro	 restaurer W et STATUS (sortie interruption)

swapf	temp_s,W

movwf	STATUS

swapf	temp_W,F

swapf	temp_W,W

endm

test		macro	 (Registre)  Test si (Registre) = 0

movf	%1,F

endm

### Directives

Une directive est un ordre donné à l’assembleur pour lui faire effectuer une tache ou pour modifier son comportement.

La directive n'a donc d'existence que pendant l'assemblage : elle ne débouche pas sur un code machine.

Certaines directives (define, dt ..) déclenchent la préparation du texte à l'aide d'un préprocesseur.

Liste des directives :

CONFIG

définit le mot de configuratuion (fuse)

config <config1>[, <config2>...]

<configX> peut être :

CP=<oui non>  	- code protection du code (non par défaut)

PWRT=<oui non> 	- Timer PWRT  (oui par defaut)

WDT=<oui non>  	- chien de garde (oui par defaut)

OSC=<type>     	- type peut être HS,XT,LP,RC

oui peut être remplacé par on, enabled, yes

non peut être remplacé par off, disabled , no

le mot de configuration est à l'adresse 0x2007

DATA

Implante des données en EEProm.

< Etiquette >  data  <expr>[, <expr>...]     Definit des constantes en EEPROM de donnée.

DEFINE

Remplacement d'un symbole par une ou plusieurs expressions.

Le préprocesseur doit être activé depuis le menu "Options/Programmes/Syntaxe étendue"

define  <symbole> <expr> [, <expr>...]   Avant assemblage, le préprocesseur remplace le symbole par les expressions.

DT

"Define Table" Implante des données en zône programme.

Les expressions peuvent être

- numériques :  51, $+3 , PORTA etc...

- des caractères : 'a','b',.......

- des chaines :  "il fait beau",0

Le préprocesseur doit être activé depuis le menu "Options/Programmes/Syntaxe étendue"

dt  <expr>[, <expr>...]     Construit des instructions "retlw".

END

provoque la fin d'assemblage : tout ce qui suit est ignoré.

EQU

<symbole>   equ   <expr>   associe un nombre (resultat de l'expression expr) à un symbole

ERROR

error provoque une erreur d'assemblage. Directive utilisée pendant le développement pour signaler une anomalie liée en général à l'assemblage conditionnel.

EXITM

exitm   Provoque la sortie immédiate d'une macro. Utilisée avec l'assemblage conditionnel.

IF, ELSE et ENDIF

Assemblage conditionnel.

if <expr>   			Si Expr <> 0 ,

<code1>            		<code1> est assemblé,

[else              			sinon, c'est <code2> qui est assemblé

<code2>]

endif

La zone else.. est optionnelle.

INCLUDE

incorpore un texte externe.

include 	"<NomFichier>" 	Incorpore le texte <NomFichier>.

L'inclusion peut être récurrente : le texte <NomFichier> peut contenir des directives include.

LOCAL, ENDLOCAL

local	 	Debut d'un bloc de symboles locaux.

--------

endlocal 	Fin du bloc de symboles locaux.

Tout symbole déclaré dans le bloc est un symbole local.

Un symbole local n'est visible par l'assembleur que dans le bloc.

Le nom des symboles locaux doit être préfixé par "=".  Ex : =MonSymbole.

Un bloc local peut être inclus dans un autre.

MACRO, ENDM

<NomDeMacro> macro      ;Definit une macro.

<definition de la macro>   ;ce texte peut faire référence à des paramètres.

endm

Les paramètres sont donnés sous la forme : %1  ... %9

Une macro peut en appeler une autre.

ORG

org <adresse> : 	  ;fixe l'adresse courante dans la mémoire courante (programme, registre ou donnée).

org <adresse>,<mode>   ;fixe l'adresse courante et la mémoire courante.

org <mode>                   ;fixe la mémoire courante.

mode est un des 3 mots réservés suivants :

• 	'zprog' 	pour la zone programme,

• 	'zreg' 	pour la zone registre

• 	'zdata' 	pour la zone données en EEPROM.

Par défaut, mode correspond à zprog

PICID

Definit les 4 mots de 12 bits pour l'identification du PIC.

picid <id1>,<id2>,<id3>,<id4> 		( adresses 0x2000 à 0x2003 )

RM

Réservation mémoire dans la zône registres pour une variable.

<Etiquette>  rm     <expr> Réserve <expr> octets en RAM (file register)

SET

<symbole>   set   <expr>   comme equ mais le symbole peut être redéfini au gré des besoins.

### Particularités de l’éditeur

Textes

L'éditeur permet de travailler simultanément sur plusieurs applications.

Ceci permet d'échanger des morceaux de texte d'une application à l'autre par "Copier/Coller" ou par "glisser/déplacer".

Si l'option de mise en évidence de la syntaxe est activée, dans les textes source et les listings, les mots sont colorés en liaison avec leur fonction dans le texte.

Une seule fonte de caractères et une seule taille sont  supportées par l'éditeur.

Les styles GRAS et ITALIQUE sont tolérés. On peut les changer depuis le menu "Options/Editeur".

La ligne en cours de saisie est réévaluée à chaque frappe du clavier.

Dans le texte source, on peut cliquer sur un symbole pour voir la valeur numérique associée.

Cliquer sur une instruction ou une macro pour avoir de l'aide.

En maintenant la touche Ctrl enfoncée, cliquer sur le nom d'un texte externe pour le visualiser.

Cliquer sur une valeur numérique affiche la correspondance de cette valeur en Décimal, Hexagonal et binaire.

Sauvegarde

Les listings, les trames HEX ne sont pas automatiquement sauvés sur le disque. Il faut, si nécessaire utiliser la rubrique "Créer Fichier Objet" du menu "Fichiers".

Indentation automatique

En frappant la touche <Entrée> , le curseur vient se positionner à la ligne suivante au niveau du premier caractère de la ligne en cours. L'indentation peut être supprimée dans le menu "Options/Editeur".

Tabulation

La touche "TAB" provoque une tabulation, c'est à dire le passage à la colonne pn+1  (n et p:entiers positifs ) immédiatement supérieure.

La largeur de tabulation p est fixe.

Mise en page automatique du texte (en assembleur seulement)

Cette fonction du menu "Edition / Formater" permet d'améliorer la présentation. On peut donc saisir le texte sans trop se soucier de la mise en page.

Visualisation des erreurs

Les erreurs d'assemblage sont montrées dans le texte: la ligne de l'erreur apparait sur fond rouge.

Elle est reformatée dès que l'on rectifie l'erreur.

Les erreurs de syntaxe provoquent l'apparition d'une icône dans la marge.

Marquage de la ligne courante

Depuis le débogueur ou l'outil de recherche et remplacement, la ligne courante est visualisée sur fond de couleur.

Pour une recherche, la couleur de fond est obtenue par inversion de la couleur courante.

Dans le débogueur, deux couleurs sont utilisées :

- Vert-jaune si la ligne a été trouvée directement.

- Violet si la ligne a été trouvée par approximation.

Commandes particulières

Outre les commandes classiques de Microsoft-Windows, certains raccourcis ont été ajoutés :

- Pour effacer une ligne : Ctrl-Y

- Pour recopier une ligne : Ctrl-R

- Pour changer d'application : Ctrl-F6  (si plusieurs applications chargées).

- Pour commuter en mode Insertion/Recouvrement : INSER

Un menu contextuel ( bouton droit de la souris) permet d'aller au début ou à la fin du texte (Ctrl-D et Ctrl-F).

Une barre d'outils reprend et complète ces commandes.