# Initiation et développement sur microcontrôleur

PIC16F84 				ASSOFT, JC les Potiers

# Carte de programmation  (Matériel)  pour DevPic84 (Logiciel)

# Présentation

Deux façons de travailler :

### Le microcontrôleur est sur la carte de programmation

Le PIC16F84 est programmé sur la carte réunie à l’ordinateur par un cordon série de type MODEM ( non croisé ) 9/9 ou 25/9.

3 diodes LED indiquent :

- La carte est alimentée : rouge

- Écriture / lecture mémoire en cours : jaune

- Reset du microcontrôleur : Verte.

### Le microcontrôleur est sur l’application

Celle-ci est reliée à la carte de développement par un câble 4 fils : MCLR/, GND, RB7, RB6.

La programmation est donc effectuée directement sur l’application.

Cette disposition permet de tester

le fonctionnement de l’application

sans manipulation du PIC.

Les périphériques connectés à MCLR, RB6 et RB7 ne doivent pas consommer plus de  1mA pour permettre à la carte de développement de fixer le potentiel de ces broches.

On trouvera sur les pages suivantes, les plans de la carte de programmation de PicDev84.

### Principe de l’interconnexion à l’ordinateur

### Schéma structurel (première partie)

### Schéma structurel (deuxième partie)

### Nomenclature des composants

avec support

avec dissipateur

(support 4 broches 1 ligne)

Coudée mâle

1Jack3,5 femelle châssis

1Bloc secteur 12V 0.3A

Cordon série PC composé de 2 fiches DB9 femelles auto-sertissables et de   1,5m de câble en nappe de 10 fils (9 fils seront utilisés)

Cordon  pour liaisons série entre cartes 4 contacts

4 pattes de support et 30cm de  câble en nappe 4 conducteurs

(voir la photo)

### Implantation des composants (Échelle 1)

### Typon vue côté cuivre (Échelle 1)

### Circuit imprimé 10,5cm x 10,2cm simple face (5 straps)

10,5cm

### Logiciel

La carte fonctionne  avec le logiciel DevPic84

##### Les avantages de ce logiciel sont incontestables :

- Il est entièrement en Français.

- Il possède une aide excellente en ligne.

- Il commande directement la programmation du PIC par le port série du PC.

- Il permet de tester la carte de programmation développée ici.

- Il intègre un  simulateur avec des périphériques comme des afficheurs 7 segments, des roues codeuses , un CNA etc.

- Le simulateur permet de montrer les chronogrammes de chaques bits des ports.

- On peut suivre pas à pas toutes les valeurs des registres.

- Les auteurs donnent de très bons exemples pour débuter.

- Et bien d’autres choses…

##### Versions du logiciel

- La version d’essai DevPic84 2.01 n’est pas limitée, c’est avec cette version que j’ai tout appris puis développé sur PIC16F84 avant d’acquérir la licence mono poste pour 500F. Par contre un bug l’empêche de compiler plus de 24 variables déclarées.

- La version d’essai DevPic84 2.21 est très tellement limitée qu’elle est quasi  inutilisable sans la licence mono poste. Le bug a disparu.

##### Ou se le procurer

##### Le cédérom de démonstration et, ou la licence DevPic84  :

MICRELEC

4 Place Abel Leblanc

77120 Coulommiers ( FRANCE )

Tel = 01 64 65 04 50

Fax= 01 64 03 41 47

Mail = Micrelec@wanadoo.fr

Web = http://www.micrelec.fr

##### Sur mon site pour la version d’essai DevPic84 2.01

http://www.multimania.com/jcrec/index.html

##### Ou avoir des informations complémentaires

##### L’équipe qui à développé DevPic84 :

http://www.multimania.com/assoft/

### Démarche algorithmique de développement avec DevPic84

Lorsque l'on veut programmer un microcontrôleur afin qu'il réponde à une certaine fonction, il est nécessaire de respecter un processus dont voici l'algorigramme de déroulement :

Édition du programme source

Assemblage du programme source.

Génération du programme objet

Programmation du microcontrôleur.

Le programme

simulé est-il correct?

Simulation du programme par logiciel

OUI

NON

Le programme source, rédigé grâce à des mnémoniques, doit être écrit sous l’éditeur de DevPic84.

L'opération d'assemblage est réalisé automatiquement ou manuellement à l’intérieur du logiciel DevPic84. Elle génère directement le code machine à partir du programme source.

De nombreux microcontrôleurs ne peuvent se programmer qu'une seule fois, ce n’est pas le cas du Pic16f84 qui peut se programmer environ 1000 fois, grâce à sa mémoire flash de programme. On peut vérifier la validité du programme par une simulation.

Lorsque le programme est valide, il peut être implanté dans le microcontrôleur.

#### L’Éditeur

L'éditeur est une fenêtre permettant de lire ou de modifier tout fichier texte. On utilise l’éditeur intégré de DevPic84, qui possède des fonctions puissantes de copier, coller etc.

Le fichier résultant est le fichier programme source.

#### L’assembleur

L'assembleur intégré DevPic84  permet de générer le fichier programme objet à partir du fichier programme source.

Le fichier du programme source a pour extension .asm

Le fichier du programme objet a pour extension .hex (c'est ce fichier qui est utilisé par le simulateur et le programmateur).

#### Le Simulateur

#### Il est interne à DevPic84 et s’utilise très simplement. Se référer à l’aide et aux 			fichiers exemples fournis.

#### Le Programmateur

Il est interne à DevPic84, la programmation du pic sur son application, se fait d’un clic de souris.