Présentation du

microcontrôleur PIC 16F84

Avertissement

#### Cette présentation du PIC 16F84 ne dispense pas de consulter la documentation technique

# Sommaire				1

## Architecture					2 , 3

Structure interne				4

Broches					5

Horloge					5

Fichier des registres			6 , 7

Ports						8 , 9

Timers					10, 11

Reset						12

Interruptions				13

Compteur de programme et pile	13

Mémoire EEProm de données		14

Configuration et programmation	15

## Résumé des instructions			16

### Bibliographie

Documentations constructeur et notes d’application sur www.microchip.com

Ouvrages en français

Microcontrôleurs PIC à structure RISC de C.F. URBAIN Edition PUBLITRONIC

#### Les microcontrôleurs PIC de C. TAVERNIER Editions DUNOD

Certaines illustrations de ce document proviennent de la documentation constructeur de Microchip.

#### Architecture

##### Type Von Neumann ( 6811 entre autres)

La ROM contient les codes des instructions et les constantes.

Exemple :      Ldaa  #10 ; charger la constante 10 dans l’accumulateur A

Occupe deux adresses en ROM pour y loger les octets $96 et 10

Nécessite plusieurs cycles d’horloge :

- adresse AD sur le bus d’adresse, code $96 sur le bus de données

- adresse AD+1 sur le bus d’adresse, valeur 10 sur le bus de données

##### Type Harvard sur PIC16F84

Un seul cycle d’horloge par instruction :

1. L’opérande est  intégré à l’instruction.

Exemple :    movlw  10 ; charger le registre de travail avec la constante 10.

[  to move : déplacer , l  (litteral) : constante, w (work) registre de travail ]

Cette instruction comprend :

- Le code de l’instruction sur 6 bits ( 33 instructions )

#### La constante 10 sur 8 bits

On trouvera donc en mémoire programme un mot de 14 bits

110000  00001010

instruction movlw  				constante 10

#### Terminologie :

- Jeu d’instructions complexe (Complex Instructions Set Computer: CISC )

- Jeu d’instructions réduit (Reduced Instructions Set Computer: RISC )

2. Les mémoires Programme et Données et les bus correspondants sont séparés

Ceci permet, au même instant, de

- Exécuter l’instruction correspondant à l’adresse courante

- Extraire l’instruction suivante

Matériel :    ROM Programme  registre tampon  décodeur d’instruction

Ces 3 composants constituent un pipeline. Voir figure 1 page suivante.

Séquencement : L’horloge est quadriphasée. Voir figure 2

Exception :  Sauts et branchements : deux cycles d’horloge sont nécessaires. figure 3.

Figure 1

###### Figure 2

Figure 3

t

Structure interne

Broches du PIC 16F84

Le microncontrôleur est réalisé en technologie CMOS. Les signaux sont compatibles TTL.

Vss et Vdd : broches d’alimentation

( 3 à 5,5 V )

OSC1, OSC2 : signaux d’horloge. Peuvent recevoir un circuit RC ou un résonnateur. CLKIN peut être connectée à une horloge externe.  ( 0 à  4 , 10 ou 20 MHz )

MCLR : Reset (Master Clear).

RA0..RA4 : 5 E/S du port A

RB0..RB7 : 8 E/S du port B

T0CKI : Entrée d’horloge externe du timer TMR0.

INT : Entrée d’interruption externe

Horloge interne

0 à 4 , 10 ou 20 MHz selon le type de µC.

Utilisation d’un résonateur quartz ou céramique

(oscillateur Colpitts).

RF assure la polarisation de l’inverseur CMOS.

Le filtre passe bas RS,C2 limite les harmoniques dus à l’écrêtage (le résonateur vibre en sinus) et

Réduit l’amplitude de l’oscillation.

###### Utilisation d’un circuit RC

(Relaxateur )

Lorsque la tension aux bornes de Cext atteint le seuil haut de la bascule de Schmitt, le transistor MOS devient fortement conducteur et décharge Cext. Quand la tension au point OSC1 atteint le seuil bas, le transistor MOS se bloque et Cext se (re)charge.

Horloge externe

Dans certains cas, une horloge externe au microcontrôleur peut être utilisée pour synchroniser le PIC sur un processus particulier.

La broche OSC2 est alors inutilisée.

Fichier des registres

| Le fichier est un groupe de registres répartis sur deux pages. Il comprend : | Page 0 | Page 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Adressage indirect |  | 80 |
| 01 | RTCC | OPTION | 81 |
| 02 | PCL |  | 82 |
| 03 | STATUS |  | 83 |
| 04 | FSR |  | 84 |
| 05 | PORTA | TRISA | 85 |
| 06 | PORTB | TRISB | 86 |
| 07 |  |  | 87 |
| 08 | EEDATA | EECON1 | 88 |
| 09 | EEADR | EECON2 | 89 |
| 0A | PCLATH |  | 8A |
| 0B | INTCON |  | 8B |
| OC – 2F | Usage général |  | 8C - AF |

- En page 0, des registres fondamentaux ( O1 – OB )

- En page 1, des registres associés ( 81 – 8B )

- En page 0, des emplacements RAM à usage général pour y loger des variables.

Les adresses 00 et 07 ne contiennent aucune mémoire.

Pour les registres PCL, STATUS, FSR, PCLATH, INTCON, le bit b7 de l’adresse n’existe pas.

La pile (8 registres) n’est pas dans ce fichier.

###### 02 PCL

8 bits de poids faible du compteur ordinal  PC.  Les 5  (13-8) bits de poids forts sont dans PCLATH.

###### 03 STATUS

Registre d’état contenant :

- 5 bits, témoins (drapeaux) caractérisant le résultat de l’opération réalisée par l’ALU.

| (lecture seule). RP0 | TO/ | PD/ | Z | DC | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1 bit de sélection de page ( Ecriture/lecture)

Au reset, seul le bit RP0 de sélection de page est fixé ( 0 : page 0 )

TO/ 	(Time Out) : débordement du timer WDT

PD/ : 	(Power Down) caractérise l’activité du chien de garde WDT

Z 	(zéro) résultat nul pour une opération arithmétique et logique.

DC	(digit carry) retenue sur un quartet ( 4 bits )

C	(carry) retenue sur un octet ( 8 bits ).

###### O4 FSR

Registre de sélection de registre : contient l’adresse d’un autre registre (adressage indirect)

O5 PORTA

###### 06 PORTB

Registres de données des ports parallèles ( voir détail page  8  )

###### 08 EEDATA

Contient un octet lu ou à écrire dans l’EEProm de données.

###### 09 EEADR

Contient l’adresse de la donnée lue ou écrite dans l’EEProm de données.

###### 0A PCLATH

Voir 02 PCL.

0B INTCON

| Contrôle des 4 interruptions GIE | EEIE | T0IE | INTE | RBIE | RTIF | INTF | RBIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Masques :

GIE : (Global Interrupt Enable) : masque global d’inter.

EEIE : (EEProm Interrupt Enable)

T0IE :  (Timer 0 Interrupt Enable)

INTE: ( Interrupt Enable)  Entrée d’inter sur broche RB0/INT

RBIE: (RB Interrupt Enable) Entrées d’inter sur broches RB4-RB7.

Drapeaux :

T0IF : (Timer 0 Interrupt Flag) débordement du timer

INTF ( Interrupt Flag)  interruption provoquée par la broche RB0/INT

RBIF ( RB Interrupt Flag)  interruption provoquée par les broches RB4-RB7.

###### 81 OPTION

| 8 bits (tous à 1 au RESET) affectant le comportement des E/S et des timers. RBPU/ | INTEDG | RTS | RTE | PSA | PS2 | PS1 | PS0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RBPU/  (RB Pull Up) Résistances de tirage à Vdd des entrées du port B.

INTEDG (Interrupt Edge)  Front actif sur RB0 ( 1 pour front montant).

RTS (Real Timer Source) Signal alimentant le timer 0 : 0 pour horloge interne, 1 pour RA4/T0CLK

RTE (Real Timer Edge) front actif du signal timer ( 0 pour front montant).

PSA (Prescaler assignment) 0 pour Timer 0 et 1 pour chien de garde WDT.

PS2..0 (Prescaler 210 ) Valeur du Diviseur de fréquence pour les timers.

85 TRISA

###### 86 TRISB

Direction des données pour les ports A et B : 0 pour sortir et 1 pour entrer.

| 88 EECON1 EEIF | WRERR | WREN | WR | RD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Contrôle le comportement de l’EEProm de données.

EEIF (EEProm Interrupt Flag) passe à 1 quand l’écriture est terminée.

WRERR (Write Error) 1 si erreur d’écriture.

WREN (Write Enable) : 0 pour interdire l’écriture en EEProm de données.

WR (Write) 1 pour écrire une donnée. Bit remis automatiquement à 0

RD (Read) : 1 pour lire une donnée. Bit remis automatiquement à 0

###### 89 EECON2

Registre de sécurité d’écriture en EEProm de données.

Une donnée ne peut être écrite qu’après avoir écrit successivement 0x55 et 0xAA dans ce registre :

movlw Adresse

movwf EEADR		;définition de l’adresse

movlw Donnee

movwf EEDATA		;définition de la donnée

movlw Ox55			;)

movwf EECON2		;) sécurité

movlw OxAA			;)

movwf EECON2		;)

bsf EECON1,WR		; écriture

Ports

Le PIC16F84 est équipé de 13 lignes d’entrée sortie réparties en deux ports parallèles bidirectionnels :

5 lignes sur le port A : RA4..RA0

- 8 lignes sur le port B : RB7..RB0

Les données à sortir sont stockées dans 13 bascules D accessibles en écriture et indirectement en lecture (voir schéma) et aux adresses 005 (Port A) et 006 (Port B).

Le sens de direction des données (entrée ou sortie) est mémorisé dans 13 bascules D formant les registres TRIS (TRansfert Input Set). TRISA est consacré au port A et TRISB au port B. Ces registres TRIS sont accessibles en écriture et lecture.

On voit sur les schémas qu’il faut écrire 0 dans TRIS pour sortir et 1 pour entrer.

Le bit B0 de TRISA affecte la ligne RA0, le bit B1 la ligne RA1 etc.

Le bit B0 de TRISB affecte la ligne RB0, le bit B1 la ligne RB1 etc.

Au RESET (MCLR), Toutes ces broches sont configurées en entrée.

Avant de faire passer une ligne en sortie, il faut s’assurer du contenu du registre de donnée correspondant.

Particularités du port A

Les bits 7 à 5 ne correspondent à rien : une lecture renvoie 0.

Les broches RA3 à RA0 sont des E/S complémentaires CMOS compatibles TTL .

La ligne RA4 est une sortie à drain ouvert ou une entrée du port A ou du Timer TMR0.

Une bascule de Schmitt rend l’entrée insensible au temps de transition du signal d’entrée.

La sortie du timer TMR0 n’est pas accessible depuis le port A.

Particularités du port B

Toutes les sorties du port B sont complémentaires et compatibles TTL.

Toutes les entrées du port B sont de technologie CMOS et compatibles TTL. Elles peuvent être pourvues de « résistances » de tirage (weak pull up) validées par le bit RBPU du registre OPTION.

En entrée, une quelconque des lignes RB7..RB4 peut affecter le drapeau RBIF pour demander une interruption si celle-ci n’est pas masquée par RBIE. (voir schéma).

En entrée, la ligne RB0 peut déclencher l’interruption externe RB0/INT si celle-ci est autorisée par les bits INTE et GIE du registre OPTION. Le front déclenchant cette interruption peut être montant ou descendant selon le bit INTEDG de OPTION.

Exemple d’utilisation des ports :

;Produire un signal sur RB0

;dès que RA0 passe à 1

include "registres.h"	; adresses des registres

org	0		;Programme lancé à 0x000

bsf	STATUS,RP0	;passer en page 1

movlw	0xFF

movwf	TRISA

movlw	~1	;RB0 en

movwf	TRISB	;sortie

bcf	STATUS,RP0	;repasser en page 0

AttendUnSurRA0	;attendre que RA0 passe à 1

btfss	PORTA,0

goto	AttendUnSurRA0

movlw	1

ChangerRB0

xorwf	PORTB,F	;changer l'état de RB0

goto	ChangerRB0

end

Timers

Timer du chien de garde (WDT : WatchDog Timer)

C’est un compteur incrémenté en permanence (free running) par une horloge RC indépendante. Ce compteur, lorsqu’il arrive à FF ( à t = WDT TimeOut) , est capable de Réinitialiser (RESET MCLR) le microcontrôleur.

En cas de blocage du microcontrôleur , ceci permet d’éviter des processus indésirables.

Le programme doit donc remettre le WDT à 0 périodiquement pour que WDT TimeOut ne soit jamais atteint en fonctionnement normal. Ce Time Out vaut en principe 18 ms. Il est cependant réglable au moyen d’un pré diviseur introduit par programme.

Les instructions qui réinitialisent le WDT ne doivent pas se trouver dans un sous-programme d’interruption ou dans un processus aléatoire.

En mode veille (SLEEP) Le WDT continue à fonctionner mais le µC sortira du mode SLEEP quand le Time Out sera atteint.

WDT est validé ou non, lors de la programmation de l’EEProm de configuration du PIC.

###### Timer « utilisateur » TMR0

C’est aussi un compteur 8 bits libre (incrémenté en permanence par l’horloge interne Fosc/4) ou commandé par la broche TMR0/RA4 du port A.

Dans ce cas, le bit RTE du registre OPTION sélectionne le front actif.

Le contenu de TMR0 est accessible dans le fichier des registres (adresse 01). Toute écriture inhibe l’incrémentation pendant deux cycles d’horloge.

Lorsque son contenu passe de FF à 0, une interruption via le drapeau TOIF peut intervenir.

; Interruption provoquée par le timer 'temps réel'

; Pour plus de détails sur le traitement des interruption,

; consulter la note AN566

;

include "registres.h"

;

org	0

goto	Init

org	4			;Inter toujours à l'adresse 4

btfss	INTCON,TOIF	;Vérifier que l'inter a bien

goto	AutresInter	;été provoquée par le timer

movlw	2

xorwf	PORTB,F		;Complementer RB1

bcf	INTCON,TOIF	;drapeau à 0

retfie 			;retour au PP

AutresInter		;Traitement éventuel des autres interruptions

nop				;inutile

nop				;inutile

FinInter		retfie

;----------------- le programme commence ici ------------------

; Initialisation

Init			bsf	STATUS,RP0			;passer en page 1

movlw	~(1+2)			;RB0 et RB1

movwf	TRISB				;en sortie

movlw	(1<<RBPU)|(1<<PS0)	;predivision par 4 et

movwf	OPTIO				;pas de pull Up sur port B

bcf	STATUS,RP0			;repasser en page 0

movlw(1<<TOIE)|(1<<GIE) 	;Validation locale et

movwf	INTCON		  	;globale inter Timer

;déroulement du programme principal

Boucle		movlw	1

xorwf	PORTB,F			;Complémenter RB0

goto	Boucle

end

RESET

| Cause | Etat | TO/ | PD/ | PC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mise sous tension |  | 1 | 1 | 000 |
| 0 sur broche MCLR/ | Normal | NA | NA | 000 |
|  | Sleep | NA | 0 | 000 |
| Chien de garde | Normal | 0 | 1 | 000 |
|  | Sleep | 0 | 0 | PC+1 |

NA : non affecté

Le RESET peut avoir plusieurs causes :

- Mise sous tension

- Etat 0 sur broche MCLR/

- Débordement du timer du chien de garde.

Lorsque le RESET intervient, le µC peut être :

- En fonctionnement normal

- En mode SLEEP.

Les 2 bits d’état  ( registre STATUS) TO et PD peuvent être affectés par le RESET.

Le compteur de programme PC est en général remis à O.

Les autres registres peuvent être affectés par le RESET, selon le tableau :

Interruptions

4 sources d’interruption validées

- Globalement par le bit GIE du registre INTCON

- Localement par les bits EEIE,  RTIE, INTE et RBIE du registre INTCON

4 drapeaux pouvant provoquer l’interruption correspondante : EEIF, RTIF, INTF, RBIF.

Il n’y a qu’un seul vecteur d’interruption : il contient l’adresse 004.

Le service d’une interruption comporte les actions suivantes :

Début

- Le drapeau correspondant passe à 1.

- PC est empilé puis affecté de l’adresse 004.

- Le masque GIE est automatiquement mis à 0 pour interdire d’autres interruptions.

Fin ( instruction RETI)

- PC est dépilé

- GIE est remis à 1

Il incombe au programme :

- d’identifier la source de l’interruption en consultant les drapeaux.

- De remettre à 0 le drapeau qui a provoqué l’interruption.

- De sauvegarder éventuellement certains registres.

Compteur de programme (PC)

Ce registre de 10 bits utiles contient l’adresse (en mémoire programme) de l’instruction en cours .

Une fois l’instruction exécutée, PC est incrémenté d’une unité. Les instructions call, goto et return affectent directement le contenu de PC :

- Goto place une valeur (adresse) dans PC

- Call empile PC et place une valeur (adresse) dans PC

- Return dépile PC

Les huit bits de poids faible de PC sont accessibles à l’adresse 02 du fichier des registres.

La pile

Groupe de 8 registres de 13 bits (Les 3 bits de poids fort ne sont pas utilisés actuellement).

Son rôle est de sauver temporairement le compteur de programme PC ( l’adresse courante ) lors de l’appel d’un sous-programme ou du service d’une interruption.

La pile n’est pas dans le fichier des registres : elle n’est donc pas manipulable manuellement.

C’est une mémoire tampon circulaire : le 9ème empilement écrase le 1er . Aucune indication sur l’état de la pile n’est accessible.

EEProm de données

Une EEProm (Electricaly Erasable Prom) de 64 octets est disponible pour y stocker des données.

Contrairement à l’EEProm de programme, elle n’est pas adressée par le compteur de programme PC mais par un registre séparé EEADR se trouvant à l’adresse 09 dans le fichier des registres. Les données sont accessibles par le registre EEDATA d’adresse 08. Deux octets de contrôle sont associés à cette EEProm : EECON1 et EECON2 d’adresse 88 et 89.

La durée d’écriture d’un octet étant de l’ordre de 10 ms, un Timer associé à l’EEProm place le bit EEIF de EECON1 à 1 en fin d’écriture.

###### Lecture d’une donnée

- Placer l’adresse de la donnée à lire dans EEADR

- Mettre le bit RD de EECON1 à 1

- Lire le contenu du registre EEDATA

###### Ecriture d’une donnée

- Placer l’adresse de la donnée à écrire dans EEADR

- Placer la donnée à écrire dans EEDATA

Placer 0x55   dans EECON2  ( 1 )

- Placer 0xAA dans EECON2  ( 1 )

- Mettre le bit WR de EECON1 à 1

- Attendre que le bit EEIF de EECON1 soit à 1.  ( 10 ms )

On peut utiliser l’interruption produite par EEIF en la validant par

le bit EEIE de INTCON. Ne pas oublier de remettre EEIF à 0.

- processus de sécurité pour

éviter une écriture accidentelle

Configuration

Au cours de la programmation du PIC, des bits de configuration sont écrit dans une EEProm particulière d’une largeur de 14 bits.

On y trouve :

- 4 mots d’identification ( ID) à partir de l’adresse 0x2000 pouvant contenir un repérage quelconque.

- 1 mot de configuration à 0x2007 qui permet

- de choisir le composant utilisé pour l’horloge (résonateur ou RC)

- de valider ou non les timers TMR0 et WDT

- d’interdire la lecture des mémoires EEProm de programme et de données.

Programmation

Le PIC 16F84 est programmable In Situ au moyen de signaux sériels dont l’organisation est proche du protocole I2C.

Pendant la programmation,

- Tension de 12..14 V appliquée sur MCLR

- RB6 reçoit l’horloge de communication

- RB7 reçoit ou envoie les données série.

Le protocole de programmation est décrit dans la note AN566.

De nombreux schémas de structure de programmateurs ont été publiés

Exemple de programmateur placé sur le port série d’un ordinateur (principe).

Le logiciel gère les signaux de programmation.

Résumé des instructions (mnémoniques).

addlw     ajoute une constante à W. Résultat dans W

addwf     ajoute W à F. Résultat dans W (si d=0) ou dans F

(si d=1)

andlw     effectue un ET entre une constante et W. Résultat dans W

andwf     effectue un ET entre W et F. Résultat dans W (si d=0) ou

dans F (si d=1)

bcf       fait passer certains bits de F à 0

bsf       fait passer certains bits de F à 1

btfsc     teste certains bits de F. Incrémente PC s'il sont à 0

btfss     teste certains bits de F. Incrémente PC s'il sont à 1

call      place dans PC l'adresse d'un sous programme

clrf      place zéro dans F

clrw      place zéro dans W et fait passer Z à 1

clrwdt    initialise le timer du chien de garde

comf      complémente F à 1

decf      décrémente F

decfsz    décrémente F. Si 0, Incrémente PC

goto      charge une adresse dans PC

incf      Incrémente F

incfsz    Incrémente F. Si 0, Incrémente PC

iorlw     effectue un OU inclusif entre une constante et F

iorwf     effectue un OU inclusif entre W et F

movf      si d=0, charge F dans W , sinon réécrit F dans F

movlw     charge une cste 8 bit dans W

movwf     stocke W vers F

nop       ne fait rien en gaspillant une période d'horloge

retfie    retourne d'une interruption

retlw     retourne d'un sous programme et place une constante dans W

return    retourne d'un sous programme

rlf       effectue une rotation de bits à gauche à travers Carry

rrf       effectue une rotation de bits à droite à travers Carry

sleep     fait passer le PIC en mode veille

sublw     soustrait W d'une constante

subwf     soustrait W de F

swapf     permute les deux quartets de F

xorlw     effectue un OU exclusif entre une constante et W.

Résultat dans W

xorwf     effectue un OU exclusif entre W et F.

Résultat dans W (si d=0) ou dans F (si d=1)